| ## Masina de taiat beton - asfalt | MODEL CR 450 – marca BENZA |
| --- | --- |

| MODEL CR 450 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici |  |  |  |
| Greutate | Kg | 100 |  |
| Diametru max. disc diamantat | mm | 450 |  |
| Adancimea maxima de taiere | mm | 150 |  |
| Ax de fixare disc | mm | 25,4 / 1” |  |
| Turatia discului diamantat | rpm | 2800 |  |
| Rezervor de apa | litri | 40 |  |
| Motor |  |  |  |
| Marca | Robin-Subaru |  |  |
| Model | EH 41 D – 4 timpi |  |  |
| Protectie la functionare fara ulei | Inclus in standard |  |  |
| Sistem de pornire | Starter manual |  |  |
| Combustibil | Benzina |  |  |
| Capacitate cilindrica | cm3 | 404 |  |
| Putere | CP | 13,5 |  |
| Turatia maxima a motorului | rpm | 3600 |  |
| Rezervor combustibil | litri | 7,0 |  |
| Consum combustibil | litri/h(min-max) | 0.8 -1,8 |  |
| Dimensiuni |  |  |  |
| Dimensiuni de gabarit | LXLXh (mm ) | 1020x600x990 |  |
| Dotare standard - Filtru de aer performant tip “ciclon cu baie de ulei” pentru filtrarea completa si sigura a prafului in exces. - Placa de protectie integrala a zonei de taiere – reglabila, cu rol de protectie la accidentari. - Senzor lipsa ulei la motor. - Dispozitiv de urmarire a liniei de taiere. |  |  |  |

Avantaje tehnologice:

Modelele CR 450 sunt proiectate pentru lucrari in regim greu de lucru. Echilibrate si foarte stabile, fara raza de curbura la taiere – aceste masini uzeaza foarte putin discurile diamantate folosite.

Rezerva mare de putere a motorului recomanda aceasta masina (si) pentru taieri la adancimea maxima  dintr-o singura trecere.

Sasiul este echipat cu 4 roti metalice cu bandaj de cauciuc rezistent la uzura;

Filtrul de aer este de tip “ciclon cu baie de ulei” si este pozitionat deasupra zonei cu praf (permite lucrul in conditii extrem de dure – cu mult praf si mizerie); Nu necesita schimburi dese de filtru de aer deoarece acesta se uzeaza mai greu decat cele din hartie.

Dotat cu placa de protectie integrala a zonei de taiere, ce nu permite accidentarea persoanelor aflate in vecinatatea echipamentului in timpul lucrului.

Toate modelele includ bara de ghidare cu rola pentru a putea obtine o taiere precisa.

Garantie:		- 24 luni de la punere in functiune

- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.

Documente:		- echipamentul va fi însoţit de factura fiscala, aviz de insotire a marfii, documentaţie completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declaratie de conformitate,  certificat de garantie.