| ## Masina de taiat beton - asfalt | MODEL CR 600 – marca BENZA |
| --- | --- |

| MODEL CR 600 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici |  |  |  |
| Greutate | Kg | 182 |  |
| Diametru ext. max disc diamantat | mm | 600 |  |
| Diametru ext. optim pt. disc diam. | mm | 450 / 500 / 600 |  |
| Ax de fixare disc | mm | 25,4 / 1” |  |
| Turatia discului diamantat | rpm | 2300 |  |
| Rezervor de apa metalic | litri | 65 |  |
| Motor |  |  |  |
| Marca | Robin-Subaru |  |  |
| Model | EH 65 D - 2 cilindri in V |  |  |
| Tip motor | 4 timpi |  |  |
| Combustibil | Benzina |  |  |
| Protectie la functionare fara ulei | Inclus in standard |  |  |
| Sistem de pornire | Starter electric |  |  |
| Capacitate cilindrica | cm3 | 653 |  |
| Putere | CP | 22 |  |
| Turatia maxima a motorului | rpm | 3600 |  |
| Consum combustibil | litri/h (min/max) | 2.0 – 3.8 |  |
| Dotare standard 1. Filtru de aer umed - tip “ciclon cu baie de ulei” performant, pentru filtrarea completa si sigura a prafului in exces (acest tip de filtru nu se schimba ci doar se spala cu benzina sau motorina). 2. Placa de protectie integrala a zonei de taiere – reglabila, cu rol de protectie la accidentari. 3. Buton oprire urgenta 4. Senzor lipsa ulei la motor. 5. Dispozitiv de urmarire a liniei de taiere. 6. Acumulator 12 V marca VARTA |  |  |  |

Avantaje tehnologice:

Modelele CR 600 sunt proiectate pentru lucrari in regim greu de lucru. Echilibrate si foarte stabile, fara raza de curbura la taiere – aceste masini uzeaza foarte putin discurile diamantate folosite.

Rezerva mare de putere a motorului recomanda aceasta masina (si) pentru taieri la adancimea maxima  dintr-o singura trecere.

Sasiul este echipat cu 4 roti metalice cu bandaj de cauciuc rezistent la uzura;

Filtrul de aer este de tip “ciclon cu baie de ulei” si este pozitionat deasupra zonei cu praf (permite lucrul in conditii extrem de dure – cu mult praf si mizerie); Nu necesita schimburi dese de filtru de aer deoarece acesta se uzeaza mai greu decat cele din hartie.

Dotat cu placa de protectie integrala a zonei de taiere, ce nu permite accidentarea persoanelor aflate in vecinatatea echipamentului in timpul lucrului.

Toate modelele includ bara de ghidare cu rola pentru a putea obtine o taiere precisa.

Garantie:		- 24 luni de la punere in functiune

- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.

Documente:		- echipamentul va fi însoţit de factura fiscala, aviz de insotire a marfii, documentaţie completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declaratie de conformitate,  certificat de garantie.