Motocompresor cu surub, model C38

| MODEL | C 38 |  |
| --- | --- | --- |
| Debit de aer refulat | mc / min | 3,8 |
| Presiune de lucru | bar | 7 |
| Capacitate baie ulei compresor | litri | 9.0 |
| Motor | Model | Cummins - diesel |
| Tip motor | 4 cilindri | racire cu apa |
| Model motor |  | A 2300 |
| Motorul respecta standardele si normativele europene pentru zgomot: EN 2000/14 |  |  |
| Putere |  | 35.5 kW |
| Turatie maxima | in lucru la presiune 7 bar | 2680 RPM |
| Turatie maxima | la mers in gol | 1200 RPM |
| Capacitate rezervor | motorina | 60 litri |
| Greutate | totala | 795 kg |
| Nr. de iesiri |  | 2 x 3/4” |
| Dotare standard: - Instalatie electrica semnalizare – in conformitate cu normele rutiere - Bara dreapta cu frana inertiala si sistem de fixare tip OCHI Dotari suplimentare: - Ungator de scile intern de 2.5 litri - Bara articulata - Sistem de fixare tip cupla cu nuca (PKW) |  |  |

Nota! Compresorul nu se livreaza cu carte de identitate, dar aceasta se poate livra contra cost;

Avantaje:

    - Bloc de compresie performant – se obţine mai mult aer comprimat cu economie de energie.

    - Sistem de lubrifiere cu ulei pulverizat a sculelor acţionate (capacitate 2,5 litri).

    - Sistem de control pneumatic asupra turaţiei motorului;

    - Dublă izolare la vibraţii în construcţii standard.

    - Contor ore funcţionare

    - Garanţia pentru livrarea pieselor de schimb – 15 ani.

    - Prevăzut cu şasiu cu roţi pentru transport.

Sisteme de siguranţă:

    - Controlul temperaturii uleiului motorului – motorul se opreste la o anumita temperatura

    - Controlul temperaturii uleiului de compresie – motorul se opreste la o anumita temperatura

    - Indicator de presiune pentru lucru cu echipamente pneumatice

    - Indicator de colmatare a filtrelor de aer – indica colamatarea filtrelor de aer

    - Sistem de monitorizare şi control a circuitului de compresie – monitorizează tot circuitul de compresie si porneşte/opreşte sistemul în caz de avarie sau suprasarcină

Important !

Consumabile folosite uzual pe perioada de exploatare a utilajului sunt prezentate mai jos:

- ulei de motor

- recomandam urmatorul tip de ulei:

  - Mobil Delvac MX 15W-40

- ulei de compresie (pentru grupul de compresie)

- recomandam urmatorul tip de ulei:

  - Mobil RARUS 425

- ulei pentru scule (asigura ungerea sculelor pneumatice)

- recomandam urmatorul tip de ulei:

  - Mobil ALMO 525

Va prezentam mai jos lista de consumabile necesare reviziilor periodice.

Din experienţa noastră estimăm o încărcare pe utilaj între 1.000 şi 1.500 de ore pe an.

Nota!

- La livrare utilajul va fi insotit de o fisa de service care contine intervalele de intretinere obligatorii pe toata durata exploatarii.

- Livrare din Bucuresti