Motocompresor cu surub, model C 76

| MODEL | C 76 |  |
| --- | --- | --- |
| Debit de aer refulat la presiune de regim | mc / min | 7,6 |
| Presiune maxima de operare | bar | 7 - 8 |
| Presiune minima de operare | bar | 5 |
| Capacitate baie ulei compresor | litri | 14 |
| Motor | Marca | Deutz |
| Model motor | Tip | BF4M2011F |
| Tip motor | racire | cu ulei |
| Motorul respecta standardele si normativele europene pentru zgomot: EN 2000/14 |  |  |
| Nivel de zgomot | dB | 100 |
| Putere | KW | 61 kW |
| Turatie maxima | in lucru la presiune 7 bar | 2600 RPM |
| Turatie maxima | la mers in gol | 1500 RPM |
| Capacitate rezervor | motorina | 120 litri |
| Greutate | totala | 1100 kg |
| Nr. de iesiri |  | 1 x G1/2 + 3 x G3/4 |
| Dimensiuni de gabarit | ( L x l x h ) | 3578 x 1580 x 1390 |
| Dotare standard: - Instalatie electrica semnalizare – in conformitate cu normele rutiere - Bara dreapta cu frana inertiala si sistem de fixare tip OCHI Dotari suplimentare: - Ungator de scile intern de 2.5 litri - Bara articulata - Sistem de fixare tip cupla cu nuca (PKW) |  |  |

Nota! Compresorul nu se livreaza cu carte de identitate, dar aceasta se poate livra contra cost;

Avantaje:

    - Bloc de compresie performant – se obţine mai mult aer comprimat cu economie de energie.

    - Sistem de lubrifiere cu ulei pulverizat a sculelor acţionate (capacitate 2,5 litri).

    - Sistem de control pneumatic asupra turaţiei motorului;

    - Dublă izolare la vibraţii în construcţii standard.

    - Contor ore funcţionare

    - Garanţia pentru livrarea pieselor de schimb – 15 ani.

    - Prevăzut cu şasiu cu roţi pentru transport.

Sisteme de siguranţă:

    - Controlul temperaturii uleiului motorului – motorul se opreste la o anumita temperatura

    - Controlul temperaturii uleiului de compresie – motorul se opreste la o anumita temperatura

    - Indicator de presiune

    - Indicator de colmatare a filtrelor de aer – indica colamatarea filtrelor de aer

    - Sistem de monitorizare şi control a circuitului de compresie – monitorizează tot circuitul de compresie si porneşte/opreşte sistemul în caz de avarie sau suprasarcină

Important !

Consumabile folosite uzual pe perioada de exploatare a utilajului:

- ulei de motor

- recomandam urmatoarele tipuri de ulei:

  - Mobil Delvac       	- MX 15W-40

  - WOLF ESSO    	- SAE15W-40

  - ESSO LUBE XT5 	- SAE 15W-40

- ulei de compresie (pentru grupul de compresie)

- recomandam urmatoarele tipuri de ulei:

  - Mobil RARUS 425

  - ISO46 Arow WOLF

- ulei pentru scule (asigura ungerea sculelor pneumatice)

- recomandam urmatoarele tipuri de ulei:

  - Mobil ALMO 525

  - TONNA T68

- filtru ulei motor	  	- disponibil separat sau intr-un kit de intretinere

- filtru ulei compresor	- disponibil separat sau intr-un kit de intretinere

- filtru de aer compresor	- disponibil separat sau intr-un kit de intretinere

- filtru de aer motor	- disponibil separat sau intr-un kit de intretinere

- filtru de combustibil		- disponibil separat sau intr-un kit de intretinere

Din experienţa noastră estimăm o încărcare pe utilaj între 1.000 şi 1.500 de ore pe an.

Nota!

- La livrare utilajul va fi insotit de o fisa de service care contine intervalele de intretinere obligatorii pe toata durata exploatarii.

- Livrare din Bucuresti