LEADERMAC COMPACT LMC - MASINA UNIVERSALA DE RINDELUIT SI DE PROFILAT ECONOMICOASA – PUTERNICA

MASINA DE RINDELUIT COMPACT 523 + 623 + 723

Masina de rindeluit in constructie solida, conducatoare in ce priveste capacitatea si calitatea precum si dotarea valoroasa in varianta standard.

- corpul masinii solid, cu constructie extrem de stabila din fonta

- astfel absoarbe vibratiile pentru suprafete rindeluite valoroase

- sistem de avans stabil, continuu

- fiecare arbore de rindeluit va fi actionat prin cate un motor prin actionare cardanica

Constructia masinii cu 5 arbori de lucru Compact LMC 523 conform urmatoarei ordonari

nr. 	denumire arbore			caracteristica

1	arbore 1				orizontal, jos

2	arbore 2				vertical dreapta

3	arbore 3				vertical stanga

4	arbore 4				orizontal sus

5	arbore 5				orizontal jos

Constructia masinii cu 6 arbori de lucru Compact LMC 623 conform urmatoarei ordonari

nr. 	denumire arbore			caracteristica

1	arbore 1				orizontal, jos

2	arbore 2				vertical dreapta

3	arbore 3				vertical stanga

4	arbore 4				orizontal sus

5	arbore 5				orizontal jos

6	arbore 6				arbore universal

Constructia masinii cu 7 arbori de lucru conform urmatoarei ordonari

nr. 	denumire arbore			caracteristica

1	arbore 1				orizontal, jos

2	arbore 2				vertical dreapta

3	arbore 3				vertical stanga

4	arbore 4				vertical dreapta

5	arbore 5				orizontal sus

6	arbore 6				orizontal jos

7	arbore 7				orizontal sus - arbore universal

Descriere generala a masinii

Avansul

- mecanism de avans continuu

- transmisie cardanica la valturile avans de sus si jos

- role de presare de sus, cu actionare pneumatica, forta de presare reglabila

Dotare electrica

- dotare electrica completa cu pupitru de comanda montat

- motoarele si functiunile electrice legate

- fabricat motor: Siemens cu pachet frana

Comanda masinii

- comanda masinii are loc prin tablou de deservire in spatiul de alimentare al masinii

- acest element de comanda se caracterizeaza prin confort ridicat la deservire si manevrabilitate simpla.

Arbori

- toti arborii de precizie cu lager de inalta capacitate

- frana arbore automata, electrica

Masa masinii

- masa de alimentare cu ungerea mesei manuala, integrata

- placa de masa intarita (0,3 mm cromat)

Dispozitivul de siguranta

- capac de protectie rabatabil la partea din fata cu iluminare integrata

- pentru atingerea unei emisii de zgomot sub 85 dbA este necesara o cabina de protectie zgomot individuala, care trebuie realizata prin client.

- Masina dotata conform standard CE.

Ungere centrala

- locurile greu accesibile vor fi centralizate impreuna cu mai multe locuri de ungere centralizata pentru intretinere corespunzatoare deservirii

Accesorii standard

- necesari pantofi de lucru

- 1 set scule cu cheile necesare pentru deservirea si intretinerea masinii

Dotare scule

- arbore 1; cap cutit Drall cu placute amovibile, L = 320, diam 125

indicatie pentru arbore 1

Documentatie

- 1 instructiune de functionare

- 1 catalog de piese de schimb

- 1 schema electrica

Date tehnice generale

>	masa de alimentare – lungime			2500mm

>	latime de lucru la (diam scula. 140mm)	15-230mm

>	inaltime de lucru				10 – 150mm

la (diam. Scula 263mm)

>	reglare pe inaltime motorica pentru

presiuna de sus si arbore sus

>	mecanism avans capacitate actionare		3 kW

>	viteza de avans				6-24m/min

fara trepte reglabila manual			(optional 6-36m/min)

>	tensiune de functionare			400 volt, 50 Hz

>	lungime masina				ca. 4500mm

>	greutate masina				ca. 5200kg

Ordonarea arborilori, individuali

Nr. Arbore					1

>	caracteristica arbore			orizontal, jos

>	functiuni arbore			arbore abricht

>	capacitate racord			5,5 KW (la 723 7,5kW)

>	cursa sculei 				125 – 160mm

>	diametru arbore			40mm

>	lungime arbore			230mm

>	turatii arbore				6000 rot/min (optional 8000 rot/minut)

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

Nr. Arbore					2

>	caracteristica arbore			vertical dreapta

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			7,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 200mm

>	diametru arbore			40mm

>	lungime arbore			125mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

Nr. Arbore					3

>	caracteristica arbore			vertical, stanga

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			7,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 200mm

>	diametru arbore			40mm

>	lungime arbore			125mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

Nr. Arbore					4

>	caracteristica arbore			orizontal sus (la 723 vertical dr)

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			7,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 200mm

>	diametru arbore			40mm

>	lungime arbore			125mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

Nr. Arbore					5

>	caracteristica arbore			orizontal jos (la 723 orizont. sus)

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			7,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 200mm

>	diametru arbore			40mm

>	lungime arbore			230mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

Nr. Arbore					6

>	caracteristica arbore			arbore universal (la 723 oriz. jos)

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			7,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 200mm

>	diametru arbore			40mm

>	lungime arbore			230mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

Nr. Arbore					7

>	caracteristica arbore			orizontal, sus (la 723 arb. univ.)

>	functiuni arbore			arbore universal

>	capacitate racord			7,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 200mm

>	diametru arbore			40mm

>	lungime arbore			230mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

Indicatie:

- Arborele universal poate fi rabatat in orice  unghi dorit.

- Sculele pot fi puse de sus – de jos – dreapta sau stanga.

Modele:     LMC 523

LMC 623

LMC 723

Dotare suplimentara

Prelungire masa abricht de la 2000mm la 2500mm

Capacitate de actionare arbori de la 5,5 kW la 7,5 kW

Crestere avans de la 24m la max 6-36m/min

Reglare pe latime electronica

Reglare pe grosime electronica

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro