LEADERMAC – SMARTMAC

- MASINA DE RINDELUIT SMARTMAC LMC 424 + 523

Masina de rindeluit in constructie solida, pentru utilizare multipla si dotare valoroasa in varianta standard.

- corpul masinii solid, cu constructie extrem de stabila din fonta,

astfel absoarbe vibratiile, pentru suprafete rindeluite valoroase

- sistem de avans puternic, pentru un transport sigur al piesei

Constructia masinii cu 4 arbori de lucru conform urmatoarei ordonari

Smartmac LMC 424

nr. 	denumire arbore			caracteristica

1	arbore 1				orizontal, jos

2	arbore 2				vertical dreapta

3	arbore 3				vertical stanga

4	arbore 4				orizontal sus

Constructia masinii cu 5 arbori de lucru conform urmatoarei ordonari

Smartmac LMC 524

nr. 	denumire arbore			caracteristica

1	arbore 1				orizontal, jos

2	arbore 2				vertical dreapta

3	arbore 3				vertical stanga

4	arbore 4				orizontal sus

5	arbore 5				orizontal jos

Date tehnice generale

>	masa de alimentare – lungime			2500mm

>	latime de lucru 				15-230mm

>	inaltime de lucru				10 – 150mm

>	viteza de avans				6-24m/min

>	reglare pe inaltime motorica 			0,75kW

(incl. arbore sus)

>	mecanism avans capacitate actionare		3 kW

>	masa de alimentare cu ungere integrata	manual

>	masa masinii cromata peste intreaga lungime

>	Mecanism de avans cu dotare stabila cu actionare cu cardan

>	role de avans dintate pentru un transport mai sigur al piesei

presare reglabila prin cilindru pneumatic pt toleranta piesei, max 6bar

>	carcasa masinii pentru siguranta si reducerea zgomotului

>	dulap de comanda dotat cu toate elementele de deservire

>	masina conform standardelor CE

>	documentatie

>	dotare de baza cu scule pentru deservire si reglarea masinii

Ordonarea arborilor individuali

Nr. Arbore					1

>	caracteristica arbore			orizontal, jos

>	functiune arbore			arbore abricht

>	capacitate racord			5,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 160mm

>	diametru arbore			40mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

Nr. Arbore					2

>	caracteristica arbore			vertical dreapta

>	capacitate racord			7,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 180mm

>	diametru arbore			40mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

Nr. Arbore					3

>	caracteristica arbore			vertical, stanga

>	capacitate racord			7,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 180mm

>	diametru arbore			40mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

Nr. Arbore					4

>	caracteristica arbore			orizontal, sus

>	functiuni arbore			grosime

>	capacitate racord			5,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 200mm

>	diametru arbore			40mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

Nr. Arbore					5

>	caracteristica arbore			orizontal, jos

>	functiuni arbore			arbore curatare

>	capacitate racord			5,5 KW

>	cursa sculei 				125 – 200mm

>	diametru arbore			40mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

Masini cu 4 arbore mod. LMC 424

Masini cu 5 arbore mod. LMC 523

Optionale

Afisaj automat al grosimii de lucru

Afisaj automat al latimii de lucru

Memorie pentru pozitionare (99 locasuri de salvare)

Ungere automata

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro