MASINA DE RINDELUIT IN DOTARE GREA SI SOLIDA

Speificatii

1	Masina de rindeluit SPEEDMAC LMC - 723 – U

Masina de rindeluit in dotare grea si solida pentru inalte

pretentii in ce priveste capacitatea, deservire prietenoasa si

de incredere cu avans pana la 60m/min

- Constructia masinii robusta, cu batiu greu

- arbori de lucru stabili si constructie solida

- sistem de avans masiv, continuu

Constructie masina cu 7 arbori de lucru conform urmatoarei ordonari

nr. 	denumire arbore			caracteristica

1	arbore 1				orizontal, jos

2	arbore 2				vertical dreapta

2	arbore 3				vertical stanga

3	arbore 4				vertical dreapta

4	arbore 5				orizontal sus

5	arbore 6				orizontal jos

7	arbore 7				arbore universal

Descriere generala a masinii

Avansul

- mecanism de avans continuu

- transmisie intre mecanismele de avans are loc prin mecanisme cu snec dublu si arbore de actionare

- transmisie cardanica la valturile avans de sus si jos

- valturile de avans de sus sunt prevazute cu presiune pneumatica – presiune reglabila manual

- reglarea pe inaltime are loc electric impreuna cu grinda de presare de sus

- piedica dubla de alimentare, electric, in domeniul de alimentare inainte de primul mecanism de avans

- regularizarea avansului fara trepte prin invertor cu afisaj digital la pupitrul de comanda

Valtul de avans

>	valturi de avans			diam. 200 / 150mm

>	numarul valturi pentru 		4 sus

avans continuu

- valturile de avans de sus vor fi reglate motoric impreuna cu presiune sus, motoric

Dotare electrica

- dotare electrica completa cu pupitru de comanda separat

- motoarele si functiunile electrice legate

- fabricat motor: Siemens cu pachet frana

- pupitru de comanda mobil

Comanda masinii

- comanda pentru reglare pe grosime si latime are loc prin 2 unitati de comanda digitale cu pozitionare pe dimensiuni reale-necesare

- acest element de comanda se caracterizeaza prin confort ridicat la deservire si manevrabilitate simpla.

Arbore

- toti arborii de precizie cu lager de inalta capacitate (SKF)

- frana arbore automata, electrica

Masa masinii

- placa masa intarita (0,3mm cromat)

- placa masa la arbori verticali reglabili pe cursa scula

- ungere masa automata in 4 locuri integrata in masa masinii

- ungere masa reglata prin comutator temporizat

- masa alimentare				ca. 0,8m

- masa alimentare si opritor reglabil	ca. 10mm

- liniar de alimentare spre ajustare si preajustare a lemnului pentru alimentare dreapta piesa

Capac protector de siguranta

- capac de protectie rabatabil la partea din fata

- iluminare integrata in peretii masinii

- pentru atingerea unei emisii de zgomot sub 85 dbA este necesara o cabina de protectie zgomot individuala, care trebuie realizata prin client.

- Masina conform standard CE.

Ungere centrala

- locurile greu accesibile vor fi centralizate impreuna cu mai multe locuri de ungere centralizata si caracterizate prin ritmicitatea ungerii

- locurile rotative sau usor accesibile sunt exceptate

Accesorii standard

- necesari pantofi de lucru

- 1 set scule pentru intretinerea masinii cu pompa ulei (hidro) si cheie necesara

Centrala de deservire

- centrala de deservire mobila cu toate functiunile necesare ordonata in fata masini in domeniul de alimentare

- radius de mobilitate ca. 5m

- unitate de comanda PC integrat pentru reglare automata pe grosime si pe latime a arborelui corespunzator – cu afisaj digital

- ca optiune livrabil si ca Touch-screen cu accesarea integrata a diferitelor date de masina

Documentatie

- 1 instructiune de functionare

- 1 instructiune de intretinere

- 1 catalog de piese de schimb

- 1 schema electrica

Date tehnice generale

Latime de lucru rindeluire		20 – 230mm (optional 300mm)

Inaltime de lucru			10 – 150mm

Viteza de avans			10-60m/min

Tensiune de lucru			400 Volt, 50 Hz

Lungime masina			ca. 5400mm

Greutate masina			7000kg

Ordonarea arborilori, individuali

Nr arbore					1

>	caracteristica arbore			orizontal, jos

>	functiuni arbore			arbore abricht

>	capacitate racord			11 KW

>	jointer					OPTIUNE

>	cursa sculei pentru jointer drept	125 – 200mm

>	diametru arbore			50mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

>	dotat cu hidro-frontlager

>	fara scule

Nr. Arbore					2

>	caracteristica arbore			vertical, dreapta

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			11 KW

>	jointer					OPTIUNE

>	cursa sculei 				140 – 250mm

>	diametru arbore			50mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

>	dotat cu hidro-frontlager

>	fara scule

Nr. Arbore					3

>	caracteristica arbore			vertical, stanga

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			11 KW

>	jointer					OPTIUNE

>	cursa sculei 				140 – 250mm

>	diametru arbore			50mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			motoric din comanda

>	fara scule

Nr. Arbore					4

>	caracteristica arbore			vertical, dreapta

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			11 KW

>	jointer					OPTIUNE

>	cursa sculei 				140 – 250mm

>	diametru arbore			50mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

>	fara scule

Nr. Arbore					5

>	caracteristica arbore			orizontal, sus

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			11 KW

>	jointer					OPTIUNE

>	cursa sculei 				140 – 250mm

>	diametru arbore			50mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			motoric din comanda

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

>	dotat cu hidro-frontlager

>	fara scule

Nr. Arbore					6

>	caracteristica arbore			orizontal, jos

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			11 KW

>	jointer					OPTIUNE

>	cursa sculei 				140 – 250mm

>	diametru arbore			50mm

>	turatii arbore				6000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

>	dotat cu hidro-frontlager

>	fara scule

Nr. Arbore					7

>	caracteristica arbore			arbore universal

>	functiuni arbore

>	capacitate racord			11 KW

>	cursa sculei 				140 – 250mm

>	diametru arbore			50mm

>	turatii arbore				5000 rot/min

>	reglare vertical			manual cu afisaj

>	reglare orizontal			manual cu afisaj

>	fara scule

Optiuni

1	prelungire latime de lucru

> prelungire de la 230 pe 260mm

1	Crestere avans

> pachet avans			80m/min

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro