Masina de frezat Ayen ABMH 66

Pentru noduri si pungi de rasina

Tip ABMH 66

1,5 kW (2 CP), 230/400 V, 5,9/3,4 A, 50 Hz

2.800 rot/min

4 capete de gaurit cu rulmenti

Sistem de fixare scule M10

Latime de lucru 660 mm

Cursa de gaurire max 70 mm

Dispozitiv fixare piese, inclus

Reglare manuala a inaltimii 120 mm – prin manivela

Carcasa motorului impreuna cu carcasa axului de sus al motorului

Masina poate fi echipata cu capete de gaurit multiple

Intrerupator de protectie pentru motor, cablu

Nr de comanda 250.10

SAU

Tip ABMH 66 - cu comutare de poli

Aceeasi masina ca cea de sus, dar 1.400/2.800 rot/min

0,71/1,26 kW (0,97/1,71 CP), 400 V, 2,0/2,9 A, 50Hz

cu comutator de poli si comutator principal

Nr de comanda 250.11

Capac de exhaustare pentru arborele de gaurit cu 4 capete

complet montat pe ABMH

Nr de comanda 250.150001

Scule:

Burghiu pentru noduri, cu reglarea inaltimii, M10

1	Ø 15mm

1	Ø 20mm

1	Ø 25mm

1	Ø 30mm

1	Ø 35mm

Nr. de comanda : 250.91/ Ø

Freza pentru cepuit, M10

1	Ø 15mm

1	Ø 20 mm

1	Ø 25mm

1	Ø 30mm

1	Ø 35mm

Nr de comanda: 250.93/Ø

Optionale:

Placa atasabila pentru montarea unui cap de gaurire sau de frezare,

inclusiv bara de ghidare si arc de readucere, si cilindru de acoperire

al arborelui

Nr de comanda : 250.501

Cap de frezat pentru pungile de rasina, pentru barcute Lamello-

minispot, fara scula de frezat, fara dispozitiv de fixare 250.851, fara

placa de fixare 250.501, cu capac de exhaustare

(stut diam. exterior 65 mm)

Nr de comanda 250.64

Dispozitiv de fixare, in varianta prelungita, este necesar pentru masinile

ce sunt dotate cu cap de frezare pentru pungi de rasina.

Nr de comanda 250.851

Freza Lamello-Minispot, marime G2, pentru capul de frezat

pungi de rasina.

Nr de comanda 250.94

Racord furtun Y pentru masinile cu cap suplimentar; prima latura

pentru capacul de exhaustare pentru axul de gaurit cu 4 capete pentru

noduri, al doilea pentru capacul de exhaustare de la capul suplimentar

(de ex. capul de gauriri multiple sau capul de frezat pentru pungi

de rasina sau capul de gaurit pentru gauri ovale).

Nr de comanda 7025230000

Batiu masina in forma de dulap, cu placa de masa; cu sina de opritor

reglabila in adancime, 1000mm lungime; cu 2 extensii pentru

opritoare 464.11.

Nr de comanda 250.70

(Masina poate fi fixata si de perete. In acest caz batiul masinii nu

mai e necesar. Puteti folosi si o masa pe care o aveti dvs.)

Dispozitiv de iluminare pe tinta KREUZLASER Z5T-xhc, complet

cu suport si alimentator pentru dispozitivul de gaurit pentru noduri.

Nr de comanda 250.455

Dispozitiv de iluminare pe tinta LINIENLASER Z5D/70, complet

cu suport si alimentator pentru capul de frezat pentru pungi de rasina.

Nr de comanda 250.454

Accesorii si livrare:

Accesorii recomandate:

Exhaustor mobil: HANS SCHREINER mod. FM 300S

S.C. East European Trade SRL

Str. Stramba nr. 18,  540060 Targu Mures

Tel./Fax 0265-269150, Tel. 0265-268583

Mobil 0723-585060, 0741-196344

E-mail: eet@eet.ro,  www.eet.ro