AYEN - Automate de reparat noduri si de reparat pungi de rasina

Masinile Tip ALOMAT realizeaza automat urmatoarii pasi de lucru: gauriri pentru noduri – adezivare – frezarea cepurilor – presarea cepurilor. Inlaturarea aschiilor provenite in urma operatiilor de gaurire si frezare are loc prin suflanta. Diametrul dorit pentru reparare – 15, 20, 25, 30 sau 35mm – si adancimea dorita – 8, 12, 16 sau 22mm (la AL 310 6, 8, 9, 10 sau 12mm) – trebuie specificate la inaintarea comenzii. Suplimentar sunt necesare sculele conform Nr  de comanda 120.1, de doua ori pentru AL 200; pentru AL 100, AL 300 si AL 310 o singura data. Masinile sunt dotate in varianta standard cu dispozitiv de adezivare pentru adeziv alb.

Model Alomat AL 100

101		Masina cu un singur ax, complet pregatita de functionare;

Motor 1,5kW (2CP),  2800 1/min, 230/400 V, inaltime

maxima de prindere a sculei 150mm.  Declansare prin tasta

de picior, tensionarea piesei prin cursa mesei.

101.50		Dispozitiv de exhaustare; montat in fabrica pe masina

noua, Ø 86mm*

101.51		Sortiment de piese pentru montarea ulterioara pe

masina deja livrata, Ø 86mm

Model Alomat AL 200

102		Masina cu doua axe, complet pregatita de funcionare;

2 motoare a cate 1,5kW, (2CP), 2800 1/min, 230/400 V,

inaltime maxima de prindere a sculei 150mm. Declansare

prin doua taste de picior. Tensionarea piesei prin cursa mesei.

102.50		Dispozitiv de exhaustare; montat in fabrica pe masina

noua. Pentru ambele agregate, Ø 86mm*

102.51		Sortiment de piese pentru montarea ulterioara pe masina

deja livrata. Pentru ambele agregate, Ø 86mm

Model AL 300

103		Masina cu un singur ax, complet pregatita de functionare;

Motor 2,2kW (3 CP), 2800 1/min, 230/400 V, inaltime

maxima de prindere a sculei 200mm. Turatie de antrenare

pe axul de gurit / frezat 3360 1/min. Declansare

prin tasta de picior, tensionare piesa prin coborarea

agregatului.

103.50		Dispozitiv de exhaustare; montat in fabrica pe masina

noua, Ø 86mm*

101.51		Piesa pentru montarea ulterioara pe masina deja

livrata, Ø 86mm

Model Alomat AL 310

103.0010	Masina cu un singur ax, complet pregatita de functionare;

Motor 2,0kW, 28001/min, 230/400 V, inaltime maxima

de prindere a sculei 200mm. Turatie de antrenare reglabila

fara trepte de la 2000 la 5.600 1/min. Adancime de reparare

6 pana la 12mm. Durata unu tact mai scurt de 1,8 sec.

Declansare prin tasta de picior. Cu dispozitiv de exhaustare,

comanda SPS. Tensionarea piesei prin coborarea agregatului.

Accesorii suplimentare necesare pentru tipurile de masini Alomat:

120.1		Set de burghiuri speciale si scule de frezare, HSS, diametre de

15, 20, 25, 30 si 35 mm (la inaintarea comenzii precizati diametrul).

Pentru automatul de reparat noduri in dotare normala (doar

pentru cepuri transversale) si pentru automatul de reparat

noduri cu ASE, conform nr de comanda 148.40

(pentru cepuri transversale si pentru noduri naturale)

* Capacul de exhaustare este necesar in mod obligatoriu pentru

o versiune CE.

Accesorii, burghie si freze de cepuit, freze Lamello-minispot:

124.10		Scula speciala de gaurire, HSS, Ø 15, 20, 25, 30 sau 35mm

124.21		Scula speciala de frezare, HSS, Ø 15, 20, 25, 30 si 35mm

125		1 inel de ghidaj pentru cepuire, Ø 15, 20, 25, 30 sau 35

129		1 Dispozitiv de presare in functie de Ø si de adancimea

de reparat

145		In varianta mobila pe role

146.1		Dispozitiv de adezivare cu inalta presiune HDL 5, montat in

fabrica 1) (pe masina noua, inainte de livrare); pentru

prelucrarea adezivului bicomponent

Pret suplimentar pentru AL 100, Al 300, AL310

Pret suplimentar pentru AL 200

146.11		Sortiment dispozitiv de adezivare cu inalta presiune,

montare ulterioara 1), pentru masinile deja livrate, cu

dispozitiv de adezivare standard. Montaj in fabrica

producatorului, calculatia costurilor pentru montaj are loc

in functie de cheltuieli

Sortiment pentru AL 100, AL 300, AL 310

Sortiment pentru AL 200

148.211	Dispozitiv laser de iluminare la tinta (Kreuzlaser)

Pentru AL 100, AL 300, AL 310

Pentru AL 200

148.30		Dispozitiv automat de ghidare sipca

Tip LZE-100/1. Montaj in fabrica, pe masina noua. Inaltime

maxima stiva 240mm, lungime sipca 970 pana la 1005mm.

Pentru AL 100, AL 300, AL 310

Pentru AL 200

148.40		Dispozitiv de fixare noduri Tip ASE pentru noturi naturale,

montat in fabrica pe masina noua. Adancime de reparare

9mm (alte adancimi, la cerere)

Pentru AL 100, AL 300, AL 310

Pentru AL 200

Dispozitiv de frezare pungi de rasina tip HG, motor 1,5kW

(2 CP), cu cap in unghi si ghidare.

148.50		AL 100 sau AL 200

148.51		AL 300 sau AL 310

Statie de reparare pungi de rasina tip HGH, complet echipata

cu dispozitiv de frezare, ghidare barcuta, dispoziti de

adezivare si dispozitiv de presare, cu dispozitiv de exhaustare

148.601	AL 100

148.602	AL 200

148.603	AL 300 sau AL 310

Freza Lamello-minispot pentru dispozitivul de frezare pungi

de rasina Tip HG si statia de reparat pungi de rasina tip HGF

250.94		Freza Lamello-minispot, marime G2 (8mm latime)

250.95		Freza Lamello-minispot, marime G4 (15mm latime)

250.96		Freza Lamello-minispot, pentru barcute duble,

DUO 100x15x22mm

1) la inaintarea comenzii avem nevoie de ca. 3 l din adezivul bicomponent ce va fi prelucrat cu aceasta masina.

AYEN - Automat de reparat pungi cu rasina

Model HGF 10

104		Masina cu un singur cap de lucru pentru prelucrarea barcutelor

Lamello-minispot, pregatit de functionare; motor 1,5kW (2 CP),

rotatii freza 6.600 1/min, 230/400 V; inaltime maxima de fixare

piesa 160mm. Cu dispozitiv de frezare, ghidare barcute, dispozitiv

de presare, dispozitiv de adezivare pentru adeziv alb. Dispozitiv de

exhaustare cu racord Ø 86mm. Declansare prin tasta de picior.

148.20535	Dispozitiv laser de iluminare la tinta

AYEN - Automat de frezat pentru barcute pentru pungi de rasina

105.00001	Model HFA 2

Masina pentru productia de barcute pentru pungile cu rasina,

pregatita de functionare, motoare pentru agregatul de taiere

si de frezat, fiecare a 0,75kW, 2.800 1/min, 230/400 V, 50 Hz,

transmisie cardanica cu turatie de 5.200 1/min. Magazie pentru

barcute cu inaltimea de stivuire de 600mm. Complet cu capac

de protectie si exhaustare Ø 148mm.

Productivitate cu freza 105.00120 = ca. 1000 buc/ora.

105.00110	Set freze pentru 1 barcuta 8mm latime, echipat HM, complet

105.00120	Set freze pentru 2 barcute 8mm latime

(placute amovibile – cap cutit)

105.00130       Set freze pentru 1 barcuta 15mm latime

(placute amovibile – cap cutit)

105.00140	Set freze pentru 1 barcuta 8mm latime

(placute amovibile – cap cutit)

105.00210	Panza circular cu dinti alternativi, echipat HM, finisare speciala

105.00002	Model HFA 4

Masina precum cea de sus, dar cu 2 schimbatoare de frecventa.

Agregat de taiere cu 6000 1/min, agregat de frezat cu

9000 1/min. Cu comanda SPS. Masina pentru 4 barcute de

grosime G2 (= 8mm latime) per tact.

Productivitate cu freza 105.00150 = ca. 2000 buc/ora.

105.00150	Set freze pentru 4 barcute latime 8mm

(placute amovibile – cap cutit)

105.00210	Panza circular cu dinti alternativi, echipat HM, finisare speciala

Accesorii:

Accesorii recomandate:

Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. FT 400

Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 160

S.C. East European Trade SRL

Str. Stramba nr. 18,  540060 Targu Mures

Tel./Fax 0265-269150, Tel. 0265-268583

Mobil 0723-585060, 0741-196344

E-mail: eet@eet.ro,  www.eet.ro