## Columbus CONTURA

Perna de furniruit extrem de elastica, utilizabila in propria presa standard de furniruit

Recomandata pentru softformingurile moderne profilate, precum si pentru furniruiri traditionale

Aceasta instalatie va asigura accesul la o piata de desfacere, la care altfel accesul este foarte dificil, chiar imposibil. Veti avea modalitatea de a acoperi fronturile profilate cu furnir, astfel satisfacand cerintele individuale ale clientilor.

Tehnica inovativa :

C-S Contura este o perna de presare flexibila si elastica, incadrata intr-o rama din aluminiu. Perna se aseaza in presa de furnir preincalzita. Elementul frezat impreuna cu furnirul se aseaza cu partea profilata pe perna. Se inchide presa de furnir.

Perna C-S Contura se muleaza pe conturul piesei de lucru presand exact furnirul pe aceasta. Dupa ce adezivul face priza se deschide presa si se scoate piesa furniruita.

Perna isi revine imediat la forma ei originala, fiind gata pentru urmatoarea piesa

Toate avantajele dintr-o privire:

Perna de furniruit CONTURA se poate utiliza in orice presa de furnir standard, aceasta efectuind functiile unei prese cu membrana. Aceasta inseamna:

-	costuri de investitie scazute

-	amortizare rapida chiar si la un numar mic de piese

-	costuri mici de productie deja de la piese singulare

CONTURA este foarte flexibila, elastica si durabila, se incalzeste pana la 80°C:

-	timpii scurti de tact genereaza costuri scazute per piesa

-	rezultate de presare optime si durata lunga de folosinta

-	nu necesita sabloane, fara timpi de montare sau reglare

# Totul foarte simplu:

- asezati CONTURA in presa de furnir, inchideti presa fara sa apasati si incalziti perna prin incalzirea presei de furniruit la 80 °C  (20 min)

- adezivati piesa si asezati furnirul pe perna (perna poate fi incarcata pe intreaga suprafata)

- presa de furnir se inchide cu presiune si astfel piesa este presata in perna

- dupa intarirea adezivului (6 - 25 min, in functie de tipul de adeziv), presa de furnir se deschide si se scot piesele softforming gata furniruite.

- in continuare piesele noi se aseaza repede pe perna si presa de furniruit se inchide cu presiune. (fara timpi de asteptare, perna se retrage imediat dupa deschiderea presei in pozitia initiala)

Piese:
Tablii aplatizate:

(3 kg/cm² forta de presare)
grosime max. fronturi introduse: 16 mm 
adancimea max. a profilului: 7 mm
radius ideal: 100 mm

Fronturi rotunjite pe cele 4 laturi:

(2 kg/cm² forta de presare)
grosimea max. a frontului introdus: 22 mm
radius min.: 30 mm

adancimea max. a rotunjirii: 9 mm

Fronturi cu faze pe cele 4 laturi:

(2 kg/cm² forta de presare)
grosimea max. a frontului introdus: 22 mm
unghi ideal: 15 °
latimea fazei: 25 mm

Materiale utilizate:
Materiale suport:

Placi aglomerate, placaj, MDF si alte materiale asemanatoare

Materiale de acoperire:

Furnire obisnuite din comert de la 0,2 la 1,4 mm (potrivite pe radiusul profilelor), materiale din polyester, de plastic.

Adezivul:

Toate adezivele ce se folosesc de obicei in presa standard de furnir.

Date tehnice:

Grosime perna fara presiune: 			80 mm
Grosime perna la presiune maxima (4 kg/cm²): 	30 mm
Temperatura maxima: 				80 °C
Forta de presare max. admisa: 			4 kg/cm²

Forta de presare ideala

fatete:							2 kg/cm²  
profile aplatizate:					3 kg/cm²

Forta de presare maxima admisa

Pana la 16 mm grosime lemn: 			max. 4 kg/cm² 
pana la 19 mm grosime lemn: 			max. 3 kg/cm² 
pana la 22 mm grosime lemn: 			max. 2 kg/cm²

Capacitate necesara a presei de furnir
la 2 kg/cm² forta de presare pe perna de presare

CONTURA Big: 					40 to
CONTURA Superbig: 				44 to
CONTURA X-Large: 				50 to

Capacitate de productie:

Tact in functie de adeziv de la 6 - 25 min = 4 - 10 presari pe ora
la incarcare cu 6 piese per tact = 24 - 60 piese pe ora

Reducerea timpului de presare – diminuarea costurilor > COLUMBUS adezivi cu sistem

### CHS adeziv pe baza de rasini – rezistent la apa

- pentru furnire rezistente la apa (la rece sau cald)

- este ideal pentru adezivari la rece

- fara corecturi la incleierile in straturi (stabilitate finala rapida) ,fara deformari ulterioare

- dupa 2 zile devine rezistent la lacuri pe baza de apa

- functioneaza de la 10 la 120 °C

Furniruiri softforming cu CONTURA:

Temperatura de presare: ca. 80 °C
Timp de presare: 6 - 8 min

Dotare:
CONTURA este o perna de presare „Thermogran“ foarte flexibila, cu o elasticitate durabila, ce poate fi incalzita pana la 80 °C. Perna este protejata si inchisa cu o rama din aluminiu. Suprafata pernei este acoperita cu material textil rezistent.

Pentru protectia pernei va fi livrata si o folie de protectie din material cauciucat, de elasticitate ridicata. Folia va fi astfel asezata pe perna incat sa o acopere total. Aceasta folie trebuie spalata cu materialul de curatare al adezivului si din cand in cand trebuie spalata de resturile de adeziv cu lesie de sapun.

Dimensiuni:

CONTURA Big

Suprafata utila	:		lungime 1900 mm
				latime      900 mm
Dimensiuni exteriaore:	lungime 2140 mm

latime    1140 mm
Inaltime: 			        	      90 mm
Greutate: 			ca. 70 kg

### CONTURA Superbig

Suprafata utila:		lungime  2100 mm
				latime       900 mm
Dimensiuni exterioare:	lungime  2340 mm
				latime     1140 mm
Inaltime:				       90 mm

Greutate:			ca. 80 kg

### CONTURA X-Large

Suprafata utila:		lungime  2100 mm
				latime     1050 mm
Dimensiuni exterioare:	lungime  2340 mm
				latime     1290 mm
Inaltime: 			                   90 mm
Greutate: 			ca. 90 kg

CONTURA poate fi livrata la cerere si la dimensiuni speciale

Dotari suplimentare, consumabile, piese de schimb:

Dispozitiv pentru fixare CONTURA 
(necesar doar la utilizarea a 2 perne CONTURA)

Pret:

Folie de protectie din material textil cauciucat, cu elasticitate ridicata 
(ca. 2000 x 1000mm)

Pret:

Perna de presare Thermogran – interior					pret la cerere

Adeziv COLUMBUS CHS, pe baza de rasini

(pulbere in 25kg/sac)

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro