Columbus MARCANTA

Marcanta este o presa de infoliat pe trei laturi, cu incalzire, pentru elemente profilate, ca de ex. rame de usi, pervaze, sipci profilate

Aceasta instalatie va asigura modalitatea de a acoperi cu furnir profilele frezate. O perna de presare elastica se muleaza exact pe piesa de lucru, facand posibila furniruirea diferitelor profile. Presiunea necesara procesului este realizata prin utilizarea unei perne de aer tip PNEUMO. Pentru a accelera procesul presa este incalzita.

Vazand cu ochii trendul aratat de designul „Softforming“ devine din ce in ce mai puternic. Astfel si producatorii din domeniu sunt confruntati tot mai des cu aceste cerinte ale pietei.

Tehnica inovativa :

C-S Marcanta este o presa de infoliat cu incalzire. Cu aceasta masina se pot furnirui profile „Softforming“, instantaneu din 3 parti, intr-o etapa de lucru. Presa nu necesita reglarea timpului de armare. Cu aceasta masina poate fi prelucrata toata paleta obisnuita de furnire. Ca suport se folosesc : OSB, MDF, etc.

C-S Marcanta creaza modalitatea de a diversifica oferta Dvs., satisfacand necesitatile individuale ale clientilor.

Toate avantajele dintr-o privire

Printr-un concept simplu, bine gandit:

- deservire simpla

- randament ridicat

- rezultate de presare optime

- spatiu limitat

- fiabilitate indelungata, putine componente de uzura, fara intretinere

Costuri de investitie reduse:

- amortizare rapida si la productie mica

- ideala penru productie individuala si comision

- costuri de regie minime.

Cu incalzire electrica, in consecinta cu tact scurt (3 min. per tact)

- cheltuieli mici pe produs

- avantajos si pentru productie de serie

Se folosesc adezivi si furnire standard:

- calitate inalta

- metoda ideala pentru ateliere si industrie

Tehnica de presare inovativa:

- profile diverse fara sabloane si timpi de redotare

- tehnica ideala si pentru piese singulare

- gata tot timpul de presare

- pentru elemente diverse si materiale de infoliat diverse

Totul foarte simplu

- furnirul se fixeaza cu cleme pe suport si se adeziveaza

- piesa se scoate din preincalzitor si se pune in presa cu furnir

- se inchide Marcanta si printr-o apasare de buton se declanseaza procesul de presare

- dupa procesul de presare, presa se aeriseste automat. Se deschide presa si se scoate elementul infoliat.

Marcanta este deservita de catre o singura persoana.

Piese

Latime min.:				80mm

Latime max.:				120mm

Inaltime max. (pe o latura):		40mm

Inaltime max. (pe doua laturi):	30mm

Radius min.:				2mm

Lungime max.: 2300/2800/3300mm (in functie de masina)

Radius exterior pana min. 2mm, radius interior limitat

(de ex. 35mm radius la 4mm adancime de frezare)

Materiale utilizate

Materiale suport:

Lemn, placi aglomerate, placaj, MDF, lemn stratificat si materiale asemanatoare

Materiale de acoperire:

Furnire standard  de la 0,2 pana la 1,4mm, PVC, PET, folii si hartii ornamentale si materiale din polyester de la 0,15mm.

Adezivi:

PVAc, formaldehidice si de dispersie.

Date tehnice:

Masina: 				constructie din otel, vopsit

Timer electric: 			reglabil manual

Racord pneumatic: 			min. 4 bari, max. 10 bari

Racord electric: 			ca. 2000 W, 230 V, 50-60Hz

Incalzire preincalzitor:		max. 95o C

Greutate max. de presare:		3 kg/cm2

Consum de aer:			52NL/tact

Capacitate de productie:

Timp/tact  in functie de adeziv:	3-6 min = 10 – 20 elemente / ora

Reducerea timpului de presare – diminuarea costurilor > COLUMBUS adezivi cu sistem

CPS ULTRA adeziv alb – cel mai rapid in clasa lui

- pentru adezivari la rece foarte rapide (de ex. 4-5 min. la 20o C)

- pentru adezivari la cald foarte rapide (atentie: 2-3 min)

- se recomanda de la 20 la 70o C

Infoliere prin presare cu Marcanta:

Temperatura de presare: 		ca. 60o C

Timp de presare: 			2-3 min

Dotare:

Marcanta este compusa dintr-o constructie inchisa din elemente de otel cu un capac care include dispozitivul de preincalzire. Pe partea posterioara se afla racordurile electric si pneumatic.

In Marcanta se introduce o perna de presare din THERMOGRAN (un material superflexibil si foarte rezistent din granulat de cauciuc). Sub ea se afla unitatea de presare.

La pornire, unitatea de presare ridica perna de presare si astfel se preseaza materialul de infoliere pe elementul dorit, acoperind exact 3 laturi.

Functiunile tabloului de comanda:

- comutator principal pentru pornirea si oprirea presei

- timer pentru reglarea si citirea timpului de presare (aerisire automata dupa timpul de presare)

- manometru pentru forta de presare

- regulator de presiune

- buton pentru pornirea actiunii de presare.

ATENTIE: NU SE FOLOSESC SABLOANE.

Dimensiuni MARCANTA 230:

Suprafata utila:		lungime min.    800mm

lungime max. 2300mm

Dimeniuni exterioare:		lungime	2550mm

latime		  550mm

Greutate:			ca. 270kg

MARCANTA 280

Suprafata utila:		lungime min.  1300mm

lungime max.  2800mm

Dimensiuni exterioare:	lungime	3050mm

latime		  550mm

Greutate:			ca. 320kg

MARCANTA 330

Suprafata utila:		lungime min.	1800mm

lungime max.  3300mm

Dimensiuni exterioare:	lungime	3550mm

latime		  550mm

Greutate:			ca. 370kg

Dotari suplimentare, consumabile, piese de schimb:

Folie de protectie din tesatura vulcanizata extrem de elastica

(rezistenta la ca. 10.000 de presari)

Adeziv alb CPS ULTRA / 1 galeata a 30 kg

Perna de presare Thermogran

(rezistenta la ca. 25.000 de presari)							pret la cerere

Arcuri pentru capacul de acoperire

(rezistent la ca. 100.000 de presari)							pret la cerere

Unitate pneumatica

(rezistenta la ca. 100.000 de presari)							pret la cerere

Rindea la nivel pentru eliminarea

surplusului de material de acoperire							pret la cerere

MARCANTA nu necesita intretinere!

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro