Ferastrau panglica de debitat busteni Mod. CTR 650M/650/650S

Diametrul max. al busteanului :				mm		640

Latimea max. al scandurei :					mm		570

Cursa max. al panzei :						mm		535

Cursa min. al panzei :						mm		20

Adancimea max. de taiere :					mm		450

Lungimea de taiere :						m		1,4

Sectiunea de prelungire :					m		2,1

Lungimea max. de taiere :					----		nelimitat

Lungimea min. de taiere :					mm		800

Puterea motorului principal :					kW		5,5

Motorul cursei verticale :					kW		0,25

Motorul cursei orizontale :					kW		0,25 /  manual

Viteza max. de avans :					m/min		25 /     manual

Diametrul volantei:						mm		500

Latimea volantei:						mm		30

Dimensiunea panzei :						mm		3980x35x0,9

Latimea de taiere a panzei					mm		1,5-2,3

Viteza panzei :							m/s		25

Latimea masinii:						min		2140

max		2430

Inaltimea max a masinii:					mm		1700

Lungimea masinii standard:					m		2,1

Greutatea masinii standard:					kg		550

Greutatea unui prelungitor					kg		70

Pretaietorul –	motor						kW		1,1

circular					mm		180 x 4

Optionale:

Motor 7,5 kW

Prelungitor 650M 2,1 m

Prelungitor 650 2,1 m

Prelungitor 650S 2,1 m

Pachet de acesorii :

LG 100 Sistem de pozitionare a bratului de taiere la grosimea dorita. Pozitia bratului este afisat pe un ecran color cu o precizie de 0,1 mm.

LG Automat, ca LG 100. Reglare automata la grosimea dorita.

Reglarea dimensiunii de taiere este necesara, in cazul taierilor repetate, doar o singura data.

Pretaietor Saiba din metal dur, care inlatura scoarta de pe bustean in locul unde va urma taierea. Prin folosirea ei se prelungeste durata de viata a utilajului si creste productivitatea.

Disc de rezerva pt. pretaietor

# Dispozitiv electric de ghidare a panzei

# Dispozitiv hidraulic de intindere a panzei

Ampermetru

RW 35 Dispozitiv de ceaprazuit

OR 50 Masina semi-automata de ascutit panza

Disc de piatra pt. masina de ascutit

Disc diamantat pt. masina de ascutit

Pasta diamantata de slefuire

WM 40 Masina de sudat panze

Panze:

MUNKFORS – 35x0,9mm, cu pasul de 19,22 sau 25mm

LENOX – 35x0,9, cu pasul de 22mm

STANWOOD (3980x35x1,1mm)

MUNKFORS (3980x35x0,9mm)

LENOX (3980x35x0,9mm)

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro