Ferastrau panglica de debitat busteni Mod. CTR 800:

Detalii tehnice :

Diametrul max. al busteanului :				mm		830

Latimea max. al scandurei :					mm		750

Cursa max. al panzei :						mm		685

Cursa min. al panzei :						mm		30

Adancimea max. de taiere :					mm		450

Lungimea de taiere :						m		1,65

Sectiunea de prelungire :					m		2,7

Lungimea max. de taiere :					----		nelimitat

Lungimea min. de taiere :					mm		900

Puterea motorului principal :					kW		7,5

Motorul avansului vertical :					kW		0,55

Motorul avansului orizontal :					kW		0,55

Viteza max. de avans :					m/min		28

Diametrul volantei:						mm		500

Latimea volantei:						mm		30

Dimensiunea panzei :						mm		4380 x 35 x 0,9-1,1

Latimea de taiere a panzei					mm		1,5-2,3

Viteza panzei :							m/s		25

Latimea masinii:						min		2250

max		2760

Inaltimea max a masinii:					mm		1900

Lungimea masinii standard:					m		2,7

Greutatea masinii standard:					kg		750

Greutatea unui prelungitor					kg		160

Pretaietorul –	motor						kW		1,1

circular					mm		180 x 4

Grosimea de taiere se regleaza electronic. Avand comanda electronica, avansul orizontal poate fi modificat fara trepte in timpul taierii printr-un invertor de frecventa. Printr-o simpla apasare a unui buton se poate schimba viteza fara trepte, in functie de bustean. Comanda este efectueata de pe un panou de comanda (inclusiv pretaietorul). O constructie robusta a bratelor de sustinere a benzii, cu roti de antrenare din fonta, o productivitate ridicata si o rezistenta mare atat a benzii cat si a intregii masini. Panoul de comanda este amplasat pe  podul mobil al bratului de sustinere. Prin aceasta personalul de deservire are un contact mai apropiat cu taierea.

Motor principal de 11 kW

Prelungitor  2,7 m

Pachet de acesorii :

LG 100 Sistem de pozitionare a bratului de taiere la grosimea dorita. Pozitia bratului este afisat pe un ecran color cu o precizie de 0,1 mm.

LG Automat, ca LG 100. Reglare automata la grosimea dorita.

Reglarea dimensiunii de taiere este necesara, in cazul taierilor repetate, doar o singura

data.

Pretaietor Saiba din metal dur, care inlatura scoarta de pe bustean in locul unde va urma taierea. Prin folosirea ei se prelungeste durata de viata a utilajului si creste

productivitatea.

Disc de rezerva pt. pretaietor

# Dispozitiv electric de ghidare a panzei

# Dispozitiv hidraulic de intindere a panzei

Ampermetru

RW 35 Dispozitiv de ceaprazuit

OR 50 Masina semi-automata de ascutit panza

Disc de piatra pt. masina de ascutit

Disc diamantat pt. masina de ascutit

Pasta diamantata de slefuire

WM 40 Masina de sudat panze

Panze:

MUNKFORS – 35x0,9mm, cu pasul de 19,22 sau 25mm

LENOX – 35x0,9, cu pasul de 22mm

STANWOOD (4380x35x1,1mm)

MUNKFORS (4380x35x0,9mm)

LENOX (4380x35x0,9mm)

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro