Masina de gaurit multipla Gannomat Basica Standard si Variabel

Modelul Basica Standard este noua masina de gaurit si de presat balamale, cu sistem de schimbare rapida a capurilor de gaurire si a sistemului de gaurire multipla in 32.

Datorata experientei acumulate de-alungul anilor, precum si a cooperarii apropiate cu clientii din intreaga lume, tehnicienii de la Ganner au reusit sa dezvolte noua masina Basica.

Iata cateva motive pentru a alege aceasta masina:

- Instalatia de schimbare rapida a capetelor de burghie

- Cap cu 7 sau 11 axe de gaurit cu distantiere la 32 mm. Prin schimbarea rapida a capetelor masina poate fi repede schimbata pentru gauriri multiple

- Cap rotativ de gaurire cu 11 axe cu distantiere la 32 mm ( numai la Mod. Basica Variabel )

- Precizia este garantata de stifturile de prindere integrate

- Adancimea de gaurire la Basica Standard max. 100 mm, la Basica Variabel max. 300 mm

- Frana pneumatica, care face posibila lucrul in cicluri rapide

- Cilindru de avans din aluminiu si ventil pneumatic

- Reglarea adancimii de gaurire cu scala si micrometru

- Comanda automata cu intrerupatoare separate pentru gaurire si presare

Detalii tehnice:

Motor :					0,75 sau 1,1 kW ( 380 V, 50 Hz )

Rotatia :					2800 U/min

Diametrul cozii burghiului :			f 10 mm

Marimea mesei de lucru :			850 x 420 mm

Necesarul de aer comprimat :			6 bar

Reglarea adancimii de gaurire Basica Standard max. 100 mm, Basica  Variabel max. 300 mm

Unitatea de gaurire orizontala are in dotare un motor de 0,75 kW, un avans de 50 mm si modalitatea de ajustare a inaltimii de 0-20 mm.

! Va recomandam in dotarea semnalata cu *.

GANNOMAT Basica Standard :

400 V/ 3 Ph/ 50 Hz

In alcatuirea standard masina este dotata cu urmatoarele :

- Comanda pneumatica complet automata cu frana pneumatica

1 buc. Unitate de gaurire fixa ( fara cap de gaurire )

1 buc. Liniar pentru balamale 900 mm

2 buc. Limitatoare oscilabile cu parghie de strangere

1 buc. Masa de lucru 850 mm x 420 mm

Nr. comanda 0193-S

GANNOMAT Basica Variabel :	400 V/ 3 Ph/ 50 Hz

In alcatuirea standard masina este dotata cu urmatoarele :

- Comanda pneumatica complet automata cu frana pneumatica

1 buc. Unitate de gaurire reglabila pana la max. 300 mm ( fara cap de gaurire )

1 buc. Liniar pentru balamale 900 mm

2 buc. Limitatoare oscilabile cu parghie de strangere

1 buc. Masa de lucru 850 mm x 420 mm

Nr. comanda 0193-V

Accesorii:

1 buc. Cap de gaurire cu 4 axuri, incl. matrita de presare			0191-4000

si garnitura de burghie in plus : 1 HM burghiu Blum, f 35 mm, in dreapta

2 HM burghie cep, f 8 sau f 10 mm, in stanga

1 buc. Liniar de prelungire 1,25 m						0191-0840

1 buc. Liniar de prelungire de la 1,25 m la 2,5 m				0191-0860

1 buc. Limitator oscilabil cu parghie de strangere				0191-0610

Accesorii speciale:

1 buc. Tub de exhaustare, f 100 mm, cu suport				0193-0900

1 buc. Matrita de presare							0193-0200

1 pereche Limitatoare pentru gaurirea de balamale VB			0193-0810

1 buc. Suportul masinii cu 2 rafturi						0913-0820

1 buc. Cap de gaurire cu 7 axe, pentru gauriri multiple,

cu distantiere la 32 mm, incl. 7 HM burghie cep, f 5 mm (3 dr. + 4 st.)       0193-4010

1 buc. Cap de gaurire fix cu 11 axe, pentru gauriri multiple,

cu distantiere la 32 mm, incl. 11 HM burghie cep, f 5 mm (5 dr. + 6 st.)     0193-4030

1 buc. Cap de gaurire rotativ cu 11 axe, pentru gauriri multiple,

cu distantiere la 32 mm, incl. 11 HM burghie cep, f 5 mm (5 dr. + 6 st.)     0193-4040

1 buc. Cap de gaurire cu 3 axe tip maslina,

cu distantiere la 21,5 mm							0193-4070

1 pereche Inele de presare pneumatice					0193-0850

1 buc. Unitate pneumatica de gaurire orizontala,

cu cap de gaurire cu 3 axuri, distantiere la 32 mm				0193-0840

1 buc. Stut de exhaustare, pentru unitatea orizontala	  			0193-0910

Exhaustor recomandat: HANS SCHREINER Mod. FM 300S

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro