Masina universala de gaurit locasuri pentru dibluri Gannomat Optima 21

Masina Optima 21 de la Ganner este unica privind raportul dintre pret-calitate si gama universala de folosinta. Masina a fost conceputa, pentru o folosinta multifunctionala, atat pentru o productie scazuta, cat si pentru o productie ridicata.

Iata cateva motive pentru a alege aceasta masina:

- Unitate cu 21 axuri de gaurit cu distantiere la 32 mm

- Schimbare usoara a unghiului de atac de la 0 la 90

- Ajustare la 45 a unghiului la unitatea de gaurire fixa

- Ajustare automatica a adancimii de gaurire pe orizontala, care elimina nevoia de ajustare separata a adancimii la gauriri pe verticala si pe orizontala

- Opritoarele usor rectractabile, fac posibile trecerea de la cepuire la gauriri multiple

- Modalitatea de a executa gauriri la max. 300 mm de la marginea piesei

- Executarea gaurilor fara aschiere prin existenta unui cilindru de franare pe baza de ulei

- Sistem ideal al sculelor, in trei trepte, prin folosirea mandrinelor de mare viteza

- Modalitatea executarii tuturor gauririlor de rame prin folosirea accesoriilor speciale

- Palnie de exhaustare,  120 mm

- Modalitatea de gaurire de jos in sus cu toate avantajele ei

Date tehnice:

Unitatea de gaurire :				21 de axuri, cu distantierea la 32 mm

Latimea de lucru :				640 mm

Latimea max. admisa :			cca. 750 mm

Cursa de gaurire :				100 mm

Ajustarea pozitiei la gaurire :			0-45 mm

Ajustarea pozitiei la gaurirea multipla :	0-300 mm

Motor :					1,5 kW ( 380 V, 50 Hz )

Turatii :					2800 rot/min

Diametrul cozii burghiului :			 10 mm

Grosimea max. a piesei de lucru :		100 mm

Necesarul de aer comprimat :			6 bar

Avantajele executarii gaurilor din jos:

- Pericol de accident scazut, deoarece burghiul este acoperit de piesa

- Aschiile cad automat afara din gauri, din care rezulta :

- gauri curate

- masa de lucru curata

- piesele la randul lor sunt curate

- cicluri de gauriri rapide, datorate tocmai celor amintite mai sus

- Adancime de gaurire constanta

- Prin existenta franei hidraulice pe baza de ulei, sunt excluse gauririle accidentale in piesa

- Piesa este protejata de zgarieturi, deoarece partile masinii sunt cu fata in sus

- Ciclu de folosinta a sculelor este mai lunga

GANNOMAT Optima 21 :

400 V/ 3 Ph/ 50 Hz

In alcatuirea standard masina este dotata cu urmatoarele :

- Comanda complet automata cu pedala pneumatica,

aschiere, gaurire, cu intrerupator electric, avans de gaurire 0-100 mm

1 buc. Unitate de gaurire cu 21 de axuri, distantiere la 32 mm

1 buc. Liniar - ghidaj pentru gaurire 1500 mm

1 buc. Limitatoare oscilabile cu parghie de strangere

3 buc. Limitatoare de cadere

1 buc. Sablon de reglare

1 set Burghie pentru dibluire :

5 HM burghie cep,  8x77 mm, in dreapta

5 HM burghie cep,  8x77 mm, in stanga

Nr. Comanda 0510-SE

Accesorii:

1 buc. Tub de exhaustare,  120 mm						0510-0610

1 buc. Liniar - ghidaj pentru gauriri multiple, inclusiv

1 liniar 1850 mm, 3 buc. limitatoare de cadere,

1 buc. sablon de reglare si garnitura de burghie :				0510-0620

11 HM burghie cu varf conic,  5x57 mm, in dreapta

10 HM burghie cu varf conic,  5x57 mm, in stanga

1 buc. Cilindru hidraulic de franare						0500-0630

1 buc. Cilindru de fixare suplimentar						0510-1010

1 buc. Opritor - limitator in unghi de 45					0110-0910

1 buc. Instalatie completa de dibluire a ramelor				0110-0810

Accesorii speciale:

1 buc. Liniar - limitator 1850 mm pentru gauriri multiple			0510-0640

1 buc. Sistem de limitatoare pentru balamale VB, incl.

2 buc. limitatoare de cadere cu prelungire

2 buc. liniare - ghidaje 750 mm				0500-0830

1 buc. Instalatie de reglare a unghiului

pentru unitatea de gaurire, fix 45						0510-0850

1 buc. Prelungitor liniar 1m, cu cuplare si scala				0510-0840

1 buc. Sipca de ghidare, pentru lungimea de 120 mm			0510-0860

1 buc. Limitator de cadere							0500-0660

1 buc. Mecanism de transport							0500-0860

1 buc. Cap de gaurire montabil incl. burghie					0500-V500

1 buc. Sablon pentru balamale 32 mm					1119-0810

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro