Masina de gaurit multipla Gannomat Red Baron

Masina optimala pentru prelucrarea de balamale : simplu - universal - economicos - precis. Modelul Red Baron a fost dezvoltat pentru folosinta multifunctionala special pentru intreprinzatorii mici si mijlocii.

Experienta acumulata de-alungul anilor, inovatiile consecvente, precum si controalele de calitate au condus la atingerea unui nivel ridicat de precizie si calitate.

Iata cateva motive pentru a alege aceasta masina :

- Libertatea de folosire a mai multor sabloane de gaurit, prin modalitatea de schimbare a capului de gaurire cu 5 axuri

- Instalatia de schimbare rapida a burghielor si a matritelor de presare

- Sistem de avans in doua trepte actionat prin frana pneumatica

- Cilindru de avans din aluminiu si ventil pneumatic

- Sistem pentru balamale cu marcari la 32 mm

- Reglarea adancimii de gaurire cu scala si micrometru

- Sistem automat de indepartare a rumegusului, prin suflare

- Comanda electrica cu intrerupator

- Instalarea simpla, in doar 40 de sec., a capului de gaurit cu 7 axe, pentru efectuarea gauririlor multiple, cu distantierea la 32 mm

- Precizia si calitatea ridicata se obtine prin fabricarea pieselor componente din otel special si aluminiu, fara elemente de plastic

Detalii tehnice :

In alcatuirea standard masina este dotata cu urmatoarele :

1 buc. Cap de gaurire cu 5 axuri

1 buc. Matrita de presare

1 buc. Motor de 0,75 kW (la 220 V, 60 Hz) sau 1,1 kW (la 380 V, 50 Hz) ( Turatia 2800 U/min )

1 buc. Liniar pentru balamale de 600 mm

1 buc. Masa de lucru 600 x 400 mm

1 buc. Frana pneumatica

2 buc. Limitatoare oscilabile cu parghie de strangere

1 buc. Intrerupator electric

1 pereche Inele de presare pneumatice

1 garnitura de burghie in plus : 1 HM burghiu Blum,  35x57 mm, in dreapta

2 HM burghie cep,  8x57 mm, in stanga

2 HM burghie cep,  10x57 mm, in stanga

!  Va recomandam in dotarea semnalata cu *.

Nr. comanda 0204-0000

Accesorii :

1 buc. Palnie de exhaustare,  80 mm				*		0204-0810

1 buc. Cap de gaurire cu 7 axuri pentru gauriri multiple,	*		0200-0850

cu distantierea la 32 mm si garnitura de burghie in plus :

4 HM burghie cep,  5x57 mm, in dreapta

3 HM burghie cep,  5x57 mm, in stanga

1 buc. Liniar de prelungire 1,25 m				*		0210-0840

1 buc. Liniar de prelungire de la 1,25 m la 2,5 m				0210-0870

1 buc. Limitator oscilabil cu parghie de strangere		*		0193-0610

1 buc. Matrita de presare							0191-0200

1 buc. Masa suport din tabla de otel sudat					0210-0900

Accesorii speciale :

1 buc. Cap de gaurire cu 5 axuri,

avand urmatoarea alcatuire :

45/9,5/32/32v			Blum				0204-0420

42/11/32/32v			Grass				0204-0460

52/5,5/32/32v			Hettich				0204-0430

48/9/32/32v			Mepla				0204-0470

48/6/32/32v			Salice				0204-0410

1 buc. Cap de gaurire cu 5 axuri :

48/7,5/32/32v			Salice				0204-0450

1 buc. Cap de gaurire cu 4 axuri MINI :

38/7,5/32			Salice/Blum			0204-0440

1 buc. Cap de gaurire cu 4 axuri MINI :

38/8/32			Hettich				0204-0480

Exhaustor recomandat: HANS SCHREINER Mod. FM 300S

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro