Masina de executat gauri GÖTZINGER tip OBM

Pentru diverse manere si incuietori, de la usi sau ferestre

Götzinger mod. OBM

Masina standard apreciata, pentru executarea de gauri pentru clante duble.

- varianta stabila din fonta, sudata,

- sistem de opritor in functie de feronerie

- avans pneumatic

- economie de spatiu prin rabatarea suportului si detasarea opritoarelor laterale

- 2 dispozitive de fixare cu arc

Detalii tehnice OBM:

Motor:				220/380V, 50 Hz, 1,1 kW, 3000 rot/min

Cilindru de avans:		diam = 40 x 80 mm cursa

Cap de gaurire (standard) :	3 capuri, 21,5mm distanta

Preluare burghiu :		M10, ciclu dreapta/stanga

Presiune:			6 bari

Dimensiuni masa:		500 x 300mm

Inaltime masa:			835mm

Dimensiuni masina:		L 2400mm x l 1.170mm x h 1650mm

Greutate neta:			100 kg

Cod 09.00.00

Model OBM 1 Standard (pentru clante duble numai)

Agregat de gaurire vertical

Complet cu cap de gaurire BKF3, pas 21,5mm,

Sisten opritoare 2200mm lungime total cu

10 opritoare rabatabile

Accesorii:

1 set burghie, constand din 2 burghie pt. dibluri d = 10 stanga

1 burghiu d = 25 (sau la alegere)				09.99.00

Sistem de opritori pentru gauriri la mijloc			34.04.00

Götzinger mod. OBM PLUS

Este dezvoltarea consecventa a apreciatului model OBM, cu un PLUS in ce priveste posibilitatile de utilizare: gauriri pentru clante duble, pentru incuietori cu prindere pe colt sau tip foarfeca.

- dotare standard ca si la OBM

- cu cap de gaurire rapid schimbabil

- poate fi dotat cu optionale, la alegerea clientului

Detalii tehnice OBM PLUS:

Motor:				220/380 V, 50Hz, 1,1 kW, 3000 rot/min

Cilindru de avans:		diam = 40 x 80mm cursa

Preluare burgiu :		M10, ciclu dreapta / stanga

Presiune:			6 bari

Dimensiuni masa:		500 x 300mm

Inaltime masa:			835mm

Dimensiuni masina:		L 2400mm  x l 1.170mm x h 1650mm

Greutate neta:			100 kg

Cod

Model OBM-Plus (pentru clante duble si

pentru gaurire prindere pe colt) cu mandrina rapida

cu dispozitiv de schimbare rapida a capului de gaurire

agregat de gaurire vertical

1 opritor reglabil posterior

2 suporti rabatabili

fara cap de gaurire si scule					09.00.001

Accesorii:

Cap de gaurire BFK3: pas 21,5mm cu schimbare rapida

reglata pentru clante duble					01.06.00

1 set burghie, constand din 2 burghie pt. dibluri d= 10 stanga

1 burghiu d= 25 (sau la alegere) pentru clante duble		09.99.00

Cap de gaurire BKF 2/3 cu schimbare rapida pentru

gauriri pe colt							09.06.00

2 burghii cilindrice pentru colt				09.98.00

Sistem de opritori pentru gauriri la mijloc			34.04.00

Götzinger mod. OBM PLUS T

Pentru gauriri pentru clante duble, pentru incuietori cu prindere pe colt sau tip foarfeca, pentru garnituri de protectie la usa.

Date tehnice vezi mod. PLUS, suplimentar motor 2,5 kW si cilindru de avans Ø 63 x 100mm Hub.

Model OBM-Plus T

Agregat de gaurire vertical cu

dispozitiv de schimbare rapida a capului de gaurire

reglabil 80mm manual

cu citire digitala

1 opritor posterior reglabil

1 opritor lateral

fara cap de gaurire si scule					09.00.00/2

Accesorii ca si model PLUS, suplimentar:

cap de gaurire BKF 6 cu schimbare rapida cu 6 capete

pentru gaurirea garniturii de protectie la usi			09.08.00

Set de burghie pentru garniturii de protectie la usi		09.07.00

Accesorii speciale pentru toate masini:

Opritor rabatabil, bucata					09.05.00

Banda pe role dreapta /stinga 1,5m / 200mm latime		09.07.00

Accesorii recomandate:

Exhaustor mobil: HANS SCHREINER mod. FM 300S

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro

Caracteristicile specifice GÖTZINGER OBM

cap de gaurire cu schimbare rapida BKF 3, distanta 21,5mm, pentru clante duble

Bild fehlt

cap de gaurire cu schimbare rapida BFK 2, 2 capuri pentru gaurire prindere pe colt  pentru elemente individuale de rame, complet cu sistem de opritor si 2 opritoare rabatabile (optional)

cap de gaurire cu schimbare rapida BFK 6, pentru garnitura de protectie a usii – complet cu opritor, cu comanda in masina de baza pentru indepartarea spanului si succesiunea prelecrarilor

- sistem de opritoare pentru gauriri pe mijloc, pentru ferestre