G R A U L E

Circular de retezat si taiere in unghi ZS 135/170

Pentru lemn, plastic si aluminiu

Pentru retezat si pentru taieri in unghi orizontale. Motorul pentru panza de circular se roteste pe un brat de ghidare cu 4 rulmenti cu bile, care la taierile in unghi poate fi inclinat in ambele parti cu pana la 4°. Pentru unghiuri ascutite panza poate fi inclinata spre dreapta pana la ca. 20°. Opritoare fixe ajustabile pentru 90° si 45°. Unghiuri intermediare dupa o scala usor de citit. Capacul inferior de protectie panza poate fi racordat la un exhaustor.

La tipuri ZS 135N si ZS 170N panza de circular este inclinabila, astfel ca e posibila si o taiere in unghi pe verticala.

Date tehnice:			ZS 135		ZS 170		ZS 135N	ZS 170N

Puterea motorului		2kW – 400V	2kW – 400V	2kW – 400V	2kW – 400V

Diametru panza circular	350mm	420mm	350mm	420mm

Diametru interior panza	30/40mm	40mm		30/40mm	40mm

Rotatii panza rot/min		3800		3500		3800		3500

Ø stut de exhaustare		95mm		95mm		95mm		95mm

Greutate fara suport		ca. 105kg	ca. 105kg	ca. 105kg	ca. 105kg

Domenii de functionare:

Latime de taiere la 90°	430mm	410mm	460mm	450mm

Latime de taiere la 45°	300mm	290mm	320mm	315mm

Inaltime de taiere		135mm	170mm	135mm	170mm

Panza de circular inclinata 45°				  92mm	115mm

Accesorii recomandate:

Panza de circular HM ptr. lemn, 350 x 3,2 x 40mm, 72WZ

Panza de circular HM ptr. aluminiu si plastic, 350 x 3,5 x 40mm, 108FTZ

Panza de circular HM ptr. lemn, 420 x 3,5 x 40mm, 84WZ

Panza de circular HM ptr. aluminiu si plastic, 420 x 3,8 x 40mm, 108FTZ

Suport masina

Banda cu role/opritor pe lungime tip RLK, 3 metri, montabil pe dreapta,

cu scala, cu impingator opritor rabatabil spre spate, 2 picioare de

sprijin si racord

Alte accesorii la cerere.

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro