GROSS – Prese brichetat GP 60 - 150

GROSS – noile prese de brichetat cu un spectru mai larg de utilizare, prin reducerea inaltimii acestora

Gross Apparatebau GmbH, din Heilbronn/Germania, a regandit in totalitate conceptul preselor de brichetat din seria „Genius“ si „GP“. Toate modelele vor fi montate pe o rama standard, iar in comparatie cu variantele anterioare, se va reduce mult inaltimea lor. Datorita acestei economii de spatiu pe inaltime, presele de brichetat vor putea fi acum mai usor integrate si in spatiile mai stramte, intre instalatiile existente, iar rezervorul poate fi semnificativ marit.

Presele de brichetat vor fi folosite in intreprinderi respectiv in industrie, pentru brichetarea aschiilor, a rumegusului, a prafului rezultat in urma slefuirilor, a aschiilor de la cioplire dar si a hartiei, stiroporului si a metalelor usoare etc. Totodata, noul dispozitiv de precomprimare impiedica degajarea prafului fin, prin aceasta simplificandu-se mult procesul de functionare a presei de brichetat. Cilindrii de precomprimare garanteaza o functionare silentioasa.

Presa de brichetat GP  - Eliminarea resturilor cu presiune inalta

Presele de brichetat din seria GP sunt foarte robuste si pot fi utilizate pentru toate procesele de brichetare a diferitelor materiale, ca de exemplu aschii din lemn, aschii rezultate din cioplirea lemnului, a hartiei, a cartonajelor, a stiroporului, a diferitelor prafuri si a multor alte materiale omogene. Pe langa aceasta sunt simple la utilizare si conving prin costuri mici de functionare. Din acest motiv, seria GP este prima alegere pentru industria de prelucrare a lemnului.

Materialele de brichetat pot fi introduse in rezervor fie manual fie prin intermediul instalatiei de filtrare sau banda transportoare.  
Un dispozitiv de malaxare ce functioneaza permanent si un snec de evacuare actionat separat conduc materialul spre dispozitivul mecanic de presare. In presa de brichetat, materialul va fi precomprimat iar brichetele vor fi presate in presa principala, fara material liant. Umiditatea materialului nu trebuie sa depaseasca 18 %.   
Capacitatea la o trecere este, functie de tipul masinii, pana la 350 kg/ora. Se vor presa brichete cu un diametru de 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80mm sau 95mm. Functionarea presei de brichetat are loc printr-un motor electric cu o capacitate de la 7,5 kW pana la 11 kW.

Sunt incluse:

- Rezervor 1400 x 1400mm

- Motor hidraulic, cu ca. 140 litri ulei hidraulic

- Tablou de comanda SPS, cu supravegherea lungimii materialului / deconectare

- Pozitionare finala automata a tuturor cilindrilor

- Motor electric snec

- Racord pentru tubul de transport

- CE-conform si semnul GS „verificat pentru emisii de praf“

Detalii tehnice   		GP 60   	GP 80   	GP 100  	GP 150

Diametrul brichetei (mm) 	50  		50  		60  		70

Capacitate (kg/ora)  		60-80  		80-100  	100-120 	120-160

Motor hidraulic (kW)  	7,5-400V 	7,5-400V 	7,5-400V 	7,5-400V

Greutate (kg)   		820  		870  		1000  		1050

Cantitatea ulei (l)  		100  		100  		160  		160

La toate modelele, capacitatea motorului snecului e de 0,6 kW iar cea a dispozitivului malaxor – 0,5kW.

Accesorii optionale:

Comudator automat, pornit/oprit (accesoriu recomandat)

Intrerupator combinat de supraveghere (temperatura ulei

si alimentare) (accesoriu recomandat)

Rezervor 1920 x 1920mm

Angrenaj mai puternic

Ungere centralizata

Tub de transportor, per metru

Cot tub transporor

Recomandari pentru o functionare in mai multe schimburi:

Racire ulei cu motor si pompa separata

Incalzire ulei cu 1,0kW (duoa cerinte)

Seria „GP“ se extinde prin presa de brichetat GP 200, cu un diametru al brichetelor de 80 mm si o capacitate la o trecere de peste 200 kg/ora precum si prin presa de brichetat GP 250 cu un diametru al brichetelor de 95 mm si o capacitate de peste 300 kg/ora.

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro