GROSS - Tocator cu un singur arbore din seria GAZ 62

Puternicul pachet cu o super capacitate

Tocatoarele robuste din seria GAZ 62 toaca economic si efectiv materiale precum lemn, cartonaje, plastic si multe altele. In functie de necesitatile clientului, tocatoarele pot fi adaptate la capacitatea necesara la materialul utilizat etc. 
Tocatoarele din seria GAZ 62 sunt construite compact si sunt concepute pentru o mare capacitate.

Alimentarea cu material se face prin cuva de catre un dispozitiv de impingere actionat hidraulic, care apasa materialul in functie de sarcina, pe rotorul ce se invarte. Tocarea materialului introdus are loc intre cutitele de pe rotorul care se rotesc si contracutite fixe. Dispozitivul de impingere este prevazut cu un grilaj ce impiedica patrunderea materialelor nedorite intre acest dispozitiv si carcasa masinii. Sita cu gauri de diametre diferite genereaza marimea tocaturii, a aschiilor. Aschiile astfel produse sunt extrase din masina prin instalatia de exhaustare sau snecul de transport. Cand materialul este tocat, masina se opreste automat.

Sunt incluse:

- Pornire automata stea – triunghi

- Decuplare automata la mersul in gol

- Antrenare cu forta crescanda pentru dispozitivul hidraulic de impingere

- Comanda in tact pentru evitarea momentelor de functionare inutila in gol

- Picioare cu amortizoare de trepidatii

- Tablou de comanda, comandat electronic prin SPS

- Conform CE si GS „verificat pentru emisii de praf“

Detalii tehnice: 			GAZ62/GAZ62E 		GAZ 62S

Deschidere    				600 x 800mm    		600 x 900mm

Volumul cuvei   			0,6m3     			0,7 m3

Capacitate la trecere, ca.kg/ h 	50-200     			500

(in functie de material si de sita)

Forma cuvei    			dreapta     			dreapta

Rotor      				spiralat     			spiralat

Diametru rotor, mm   			252     				368

Lungimea rotorului, mm 		600     				600

Turatia rotorului, rot/min  		60-100     			60-100

Sistem de tocare

Scule    				14 x cutite     			17/30 x cutite

Orificii sita mm  			10-40     			10-40

Stut de exhaustare ∅ mm   		160     				200

Viteza aerului m/sec  			28     				28

Contracutite    			standard    			standard

Forma sitei    				standard    			standard

Canal pentru aschii   			standard    			standard

Putere motor kW   			11     				15

Tensiune de lucru   			400V +/- 5% / 50Hz   	400V +/- 5% / 50Hz

Culoarea    				RAL 2002 si RAL 7035

Dimensiuni exterioare

Lungime/latime/inaltime mm   	1800 x 1090mm x 1640mm  1900 x 1130 x 1890

Greutate, ca. kg   			1300     			1700

Optionale

Motor 15,0 kW pentru GAZ62, pret suplimentar

Motor 18,5 kW pentru GAZ62, pret suplimentar

Motor 18,5 kW pentru GAZ62S, pret suplimentar

Motor 22,0 kW pentru GAZ72S cu cuplare Turbo, pret suplimentar

Cutit KARO, pret suplimentar

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro