GROSS - Tocator cu un singur arbore din seria GAZ 82

Tocator flexibil si puternic pentru utilizari universale

Tocatoarele cu un arbore, cu rotire inceata, tip GAZ 82 si GAZ 82 S au fost special concepute pentru solicitarile din industria de prelucrare a lemnului. Pot fi tocate toate tipurile de resturi din lemn, ca de exemplu aschii, palete, placi aglomerate etc. Modele de baza vor fi dotate corespunzator necesitatilor clientilor (capacitate la trecere, tipul cuvei si al rotorului etc).

Alimentarea cu material are loc prin cuva, printr-un dispozitiv actionat hidraulic, si care apasa materialul in functie de sarcina, de rotorul ce se roteste. Tocarea materialului are loc intre cutitele rotorului care se rotesc si un contra cutit fix. Avansul este prevazut cu un grilaj ce impiedica patrunderea materialelor nedorite intre avans si carcasa masinii. Sita cu gauri de diametre diferite genereaza marimea tocaturii, a aschiilor.

Aschiile astfel produse sunt extrase din masina prin instalatia de exhaustare sau snecul de transport. Imediat ce materialul este tocat, masina se opreste automat.

Sunt incluse:

•	Pornire automata stea – triunghi

•	Decuplare automata la mersul in gol

•	Antrenare cu forta crescanda pentru dispozitivul hidraulic de impingere

•	Comanda in tact pentru evitarea momentelor de functionare inutila in gol

•	Picioare cu amortizoare de trepidatii

•	Tablou de comanda, comandat electronic prin SPS

•	Conform CE si GS „verificat de emisii de praf“

Detalii tehnice:			Mod. GAZ 82		 	GAZ 82 S

Deschidere, mm			800 x 1000                    	 800 x 1200

Volumul cuvei, m3			0,9                                   	1,0

Capacitate la trecere, ca.kg/ h		in functie de material si de sita

Diametru rotor, mm			252                                 	368

Lungimea rotorului, mm		800                                 	800

Turatia rotorului, rot/min		60-100				60-100

Sistem de tocare

Scule				21x cutite			23/42 x cutite

Orificii sita mm			10-40				10-40

Stut de exhaustare Ø mm		200				200

Viteza aerului m/sec			28				28

Contracutite				standard			standard

Forma sitei				standard			standard

Canal pentru aschii			standard			standard

Putere motor kW			15				18,5

Tensiune de lucru			400V +/- 5% / 50Hz 		400V +/- 5% / 50Hz

Culoarea				RAL 2002 si RAL 7035

Dimensiuni exterioare,

Lungime/latime/inaltime mm		2000 x 1290 x 1640		2100 x 1190 x 1730

Greutate, ca. kg			1500				2000

Optionale

Motor 18,5 kW pentru GAZ82, pret suplimentar

Motor 22,0 kW pentru GAZ82, pret suplimentar

Motor 22,0 kW pentru GAZ82S, pret suplimentar

Motor 30,0 kW pentru GAZ82S, pret suplimentar

Motor 37,0 kW pentru GAZ82S, pret suplimentar

Cutit KARO, pret suplimentat

Pornire cu hidroactionare, de la 22 kW				 la cerere

Functionare complet automata cu comanda SPS			 la cerere

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro