Presa de furniruit JOOS Mod.  HP:

Presa de inalta calitate, apreciata de mii de ori, pentru tamplarie si industrie, utilizata la presarea furnirului, hartiei sau materialelor de stratificate pe toate piesele plane (lemn masiv, PAL, placaj, MDF, placi stratificate etc.)

- Presa hidraulica pentru furnir, de inalta calitate, cu o constructie stabila, complet din otel

- Instalatie hidraulica ce nu necesita intretinere, montata in partea inferioara a presei

- Deconectare automata a motorului si mentinere a presiunii

- Miscare paralela a mesei de presare prin ghidare pe cremaliera

- JOOS sistem de siguranta - A.B.S – pentru protectia placilor de incalzire

- Comanda prin taste cu suport rabatabil, cu vizibilitate

- Ceas cu semnal acustic

- Posibilitati variate de dotare

- Placi de incalzire eloxate, extrem de rezistente la zgaraieturi si frecari

- Regulator de temperatura pentru fiecare placa de incalzit, cu termostat

- Posibilitati de incalzire: electric, apa calda, ulei termic

- Dotare presa conform prevederilor EG pentru siguranta masinilor EN392, ceea ce inseamna

- Cu cablu dublu de siguranta

- Cu dispozitiv de siguranta pentru masa

- Si dispozitiv de control electric

Detalii ce le veti remarca:

Lagar al bolzului de piston dinamic = mai multa siguranta si calitate:

In conceptia unica Joos, pistoanele nu sunt fixate de masa de presare, ci actioneaza dinamic pe o suprafata plana de suport, sub masa de presare. Masa va fi ghidata prin 4 bare de ghidare, evitandu-se deformarea. Sincronizarea actiunii asupra placii este asigurata de un sistem de ghidare paralel cu cremaliera.

Sistemul electric de comanda = un lucru exact

Premisa pentru o furniruire perfecta este o comanda exacta pentru pasii de lucru. Presele JOOS sunt dotate doar cu cele mai bune componente electronice.

Constructia mesei = stabilitatea specifica JOOS

Inalta presiune trebuie sa se distribuie pe toata suprafata mesei. Astfel, la JOOS, barele de sustinere in forma de T, sunt uniform sudate la o distanta mai mica, oferind stabilitate. O a doua functiune importanta a mesei este ca aburul rezultat in urma furniruirii se elimina din corpul de presare. JOOS a dezvoltat pentru aceasta o constructie deschisa a mesei si a montat placi speciale de fibra.

Sistemul JOOS de siguranta A.B.S  = impiedica deteriorarile

Exclusiv la presele JOOS. Ideea e: incarcarile eronate sau uitarea unor obiecte in spatiul de presare vor fi imediat sesizate de microsenzori. Presa se deschide imediat, automat. Pierderile rezultate in urma deteriorarilor vor fi astfel evitate, durata de functionare si siguranta vor fi considerabil crescute.

Limitatoare de cursa, variabile  – astfel castigati timp

Prin intrerupatorul final reglabil veti decide lungimea cursei si veti reduce pierderea de timp si costurile de productie.

Sistemul – lichid de incalzire = o inalta economie de energie

Optional, JOOS-HP poate fi incalzit cu apa calda sau ulei. Apa fierbinte  este foarte ecologica, consuma cu pana la 60% mai putina energie si prezinta o optimala impartire a temperaturii si o constanta a acesteia.

Detalii tehnice :

Suprafata de presare min    							1800 x 900 mm

Suprafata de presare max   							4200 x 1600 mm

Temperatura de functionare							80 – 140°C

Forta de presare								430 – 2500 kN

Inaltimea spatiului de presare   						400 mm

Incarcare recomandata  							60 – 100%

Durata unui ciclu ca. (alimentare, presare, descarcare, regenerare)		3-4 min

Pret:

Model		Suprafata utila		Platan		Platan cu	Platan Ecoterm

Electro		tact scurt

90°C		110°C		110°C		130°C

HP 45  	1800 x 900

HP 65/1 	2200 x 1100

HP 65/2 	2500 x 1100

HP 80  	2500 x 1300

Posibilitati optionale de dotare:

Etaje in plus:

Model HP 65/1, fiecare etaj

Model HP 65/2, fiecare etaj

Model HP 80, fiecare etaj

Siguranta JOOS-A.B.S – contra incarcarii eronate

Suport glisant, ca. 1000mm, pe partea scurta a presei

(numai impreuna cu sistemul de siguranta A.B.S.)

Intrerupator final reglabil pentru limitare la cursa inferioara

Tastator rabatabil pentru elementele de deservire

Ceas pentru deschidere automata (3s – 60h), reglabil

Comanda SP pentru calculul automat al fortei de presare , ceas cu

intrerupator temporar, programe, etc.

Dispozitiv hidraulic de presare laterala pentru productia de

elemente stratificate, latura de deservire  2500mm

Termostat in zona marginala a placii de incalzire

Regulator electronic la mijlocul placii de incalzire, pe partea din spate

Regulator electronic in 4 puncte, pentru placi de peste 3000mm

Aparate de incalzire :

Aparat de incalzit apa TT162, 18kW, Temperatura max. 85°C

Aparat de incalzit apa TT133, 12kW, Temperatura max.130°C

Aparat de incalzit apa TT133, 18kW, Temperatura max.130°C

Aparat de incalzit apa TT134, 24kW, Temperatura max.130°C

Aparat de incalzit ulei termic 18kW, Temperatura max.120°C

Aparat de incalzit ulei termic 32kW, Temperatura max.250°C

Aparat de incalzit ulei termic 48kW, Temperatura max.250°C

Alimentarea dispozitivului de incalzire, pe partea de lucru, prin schimbator de caldura in circuitul de incalzire.

Comutare automata la dispozitivul de incalzire pentru obtinerea unei temperaturi mai ridicate.

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro