LANGE - Freza de rotunjit colturile B 58:

# Masina de masa

Freza de cant pentru frezarea stationara a colturilor la piese soft- si postforming. Frezarea radiusului a canturilor de PVC pana la grosimea de 3 mm la elemnte in unghi drept.

Prelucrarea profilelor soft- si postforming simetrice si asimetrice este posibila dupa reglarea manuala a profilului. Frezarea se efectueaza manual dupa palparea piesei.

Dotarea standard:

- Sistem de opritoare

- Cilindru pneumatic de tensionare

- Un motor de frezare, avand capacitatea de 0,5 kW, reglabil fara trepte pana la turatia de 27000 U/min. Dotat cu cutit de frezat avand radius de 3 mm. Tastarea se efectueaza printr-un inel de copiere.

- Sistem de reglaje de precizie

Detalii tehnice:

Grosimea piesei:				max. 55 mm

Latimea piesei:				min. 80 mm

Lungimea piesei:				min. 110 mm

Adancimea profilului softforming:		max. 50 mm

Grosimea cantului:				max. 4 mm (depinde de material)

Cutit de frezat:					Freza radius R = 3 mm

Bransament electric:				230 V / 50 Hz / monofazat

Bransament in ansamblu:			0,7 kW

Bransament pneumatic:			6 bar

Spatiu necesar:				ca. 740 x 460 x 500 mm

Greutate neta:					ca. 45 kg

Dotari aditionale:

| Nr.-Articol | Descrierea articolului |  |
| --- | --- | --- |
| 80.10 | Statie de curatire |  |
| 06.01 | Masa suport cu usi, pe role (780x525x655mm/30kg) |  |
| 8002 | Cutit de frezat radius R = 2 mm |  |
| 7001 | Ghidaj vertical printr-un cilindru pneumatic, pentru prelucrarea automata a pieselor. Prelucrarea este actionata prin pedala de picior. Potrivit doar pentru canturi cu profile simetrice, adancimea max. a profilului 4 mm. |  |

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro