LANGE - Masina de aplicat cant B 46

Masina unilaterala de aplicat canturi pentru materiale de cant preadezivate. (masina de masa)

Reactivarea adezivului se face cu ajutorul aerului fierbinte. Pot fi prelucrate canturi rola si in lungimi fixe din toate materialele folosite in aceste scopuri precum PVC, ABS, melamina si furnir lemn.

Aplicarea cantului urmeaza pe piese de lucru drepte, rotunde sau cu forme neregulate cu raza interioara si exterioara.

La sfarsitul piesei de lucru poate fi activat un dispozitiv electromagnetic de separare a cantului actionat la alegere prin intrerupator de la capatul mesei la piese drepte sau actionat cu pedala la piese cu forme neregulate. Rola de presare este actionata cu o viteza de 5,5 m/min.

Detalii tehnice:

Grosimea piesei de lucru:				8 - 55 mm

Latimea piesei de lucru:				min. 	ca. 20 mm

Lungimea piesei de lucru:				min.	ca. 140 mm

Grosimea cantului:					0,4 - 1,0 mm

Raza interioara:					25 mm (posibila executie speciala)

Bransament electric:					220V / 50Hz / monofazat

Bransament in ansamblu:				3,6 kW

Capacitate de incalzire:				3,4 kW

Incalzirea:						fara trepte, reglare electrica a temperaturii

Spatiu necesar:					ca. 750 x 500 x 420 mm

Greutate neta:						ca. 48 kg

Dotari aditionale:

| Nr. articol | Descrierea articolului |  |
| --- | --- | --- |
| 02.08 | Executie speciala a rolei de presare |  |
| 06.01 | Masa suport mobila cu usa (780x525x655 / 30 kg) |  |
| 07.04 | Prelungirea mesei la 1750 mm |  |
| 02.07 | Role de presare de schimb, 4 bucati, pentru softforming |  |
| 08.01 | Sina suport pentru piesa de lucru, extensibila ca. 400mm |  |

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro