LANGE - Masina de aplicat cant B 48

Masina unilaterala de aplicat canturi pentru materiale de cant preadezivate. (masina de masa)

Reactivarea adezivului se face cu ajutorul aerului fierbinte. Pot fi prelucrate canturi rola si in lungimi fixe din toate materialele folosite in aceste scopuri precum PVC, ABS, melamina si furnir lemn.

Aplicarea cantului urmeaza pe piese de lucru drepte.

Dotari de baza:

- dispozitiv electromagnetic de separare a rolelor

- preluarea automata a cantului la piese de lucru drepte

- dispozitiv de frezare la nivel a surplusului de cant

Detalii tehnice:

Grosimea piesei de lucru:				8 - 55 mm

Latimea piesei de lucru:				min. ca. 20 mm

Lungimea piesei de lucru:				min. ca. 140 mm

Grosimea cantului:					0,4 - 1,0 mm

Bransament electric:					220V / 50Hz / monofazat

Bransament in ansamblu:				3,6 kW

Capacitate de incalzire:				3,4 kW

Incalzirea:						fara trepte, reglare electrica a temperaturii

Spatiu necesar:					ca. 750 x 500 x 480 mm

Greutate neta:						ca. 55 kg

Dotari aditionale:

| Nr. articol | Descrierea articolului |  |
| --- | --- | --- |
| 06.01 | Masa suport mobila cu usa (780x525x655mm / 30 kg) |  |
| 07.04 | Prelungirea mesei la 1750 mm |  |
| 08.01 | Sina suport pentru piesa de lucru, extensibila ca. 400mm |  |

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro