LANGE - Masina de aplicat cant B 56 / B56K:

B 56 este o masina de aplicat cant pentru lipirea canturilor preadezivate subtiri si groase pana la 3 mm. Reactivarea adezivului se face cu aer fierbinte in cazul canturilor preadezivate Modelul B 56K are in dotarea standard un recipient pentru adeziv cu incalzire rapida de 6-7 minute cu start automat al valtului de aplicare si deschidere a dozajului. Pot fi prelucrate role de cant, precum si cu lungimi fixe din toate materialele obisnuite pentru cantuire ca PVC, ABS, melamina si furnir din lemn.

Aplicarea cantului urmeaza a fi facuta pe suprafete drepte, rotunde si semifabricate cu contur neregulat, raza interioara si exterioara. Masina poate fi dotata cu role de presare (4 buc.), pentru canturi softforming.

Dotari de baza:

- 1 rola de presare, actionata motoric, reglabila cu potentiometru, fara trepte 0-8 m/min

- Preluarea automata a cantului

- Separare electro-pneumatica a rolei de cant, max. 3x30 mm

- Dispozitiv de transport pentru masina

Detalii tehnice:

Mod- B56 + 56K

Grosimea semifabricatului:			8 - 50 mm

Latimea semifabricatului:			min ca. 30 mm

Lungimea semifabricatului:			min ca. 200 mm

Grosime cant:					0,5- 3,0 mm

Raza interioara:				25 mm (posibil executie speciala)

Bransament electric:				220 V / 50 Hz / monofazat

Bransament pneumatic:			6 bar

Inaltimea mesei de lucru :			ca. 875 mm

Spatiu necesar:				ca. 1000 x 700 x 1350 mm

Modell B56:

Bransament in ansamblu:			3,7 kW

Capacitate incalzire:				3,4 kW

Incalzire:					reglare temperatura electronica, fara trepte

Greutate neta:					ca. 100 kg

Modell B56K:

Consum electric:				2,5 kW bzw. 6,0kW

Greutate neta:					ca. 125 kg

Model B56 pentru canturi preadezivate

Model B56K cu agregat de adezivare

Dotari aditionale:

| Nr. Art. | Descrierea articolului |  |
| --- | --- | --- |
| 02.08 | Executie speciala a rolei de presare |  |
| 09.04 | Statie de presare superioara |  |
| 08.03 | Presarea automata a piesei de lucru pentru sabloane |  |
| 02.07 | Role de presare de schimb, 4 bucati, pentru softforming |  |
| 05.02 | Suflanta aer fierbinte 3000 W, cu reglare electrica a temperaturii si duza aer fierbinte pentru incalzirea din partea exterioara a materialelor de cant groase. (Pentru o formare mai buna a canturilor groase la suprafetele neregulate) |  |
| 05.07 | Dispozitiv digital de taiere la lungime programata (caparea automata a lungimii de cant prestabilite) |  |
| 08.01 | Sina suport pentru piesa de lucru, extensibila ca. 400mm |  |

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro