Masina de slefuit cu perii Löwer mod. Discmaster 3DBB-400

Masina de slefuit cu perii cu constructie masiva, dotat cu statie de discuri in 3 randuri si cu 2 arbori rotative cu o latime de lucru de 1350 mm.

Statia de discuri:

- 16 discuri de slefuire cu diametru de 250mm/disc amplasate in trei randuri, cu 24 nuturi de 75mm

- sens de rotatie variabila, astfel pot fi echipate cu granulatii diferite (slefuire de finisaj si slefuire lac)

- antrenare prin motor cu reductor 2x1, 5 kW si transmisie prin curea trapezoidala

- reglarea fara trepte a turatiei: 50-300 rot./min. prin convertizor de frecventa

- statia de discuri poate fi accesat din ambele parti pentru o schimbare usoara a lamelelor de slefuire

- reglarea motorica separata a inaltimii statiei de discuri prin ghidaje canelare si motor

Statia de valturi:

- 2 agregate de curatare cu perii dispuse in 90° cu directia avansului, diametru arbore 50mm, diametru valt 400mm

- directii diferite de rotire. Astfel pot fi echipate cu granulatii diferite (slefuire de finisaj si slefuire lac)

- antrenare prin 2 motoare cu reductor a cate 2,2 kW cu transmisie cu curea

- reglarea fara trepte a turatiei: 14-350 rot./min. prin convertizor de frecventa 5,5 kW

- sens de rotatie diferita la cele doua valturi

- cutie de exhaustare suplimentara in masina, cu 4 racorduri a cate 140mm diametru

- covor antistatic impotriva incarcarilor statice

- capace de protectie a periilor in partea anterioara si posterioara a masinii

- role de presare cauciucate, se deplaseaza impreuna cu dispozitivul de curatare cu perii, cu reglare separata

- avans prin banda de transport cu reglare fara trepte a vitezei de avans 3-15 m/min., motor 1,5 kW cu convertizor de frecventa

- centrarea pneumatica a bandei de transport

- inaltime constanta a mesei (inaltime de trecere)

- inaltimea maxima a pieselor de prelucrat 100 mm

- reglarea electromotorica a inaltimii cu buton, motor de 0,37 kW

- ghidajul unitatii de sus in 4 axe melcate cu lagar axial si radial

- afisaj digital electronic a grosimii piesei

- pupitru de comanda cu buton principal cu capac de protectie, butoane pentru reglarea inaltimii, a avansului, antrenarea valturilor, rotatia discurilor, viteza valturilor

- cablu de oprire in cazul urgentelor la intrarea si iesirea masinii

- oprire de urgenta la usi deschise

- protectie de intrare cu oprire de urgenta in cazul pieselor prea groase

- racord de exhaustare: 4 x 140 mm, necesar de aer 1.108m3/h

- tensiune de lucru: 400 V, 50 Hz, 3 CP, 50A

- racord aer comprimat: 6-8 bar

- lungime x latime x inaltime (masina): 2980 x 2150 x 1950 mm

- greutate: 1.990 kg

- inclusiv discuri nutuite si dotare primara cu lamele de slefuire (diametru valt 285mm)

Necesar de spatiu:

Lungime: 		2980mm + 2x lungimea elementului

Latime: 		3600mm

Inaltime: 		2500mm

Greutate:			1.990kg

Putere nominala:

Motor valt		2x2,2kW, 1x1,5kW

Motor avans		1,5 kW

Motor discuri		2x1,5kW

Motor reglaj inaltime	0,37kW

Racord aer comprimat: 	6-8 bar

Tara de origine:		Germania conform CE

Dotari optionale:

Banda transportatoare cu vacum pentru piese scurte

Suflanta pentru piese la capatul masinii

cu senzor, oscilant, inclusiv 3 buc. racord exhaustare (80mm)

Covor antistatic

impotriva incarcarilor statice

Optiune Power Panel DiscMaster

comanda SPS, Touchscreen color

Set lamele de slefuire SmartFlex pentru DiscMaster 3DBB-300

Contine:

Disc:

384 Strips M 55 / 75

Valturi:

36 Strips M55 / 1350

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro