LÖWER – Masina de finisat si slefuit intre straturi Leistomat LZ 6

Pentru slefuire de finisare (lustruire, defibrare si finisare cant) sau slefuire intermediara la ferestre profilate.

- Masina de finisat si slefuit intermediar cu 6 agregate de slefuit lamelare

1 agregat plan sus, 4 agregate profilate cu 1 agregat plan jos

4 agregate profilate cu ordonare inclinata dreapta sus, dreapta jos, stanga sus, stanga jos

- ghidaj liniar al tuturor agregatelor de slefuit prin seturi rulmenti liniari pe arbori caliti

- scufundare comandata in timp a tuturor agregatelor de slefuit, direct peste canturile piesei alimentate, pentru a evita o slefuire prea intensa a grunduirii in zona frontala a cantului. Prin scufundare este posibila reglarea agregatelor mai adanc in profil.

- reglarea motorica a grosimii piesei la masina, cu ajutorul reglarii pe inaltime motorice, prin palpator

- afisaj al grosimii piesei prin afisaj digital cu sistem modern cu banda magnetica

- turatie variabila a lamelelor de slefuit prin convertor de frecventa, pentru adaptarea intensitatii de slefuire la diferite grunduiri 200-1000 rot/min

- recunoasterea latimii piesei la alimentarea masinii cu reglare automata a agregatelor de slefuit laterale, la latimea piesei actuale

- alegerea rapida a profilului prin butoane de alegere  la partea de alimentare a masinii, precum si reglare automata a agregatelor de slefuit lamelar, pe profilul ales.

- comanda moderna SPS pentru deservirea simpla a masinii

- Racord exhaustare: 4x100mm

- lungime (capac) x latime x inaltime (mm): 2100 x 1510 x 1550

lungime complet: 3100mm (inclusiv banda cu role cu recunoasterea latimii piesei, integrata)

- greutate 750kg

- tensiune de functionare 400Volt, 50 Hz, 3P, racord aer comprimat 6 bar

- dotare CE

Accesorii speciale :

Un set SmartFlex lamele de slefuit pentru Leistomat LZ 6

Compus din

Agregate plane

24 streifuri M55 / 150 – 7

24 streifuri M55 / 150 -20

Agregate de faltuit

48 streifuri M55 / 75 – 4

48 streifuri M55 / 75 – 7

LÖWER – Masina de finisat si slefuit intre straturi Leistomat LZ 8

Pentru slefuire de finisare (lustruire, defibrare si finisare cant) sau slefuire intermediara la ferestre profilate.

- cu 8 agregate de slefuit lamelare

2 agregate plane sus (acelasi sens/contra sens),

2 agregate plane jos (acelasi sens/contra sens),

4 agregate profilate cu ordonare inclinata dreapta sus, dreapta jos, stanga sus, stanga jos, toate in contra sens.

- ghidaj liniar al tuturor agregatelor de slefuit prin seturi rulmenti liniari pe arbori caliti

- scufundare comandata in timp a tuturor agregatelor de slefuit ce se rotesc in contra sens, direct peste canturile piesei alimentate, pentru a evita o slefuire prea intensa a grunduirii in zona frontala a cantului. Prin scufundare este posibila reglarea agregatelor mai adanc in profil.

- bascularea comandata in timp a agregatelor ce se rotesc in acelasi sens cu cel de avans

- reglarea motorica a grosimii piesei la masina, cu ajutorul reglarii pe inaltime motorice, prin palpator

- afisaj al grosimii piesei prin afisaj digital cu sistem modern cu banda magnetica

- turatie variabila a lamelelor de slefuit prin convertor de frecventa, pentru adaptarea intensitatii de slefuire la diferite grunduiri prin convertor de frecventa 200-1000 rot/min

- recunoasterea latimii piesei la alimentarea masinii cu reglare automata a agregatelor de slefuit de pe stanga, la latimea piesei actuale

- alegerea rapida a profilului prin butoane de alegere  la partea de alimentare a masinii, precum si reglare automata a agregatelor de slefuit lamelare, pe profilul ales.

- comanda moderna SPS pentru deservirea simpla a masinii

- Racord exhaustare: 5x100mm diam

- lungime (capac) x latime x inaltime (mm): 2600 x 1500 x 160

lungime complet: 3600mm (inclusiv banda cu role cu recunoasterea latimii piesei, integrata)

- greutate 950kg

- tensiune de functionare 400Volt, 50 Hz, 3P, racord aer comprimat 6 bar

- dotare CE

Accesorii speciale :

Un set SmartFlex lamele de slefuit pentru Leistomat LZ 8

Compus din

Agregate plane

48 streifuri M55 / 150 – 7

48 streifuri M55 / 150 -20

Agregate de faltuit

48 streifuri M55 / 75 – 4

48 streifuri M55 / 75 – 7

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro