Löwer – Masina de finisat MiniMaster

Pentru slefuirea de finisare si intre straturi a sipcilor si suprafetelor de toate tipurile, cu 1, 2 sau 4 arbori, de sus. Prelucrare extrem de rapida prin slefuire concomitenta a mai multor sipci una langa alta.

MiniMasterul de la Loewer se poate livra in doua tipuri de baza: LZM 150 si LZM 300.

Diferente importante intre aceste doua tipuri sunt latimea de lucru  - in primul caz de 150mm, in al doilea 300mm; precum si puterea motorului (0,75 kW / 1 kW).

Pentru fiecare tip exista mai multe modele, diferentiate in primul rand prin numarul arborilor. A doua cifra dupa 150 respectiv 300 reprezinta numarul de arbori (1, 2,  sau 4).

Model LZM 150-1

Cu un arbore, de sus.

- latime de lucru 150mm

- max. grosime piesa 100mm

- sensul de rotatie al arborelui in contra sensului de avans

- motor de actionare per arbore 0,75kW

- reglare fara trepte a turatiei arborelui prin convertor de frecventa 200-1000rot/min

- diam max. al valtului 300mm, diam arbore 32mm

- avansul piesei prin banda de transport si role de presare amortizate prin motor cu reductor cu 2 viteze 5 + 10m/min

- inaltimea mesei constanta/inaltime de trecere (posibila utilizarea benzilor cu role)

- reglarea pe inaltime a valtului prin maneta cu mecanism digital pentru afisajul inaltimii

- Contact de urgenta pornit-oprit la alimentare, precum si intrerupator de siguranta la usa

- Stuturi exahaustare 1x100mm diam

- Tensiune de functionare 400V, 50Hz, 3faze

- Lungime x latime  x  inaltime (mm) : 1100x650x1600

- Greutate: 300kg

- Dotare CE

Accesorii speciale:

Prima dotare completa pentru MiniMaster LZM 150-1, compusa din:

- 1 corp de baza nutuit din POM diam = 150mm latime = 150mm cu 30 de nuturi inclusiv capac la capat standard, din aluminiu cu 32mm gaura

- Lamele de slefuit SmartFlex – granulatie, slituri, inaltime

perie la alegere

# Intrerupere la banda de transport

Pentru prelucrarea pieselor foarte subtiri

Pret per arbore

# Avans fara trepte 4-20m/min

Pentru adaptarea vitezei la masina anterioara

# Reglarea motorica pe inaltime

Pentru reglarea grosimii piesei

Eliberarea piesei la evacuarea masinii

Cortina antistatica

Pt devierea incarcarilor statice

# Automatica de scufundare pentru MiniMaster LZM 150-1

- scufundare comandata in timp a agregatului de slefuit cu rotatie in

cotra sensului de avans direct peste cantul piesei ce se incarca, pt evitarea

rotunjirilor precum si a slefuirii prea intense a grunduirii, in zona frontala

a cantului. Prin scufundare este posibila reglarea agregatelor mai

adanc in profil.

Model LZM 150-2

Cu 2 arbori, de sus.

- latime de lucru 150mm

- max. grosime piesa 100mm

- sensurile de rotatie ale arborilor la trecere sens de avans-contra sens

- motor de actionare per arbore 0,75kW

- reglare fara trepte a turatiei prin convertor de frecventa 200-1000rot/min

- diam max. al valtului 300mm, diam arbore 32mm

- avansul piesei prin banda de transport si role de presare amortizate prin motor cu reductor cu 2 viteze 5 si 10m/min

- inaltimea mesei constanta/inaltime de trecere (posibila utilizarea benzilor cu role)

- reglarea pe inaltime a valtului prin maneta cu mecanism digital pentru afisajul inaltimii

- Contact de urgenta pornit-oprit la alimentare precum si intrerupator de siguranta la usa

- Stuturi exahaustare 1x140mm diam

- Tensiune de functionare 400V, 50Hz, 3faze

- Lungime x latime  x  inaltime (mm) : 1500x650x1600

- Greutate: 450kg

- Dotare CE

Accesorii speciale:

Prima dotare completa pentru MiniMaster LZM 150-2, compusa din:

- 2 corpuri de baza nutuite din POM diam = 150mm, latime = 150mm cu cate 30 de nuturi inclusiv capac la capat standard, din aluminiu, cu 32mm gaura

- Lamele de slefuit SmartFlex – granulatie, slituri, inaltime

perie la alegere

# Intrerupere la banda de transport

Pentru prelucrarea pieselor foarte subtiri

Pret per arbore

# Avans fara trepte 4-20m/min

Pentru adaptarea vitezei la masina anterioara

# Reglarea motorica pe inaltime

Pentru reglarea grosimii piesei

Eliberarea piesei la evacuarea masinii

Cortina antistatica

Pt devierea incarcarilor statice

# Automatica de scufundare pentru MiniMaster LZM 150-2

- scufundare comandata in timp a agregatului de slefuit cu rotatie in

cotra sensului de avans direct peste cantul piesei ce se incarca, precum si

basculare comandata in timp a agregatului de slefuit cu rotatie in sensul de avans,

direct peste cantul piesei ce se descarca, pt evitarea  rotunjirilor precum

si a slefuirii prea intense a grunduirii, in zona frontala a cantului.

Prin scufundare este posibila reglarea agregatelor mai adanc in profil.

Model LZM 150-4

Cu 4 arbori, de sus.

- latime de lucru 150mm

- max. grosime piesa 100mm

- sensurile de rotatie ale arborilor la trecere - sens de avans-contra sens-sens de avans-contra sens

- motor de actionare per arbore 0,75kW

- reglare fara trepte a turatiei prin convertor de frecventa 200-1000rot/min

- diam max. al valtului 300mm, diam arbore 32mm

- avansul piesei prin banda de transport si role de presare amortizate prin motor cu reductor cu 2 viteze 5 si 10m/min

- inaltimea mesei constanta/inaltime de trecere (posibila utilizarea benzilor cu role)

- reglarea pe inaltime a valtului prin maneta cu mecanism digital pentru afisajul inaltimii, prima maneta pt primul si al doilea arbore, a doua maneta pentru al treilea

si al patrulea arbore

- Contact de urgenta pornit-oprit la alimentare precum si intrerupator de siguranta la usa

- Stuturi exhaustare 2x140mm diam

- Tensiune de functionare 400V, 50Hz, 3faze

- Lungime x latime  x  inaltime (mm) : 2200x650x1600

- Greutate: 490kg

- Dotare CE

Accesorii speciale:

Prima dotare completa pentru MiniMaster LZM 150-4, compusa din:

- 4 corpuri de baza nutuite din POM diam = 150mm, latime = 150mm cu

cate 30 de nuturi inclusiv capac la capat standard, din aluminiu, cu 32mm gaura

- Lamele de slefuit SmartFlex – granulatie, slituri, inaltime

perie la alegere

# Intrerupere la banda de transport

Pentru prelucrarea pieselor foarte subtiri

Pret per arbore

# Avans fara trepte 4-20m/min

Pentru adaptarea vitezei la masina anterioara

# Reglarea motorica pe inaltime

Pentru reglarea grosimii piesei

Pt MiniMaster cu 2 motoare

Eliberarea piesei la evacuarea masinii

Cortina antistatica

Pt devierea incarcarilor statice

# Automatica de scufundare pentru MiniMaster LZM 150-4

- scufundare comandata in timp a agregatelor de slefuit cu rotatie in

cotra sensului de avans direct peste cantul piesei ce se incarca, precum si

basculare comandata in timp a agregatelor de slefuit cu rotatie in sensul de avans,

direct peste cantul piesei ce se descarca, pt evitarea  rotunjirilor precum

si a slefuirii prea intense a grunduirii, in zona frontala a cantului.

Prin scufundare este posibila reglarea agregatelor mai adanc in profil.

Model LZM 300-1

Cu 1 arbore, de sus.

- latime de lucru 300mm

- max. grosime piesa 100mm

- sensul de rotatie al arborelui in contra sens

- motor de actionare per arbore 1kW

- reglare fara trepte a turatiei arborelui prin convertor de frecventa 200-1000rot/min

- diam max. al valtului 300mm, diam arbore 32mm

- avansul piesei prin banda de transport si role de presare amortizate prin motor cu reductor cu 2 viteze 5 + 10m/min

- inaltimea mesei constanta/inaltime de trecere (posibila utilizarea benzilor cu role)

- reglarea pe inaltime a valtului prin maneta cu mecanism digital pentru afisajul inaltimii

- Contact de urgenta pornit-oprit la alimentare precum si intrerupator de siguranta la usa

- Stuturi exahaustare 1x140mm diam

- Tensiune de functionare 400V, 50Hz, 3faze

- Lungime x latime  x  inaltime (mm) : 1100x800x1600

- Greutate: 390kg

- Dotare CE

Accesorii speciale:

Prima dotare completa pentru MiniMaster LZM 300-1, compusa din:

- 1 corp de baza nutuit din POM diam = 150mm latime = 1300mm cu 30 de nuturi inclusiv capac la capat standard, din aluminiu, cu 32mm gaura

- Lamele de slefuit SmartFlex – granulatie, slituri, inaltime

perie la alegere

# Intrerupere la banda de transport

Pentru prelucrarea pieselor foarte subtiri

Pret per arbore

# Avans fara trepte 4-20m/min

Pentru adaptarea vitezei la masina anterioara

# Reglarea motorica pe inaltime

Pentru reglarea grosimii piesei

Eliberarea piesei la evacuarea masinii

Cortina antistatica

Pt devierea incarcarilor statice

Model LZM 300-2

Cu 2 arbori, de sus.

- latime de lucru 300mm

- max. grosime piesa 100mm

- sensurile de rotatie ale arborilor la trecere sens de avans-contra sens

- motor de actionare per arbore 1kW

- reglare fara trepte a turatiei prin convertor de frecventa 200-1000rot/min

- diam max. al valtului 300mm, diam arbore 32mm

- avansul piesei prin banda de transport si role de presare amortizate prin motor cu reductor cu  avans 5 + 10m/min

- inaltimea mesei constanta/inaltime de trecere (posibila utilizarea benzilor cu role)

- reglarea pe inaltime a valtului prin maneta cu mecanism digital pentru afisajul inaltimii

- Contact de urgenta pornit-oprit la alimentare precum si intrerupator de siguranta la usa

- Stuturi exahaustare 1x140mm diam

- Tensiune de functionare 400V, 50Hz, 3faze

- Lungime x latime  x  inaltime (mm) : 1500x800x1600

- Greutate: 450kg

- Dotare CE

Accesorii speciale:

Prima dotare completa pentru MiniMaster LZM 300-2, compusa din:

- 2 corpuri de baza nutuite din POM diam = 150mm latime = 300mm

cu cate 30 de nuturi, inclusiv capac la capat standard, din aluminiu, cu 32mm gaura

- Lamele de slefuit SmartFlex – granulatie, slituri, inaltime

perie la alegere

# Intrerupere la banda de transport

Pentru prelucrarea pieselor foarte subtiri

Pret per arbore

# Avans fara trepte 4-20m/min

Pentru adaptarea vitezei la masina anterioara

# Reglarea motorica pe inaltime

Pentru reglarea grosimii piesei

Eliberarea piesei la evacuarea masinii

Cortina antistatica

Pt devierea incarcarilor statice

Model LZM 300-4

Cu 4 arbori, de sus.

- latime de lucru 300mm

- max. grosime piesa 100mm

- sensurile de rotatie ale arborilor la trecere sens de avans-contra sens-sens de avans-contra sens

- motor de actionare per arbore 1kW

- reglare fara trepte a turatiei prin convertor de frecventa 200-1000rot/min

- diam max. al valtului 300mm, diam arbore 32mm

- avansul piesei prin banda de transport si role de presare amortizate prin motor cu reductor cu  3 viteze 6, 11 si 16m/min

- inaltimea mesei constanta/inaltime de trecere (posibila utilizarea benzilor cu role)

- reglarea pe inaltime a valtului prin maneta cu mecanism digital pentru afisajul inaltimii, prima maneta pt primul si al doilea arbore, a doua maneta pt al treilea si al patrulea arbore

- Contact de urgenta pornit-oprit la alimentare precum si intrerupator de siguranta la usa

- Stuturi exahaustare 2x140mm diam

- Tensiune de functionare 400V, 50Hz, 3faze

- Lungime x latime  x  inaltime (mm) : 2200x800x1600

- Greutate: 500kg

- Dotare CE

Accesorii speciale:

Prima dotare completa pentru MiniMaster LZM 300-4, compusa din:

- 4 corpuri de baza nutuite din POM diam = 150mm latime = 300mm

cu cate 30 de nuturi, inclusiv capac la capat standard, din aluminiu, cu 32mm gaura

- Lamele de slefuit SmartFlex – granulatie, slituri, inaltime

perie la alegere

# Intrerupere la banda de transport

Pentru prelucrarea pieselor foarte subtiri

Pret per arbore

# Avans fara trepte 4-20m/min

Pentru adaptarea vitezei la masina anterioara

# Reglarea motorica pe inaltime

Pentru reglarea grosimii piesei

Pt MiniMaster cu 2 motoare

Eliberarea piesei la evacuarea masinii

Cortina antistatica

Pt devierea incarcarilor statice

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro