LOEWER – Masina de finisat MultiMaster LZ 3B-150

Pentru slefuire de finisare si slefuire intre straturi a sipcilor de toate tipurile, cu prelucrare concomitenta de sus, dreapta, si stanga.

- 1 valt de slefuit tip lamele, de sus, D = 270mm, L = 150mm, 0,75kW

- cate 1 valt de slefuit tip lamele, pe dreapta si stanga, D = 270mm, B = 75mm, 0,37KW

- reglarea fara trepte a turatiei arborelui de slefuit de 200-1000 rot/min, prin convertor de frecventa

- transport de avans sigur, cu role de presare amortizate, latime banda de transport 140mm

- motor de avans cu viteze 6/11/16m/min

- reglarea la grosimea piesei 4-100mm prin manivela centrala cu afisaj numeric al grosimii

- valturi laterale reglabile pe inaltime, unghi si latime (reglajul pe latime prin manivela)

- contact de alimentare, cu intrerupotor NOT-AUS de urgenta

- capsularea completa a masinii, cu stuturi de exhaustare 2 x 100mm

- tensiune de lucru: 400 Volt, 50Hz, 3faze

- lungime x latime x inaltime (mm): 1500x1300x1500, Greutate: 380kg

- Dotare conforma CE

Dotari speciale:

Prima echipare completa pentru MultiMaster LZ 3B-150,

compusa din:

- 1 corp de baza cu nuturi din POM D = 150mm, L = 150mm,

cu 30 de nuturi pentru dotare inclusiv capace standard la capat,

din aluminiu cu 32mm gaura

- 2 corpuri de baza cu nuturi din POM D = 150mm, L = 75mm

cu cate 30 de nuturi pentru dotare inclusiv capace standard la capat,

din aluminiu cu 32mm gaura

- lamele SmartFlex – granulatie, slituri, inaltime perie la alegere

Avans fara trepte 4-20m/min cu adaptarea vitezei la masina anterioara.

Reglarea motorica la inaltime

pt reglarea grosimii piesei

# Afisajul digital al grosimii, cu sistem modern banda magnetica

Pt citirea grosimi piesei

# Eliberarea piesei la evacuarea masinii

Cortina antistatica

Pt devierea incarcarilor statice

# Reglare laterala motorica pentru un agregat stanga

Pret per agregat:

# Afisaj digital pentru reglare laterala

Al agregatului de slefuit stanga cu sistem modern de banda magnetica

# Automatica de scufundare pentru MultiMaster LZ 3B-150

- scufundare comandata in timp a agregatului de slefuit cu rotatie in

cotra sensului de avans direct peste cantul piesei ce se incarca, pt evitarea

rotunjirilor precum si a slefuirii prea intense a grunduirii, in zona din

fata a cantului. Prin scufundare este posibila reglarea agregatelor mai

adanc in profil.

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro