# Masina de taiat furnir LANGZAUNER Mod. LZ 5/2

Modelul LZ 5/2 garanteaza o inalta calitate a rosturilor prin agregatul de frezare standard.  Masina e usor de deservit, sigura si nu necesita multa intretinere. Agregatul de taiere si cel de frezare vor fi printr-o supapa manuala ce e fixata pe agregat, pneumatic ridicat si coborat. Ghidarea pe lungime a agregatelor pe arbore de ghidare liniar, calit si slefuit, cu integrata curatare a rezidurilor. Avans manual prin tija de prindere.

Date tehnice:

Lungime de taiere si frezare:    		3050, 3500, 4000, 4500mm

Inaltime de taiere si frezare:     		40mm

Diametru panza de circular:			200 x 2,8 x 16mm Z54

Rotatii panza:					9000 rot/min

Motor agregat de taiere:			2,2 kW

Dimensiuni freza:				85 x 50 x 30mm Z4

Rotatii freza:					10.500 rot/min

Motor freza:					1,1 kW

Lungime / latime / inaltime			4500 x 700 x 1350mm

Tensiune:					3 x 400V, 50Hz

Date de exhaustare:

Subpresiune:	    				1780 Pa

Volum de exhaustare:				ca. 1.300 m3/h

Viteza aerului:					> 20m/sec

Diametru stut de exhaustare:			150mm

Emisii de praf:					< 2mg/m3

Nivel zgomotdB(a):

functionare in gol 			Lwa = 83,3

la functionare normala: 	 	Lwa = 85,8

Nivel de presiune acustica la locul de munca:

functionare in gol: 			Lwa = 88,3

la functionare normala: 		Lwa = 85,8

Model 5/2 (lungime de taiere si frezare 3050mm)

Model 5/2 (lungime de taiere si frezare 3500mm)

Model 5/2 (lungime de taiere si frezare 4000mm)

Model 5/2 (lungime de taiere si frezare 4500mm)

Optionale:

S00Z0150 arbore liniar dublu de ghidare

S00Z0100 compensare paralela cremaliera

S00Z0020 masa suport, mobila, in fata 3050mm

S00Z0021 masa suport, mobila, in fata 3500mm

S00Z0022 masa suport, mobila, in fata 4000mm

S00Z0023 masa suport, mobila, in fata 4500mm

S00Z0028 comanda pneumatica a mesei de preluare				      S00Z0040 masa de formatizat 3050 x 560mm

S00Z0041 masa de formatizat 3500 x 560mm

S00Z0042 masa de formatizat 4000 x 560mm

S00Z0043 masa de formatizat 4500 x 560mm

S00Z0103 afisare digitala a latimii

S00Z0065 reglare fina a dimensiunilor, mecanic

S00Z0102 papuc de impingere, rabatabil, 3050mm

S00Z0202 papuc de impingere, rabatabil, 3500mm

S00Z0203 papuc de impingere, rabatabil, 4000mm

S00Z0204 papuc de impingere, rabatabil, 4500mm

S00Z0109 opritor pe latime, cu coborare pneumatica

S00Z1500 bolturi opritoare atasabile

S00Z0110 papuc de impingere, cu ridicare pneumatica

S00Z0080 reglare mecanica panza

S00Z0081 reglare pneumatica panza

S00Z0125 opritor in unghi

S00Z0200 opritor rabatabil, pneumatic

S00Z0120 opritor in unghi cu afisaj digital

Accesorii recomandate:

•Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. FT 400

•Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 160

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro