# Masina automata de taiat furnir si placi LANGZAUNER Mod. LZ 5/2E

O combinatie automata taiere-frezare pentru pretentiosi. Potrivit pentru taieri cu rosturi etanse, lipsite de ciobituri pentru: furnir, plastic, placi acoperite cu strat de plastic, acryl, materiale lemnoase, metale usoare, carton si alte materiale.

- Agregat dublu cu unitate de taiat si unitate de frezare, compact

- Lungime de taiere lunga la o lungime totala extrem de scurta a masinii

- Ridicare si coborare pneumatica a agregatului pe unitatea compacta, liniara de ghidare, cu desprafuire integrata

- Ghidare pe lungime a agregatului pe arbore de ghidare liniara, calit si slefuit, cu desprafuire integrata

- Reglare automata a panzei pentru resturile de furnir pentru rosturile urmatoarele

- Avans electromotoric cu viteza de avans reglabila fara trepte

- Pupitru de comanda central, direct accesibil

- Grinda de presare pneumatica, inclusiv compensare cremaliera prin comanda supapa manuala

- Suport cabluri de alimentare electrica la circular si freza

Date tehnice:

Lungime de taiere si frezare:    		3050, 3500, 4000, 4500mm

Inaltime de taiere si frezare:     		40mm

Diametru panza:     				200 x 2,8 x 16mm Z48

Rotatii panza:					9000 rot/min

Motor unitate de taiere:			2,2 kW

Dimensiuni de frezare:			85 x 50 x 30mm Z4

Rotatii freza:					10.500 rot/min

Motor freza:					1,1 kW

Viteza de avans:				2 – 25m/min

Lungime / latime / inaltime			4550 x 700 x 1700mm

Tensiune:					3 x 400V, 50Hz

Date de exhaustare:

Subpresiune :					1780 Pa

Volum de exhaustare:				ca. 1.300 m3/h

Viteza aer:					> 20m/sec

Diametru stut de exhaustare:			150mm

Emisii de praf:					< 2mg/m3

Nivel zgomot dB(a):

functionare in gol  			Lwa = 83,3

la functionare normala: 		Lwa = 85,8

Nivel de presiune acustica la locul de munca:

functionare in gol: 			Lwa = 88,3

la functionare normala: 		Lwa = 85,8

Model 5/2 (lungime de taiere si frezare 3050mm)

Model 5/2 (lungime de taiere si frezare 3500mm)

Model 5/2 (lungime de taiere si frezare 4000mm)

Model 5/2 (lungime de taiere si frezare 4500mm)

Optionale:

S00Z0150 arbore liniar dublu de ghidare

S00Z0020 masa suport, mobila, in fata 3050mm

S00Z0021 masa suport, mobila, in fata 3500mm

S00Z0022 masa suport, mobila, in fata 4000mm

S00Z0023 masa suport, mobila, in fata 4500mm

S00Z0028 comanda pneumatica a mesei de preluare

S00Z0040 masa de formatizat 3050 x 560mm

S00Z0041 masa de formatizat  3500 x 560mm

S00Z0042 masa de formatizat 4000 x 560mm

S00Z0043 masa de formatizat 4500 x 560mm

S00Z0103 afisare digitala a latimii

S00Z0065 reglare fina a dimensiunilor, mecanic

S00Z0102 papuc de impingere, rabatabil, 3050mm

S00Z0202 papuc de impingere, rabatabil, 3500mm

S00Z0203 papuc de impingere, rabatabil, 4000mm

S00Z0204 papuc de impingere, rabatabil, 4500mm

S00Z0109 opritor pe latime, cu coborare pneumatica

S00Z1500 bolturi opritoare atasabile

S00Z0110 papuc de impingere, cu ridicare pneumatica

S00Z0125 opritor in unghi

S00Z0200 opritor rabatabil, pneumatic

S00Z0120 opritor in unghi cu afisaj digital

Accesorii recomandate:

•Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. FT 400 EUR 890

•Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 160 EUR 3.888

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro