MAKA AP 70 Centru de prelucrare cu tehnica in 5 axe    OK

pentru prelucrari foarte rapide ale profilelor din aluminiu

Posibilitati de utilizare:

Concretizarea caracteristicilor deosebite - precum un management optimal, economic al resturilor si spanurilor, precizie, flexibilitate si ergonomie in constructia complexa - a fost telul acestui concept nou de masina.

Piesa dominanta este batiul central solid. Datorita posibilitatii de reglare nelimitata a consolelor mesei de-a lungul mijlocului mesei, este posibila o flexibila impartire a mesei.

Cablurile de alimentare pentru unitatea de prelucrat cu agregat pe 5 axe si magazia de scule si consolele mesei ce se misca usor sunt protejate pe partea posterioara a masinii.

Acest sistem inchis, puternic, garanteaza precizia optimala pe intreaga lungime a masinii. Avantajele nu pot fi neglijate: actionarea arborelui, extrem de dinamica, digitala, cu sistem de masurare absoluta, ghidaje de dimensiuni mari, comanda apreciata pe 5 axe, cabina de protectie mobila pentru protectia utilizatorului la distanta suficienta, masa a masinii comutabila de la prelucrare completa la exploatare in sistem de naveta, prindere precisa si multe alte optiuni tehnice.

AP 70 impresioneaza la prelucrarile de precizie, pretentioase, ale profilelor transversale mari, cu lungime pana la 8500mm, flexibilitate mai mare si capacitati semnificative de aschiere. Pentru prelucrari complete intr-o singura fixare - frezarea, taierea, gaurirea si filetarea prin frezare sunt posibile aproape in orice unghi.

Detalii tehnice AP 70 Standard

Dotari

Comanda:	BWO 920 cu pregatire de conectare la retea si diagnoza de la distanta sau optional, BWO 930 sau SINUMERIK 840 D

Arbore de frezare:	HSK F63, racire cu apa, capacitate max. 10 kW (optional max. 12 kW), rotatii pana la 24000 1/min, fara trepte

Agregat:		Agregat universal cursa Z de 575mm, A 540o, B +/-98o

Tehnica de antrenare a arborelui:	Axa X – ax pe bile

Axa Y – bara dintata

Axa Z - ax pe bile

Masa masinii:	6 traverse masa din otel (optional 8 traverse) pe ghidajul liniar; reglare manuala; optional pozitionare CNC

Statia de fixare:	1 – 2 statii pneumatice, optional comutare hidraulica pentru prelucrare completa sau exploatare in sistem naveta

Dispozitiv de protectie:	cabina mobila cu disp. de protectie

limitare spanuri in cabina de protectie

Domeniul de lucru in functionare cu 3 si 5 axe

Caracteristici:				Diametru scula 160mm, lungime totala scula 160mm

X = 450mm, Y = 6500/8500mm, Z = 225mm

Viteza de deplasare:			X =  45m/min, Y = 45 m/min, Z = 24m/min,

A/B = 10.000o/min

Magazia de scule

Date :					Magazie pe lant, orizontala, 32 de locasuri

Diam max. 160mm, lungime totala 160mm

Greutate scula max. 6 kg

Panza circulara pana la max 350mm diam,

optional 400mm diam.

Pentru expunere masina

Greutatea masinii:			ca. 13500 kg la Y = 6500mm (15000 kg la Y = 8500mm)

Necesar de spatiu:			ca. 4500 x 11500 x inaltime 3500 la Y = 6500mm

ca. 4500 x 13500 x inaltime 3500 la Y = 8500mm

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro