MAKA CR 27 Centru de prelucrare cu tehnica pe 5 axe      OK

pentru prelucrari la viteza mare ale materialului lemnos si aluminiului

Posibilitati de utilizare:

Centrul de prelucrare pe 5 axe CR 27 are la baza un concept pretios: automatul tip portal stationar face posibila o dinamica inalta si astfel rezultate de frezare de prima clasa. Cu aceasta serie vor fi indeplinite pretentiile ridicate ale utilizatorului, care au nevoie de diversitate de prelucrare si de forme libere.

CR 27 a fost conceput pentru prelucrari de precizie si este utilizat in industria de automobile si industria furnizoare pentru constructia de vehicule precum si in productia de mobila si pentru piese ale produselor tehnice.

CR 27 pentru prelucrarea aluminului HSC are o constructie speciala realizata in concordanta cu  cerintele din domeniul prelucrarii metalelor usoare.

Constructie dinamica stabila, agregat de frezare de inalta capacitate si o magazie de scule mare fac posibila, in combinatie cu tehnica valoroasa pe 5 axe, o prelucrare completa intr-o singura fixare.

Pentru taieri este posibila, optional, obtinerea unui loc de depozitare a panzei cu diam. 450mm, in magazia pe lant. Un dispozitiv de protectie si exhaustare, ce poate fi pozitionat pe inaltime, ingradeste imprastierea  prafului si a resturilor de span.

Detalii tehnice CR 27 Standard

Dotari

Comanda:			Siemens 840 D cu PC integrat in pupitrul mobil

Alternativ BWO 920 cu pregatire pentru conectare la retea

Arbore de frezare:		HSK F 63, racire cu apa, 12 KW de la 6.000 1/min,

rotatii 1.000 pana la 24.000 1/min, reglabil fara trepte

Agregat:	Agregat universal cu cursa Z 800mm, A 540o, B +/- 98o, A/B in unghi de 50o

Exhaustare:	Dispozitiv de captare praf si spanuri pe agregat CNC, reglabil pe

inaltime, racord 1 x D 300

Antrenare a arborelui:		Axa X – bara dintata

Axa Y – bara dintata

Axa Z – ax pe bile

Masa masinii:			Masa de aluminiu, cu suprafata plana

Statia de fixare:		Dispozitiv de fixare cu vacuum, 1 circuit vacuum per masa

Dispozitiv de protectie:	Usi mobile in fata, ingradire de protectie cu 1 usa de acces in

spate, perete despartitor si role de protectie

Domeniu de lucru in functionare cu 3 si 5 axe

Caracteristici:			Diam. scula 160mm, lungime totala 160mm

X = 1500mm, Y = 1500mm, Z = 420mm

Viteza de deplasare:		X =  45m/min, Y = 45 m/min, Z = 24m/min, A/B = 10.000o/min

Dinamica de miscare:  	X, Y, Z, mers rapid 3m/sec, avans de lucru 1,5m/sec2

Magazia de scule :		Magazie pe lant, locasuri 12 (standard), posibil 16, 24, 32

Date :				Diam. 160mm, lungime totala 160mm (D 90mm la magazie

cu 24, 32 locasuri)

Greutate scula max. 6 kg,

Panza circulara pana la max. 350mm diam., pickup pentru panza

max. D 450mm

Dim. de gabarit

Greutatea masinii :		ca. 10.000 kg la cursa Y de 1500mm

Necesar de spatiu		ca. 8.100 x 5800 x inaltime 3600 incl. spatiul

de comanda si de siguranta

Dotare si livrare

624002	MAKA CNC CR 27s, 1500 x 1500 x 420mm

Comanda CNC SIEMENS 840D sau la alegere BWO 920,

1 agregat universal pentru frezari pe 5 axe, 12 KW / max. 24.000 1/min.

HSK F63, magazie pe lant cu 12 locasuri la pozitia de iesire,

Masa masinii configurata ca masa plana

624001	MAKA CNC CR 27t, de 2 ori 1500 x 1500 x 420mm

614003	MAKA CNC CR 27t, de 2 ori 1500 x 2250 x 420mm

624005	MAKA CNC CR 27t, de 2 ori 1500 x 3000 x 420mm

629232	Ax de frezare HSK F63 12kW /max. 26.000 1/min (in loc de

max. 24.000 1/min)

629233	Ax de frezare HSK F63 20 kW /max. 24.000 1/min (in loc de 12 kW)

629201	Magazie de scule pe lant – completare la 16 locasuri (in loc de 12)

629202	Magazie de scule pe lant – completare la 24 locasuri (in loc de 12)

629203	Magazie de scule pe lant – completare la 32 locasuri (in loc de 12)

628142	Locas pickup panza circular max D 450mm in magazia pe lant

628520	Masa rame in locul mesei plane, pret suplimentar per masa la

Y 1500mm, latura de suport cu puncte de fixare pentru dispozitivele de

fixare, se deschide in jos pentru transport span, cu banda de transport span

(pentru Y 2250 / 3000m, la cerere)

628114	Banda de transport din cauciuc pentru spanuri, pentru prelucrare lemn

sau

628113	 Evacuare span pentru prelucrari si pentru aluminiu	    la cerere

si doar impreuna cu masa rame ce se deschide in jos sau masa cu console(pret suplimentar – in lista cu dotari mese).

628973	Comanda CNC BWO 930/10” cu PC integrat cu Windows XP

(pret suplimentar fata de SIEMENS 840 / BWO 920) sau

628974	Comanda CNC BWO 930/15’’ display cu PC integrat, cu XP

628975	Pupitru de comanda manuala, mobil, BWO 910RC pentru

demonstratii la BWO 930

Alte tipuri de comenzi se regasesc pe lista speciala, sau la cerere.

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro