MAKA M 7 / MM 7 Centru de prelucrare cu tehnica pe 5 axe   OK

pentru prelucrari foarte rapide ale plasticului si pentru modele usoare

Posibilitati de utilizare:

CNC M 7 / MM 7 este predestinat pentru prelucrari de finisare dinamice ale pieselor mici si mijlocii ale formelor si placilor din plastic termo si duroplastic si din material spumant dur. Conceptul masinii garanteaza o inalta stabilitate dinamica si ofera premisele pentru prelucrarea de cea mai inalta calitate la viteza maximala. Aceasta serie garanteaza siguranta de procesare si economie si este rentabila si pentru firmele ce prelucreaza cantitati mici.

Functionarea in schimb face posibila, prin masa in tandem, timpi minimi pentru incarcarea si descarcarea pieselor.

Instalatia poate fi complet capsulata, peretele de siguranta actionat din comanda desparte spatiul de lucru de cel de incarcare, acordand astfel o siguranta mai mare.

Detalii tehnice M 7 / MM 7 Standard

Dotari

Comanda:			Siemens 840 D cu PC integrat in pupitrul mobil sau

BWO 910 RC pupitru de comanda manuala, mobil, pentru

functionare de comanda si Teach.

Arbore de frezare:		HSK F 63, racire cu apa, 7,5 KW de la 12.000 1/min,

pana la max. 24.000 1/min,

Agregat:			Agregat universal cursa Z 1000mm, A 540o, B +/- 100o,

A/B in unghi de 90o

Antrenare a arborelui:		Axa X – bara dintata

Axa Y – ax pe bile (de la 1500mm bara dintata)

Axa Z - ax pe bile

Masa masinii:			Masa din aluminiu cu suprafata plana

Dispozitiv de protectie:	Usi mobile in fata, ingradire de protectie cu 1 usa de acces in spate

Perete despartitor si role de protectie.

Domeniul de lucru in functionare cu 3 si 5 axe

Caracteristici:			Diametru scula 60mm, lungime totala scula 130mm

M 7t				X = 2 x 1000mm, Y = 1000mm, Z = 600mm

MM 7t				X = 2 x 1500mm, Y = 1500 pana la 3000mm, Z = 650mm

Viteza de deplasare:		X =  45m/min, Y = 45 m/min, Z = 24m/min, A/B = 10.000o/min

Magazia de scule

Date :				Magazie rotunda, 10 locasuri

Diam 60mm, lungime totala 130mm

Greutate scula max. 3 kg

Panza circulara pana la max. 170mm diam.

Dim. gabarit

Greutatea masinii M 7t:	ca. 7000 kg la cursa Y de 1000mm

Necesar de spatiu M 7t:	ca. 6400 x 5500 x inaltime 3700mm incl. spatiul

de comanda si siguranta

Greutatea masinii MM 7t:	ca. 10000 kg la cursa Y de 1500mm

Necesar de spatiu MM 7t :	ca. 7600 x 8000 x inaltime 3700mm incl. spatiul

de comanda si siguranta.

Dotare si livrare M 7

622255	MAKA CNC M 7s, 1000 x 1000 x 600mm

Comanda CNC SIEMENS 840 D,

Sau la alegere BWO 910 RC ca pupitru de comanda manuala, mobil, pentru

comandara si pentru (Teach) demonstratii, cu pregatire de conectare

la retea a unui PC al clientului,

cu agregat HSK F 63, capacitate max. 10 kW,

rotatii reglabile fara trepte 2000 pana la 24000 1/min., racire cu apa,

cu magazie rotunda de scule, ce se misca impreuna, cu 10 locasuri.

622265	MAKA CNC M 7t, 2 x 1000 x 1000 x 600 mm

Comanda CNC SIEMENS 840 D sau la alegere BWO 910 RC ca inainte,

cu agregat HSK F 63, capacitate max. 10 kW,

rotatii reglabile fara trepte 2000 pana la 24000 1/min., racire cu apa,

cu magazie rotunda de scule, ce se misca impreuna, cu 10 locasuri.

622231	Arbore de frezare  rapid HSK E40 max. 35.000 1/min

racire cu apa, capacitate max. 6,5 KW

(pret = pret suplimentar in locul arborelui standard HSK F63

max. 24.000 1/min)

622420	Agregat de frezare M 7 cu cap oblic 50o, pret suplimentar

628706	Scara liniara cu sistem de masurare a miscarilor pe axa Z, M7

629089	Duza suflanta la agregat, comandata prin functiune M

628350	Sistem pentru span, reglabil pe inaltime, / capac exhaustare aer

din spatiu cu 1 stut de racord 200mm diametru

622400	Pachet de dotari pentru prelucrari de aluminiu pentru M 7 =

Agregat de frezare cu cap oblig in 50o,

Pompa vacuum pentru functionare cu lichid

si lant pentru cabluri in X si Y in configurare inchisa.

Calculul pretului =

5% din pretul de baza al masinii si pret suplimentar pentru marirea

dimensiunilor de gabarit al pieselor, plus instalatie de lubrefiat cu 2 sau 3 duze extra,

in functie de nevoie, dupa cum urmeaza :

629087	Instalatie de lubrefiat pentru prelucrarea aluminiului cu 2 duze

de pulverizat, comandate prin functiune M,  sau

629088	Instalatie de lubrefiat pentru prelucrarea aluminiului cu 3 duze

de pulverizat, comandate prin functiune M

628505	Bucse de filetare M12 in masa plana din aluminiu, fiecare

(de la 10 buc. – reducere 20%)

628506	Bucse de gaurit in masa plana, fiecare

(de la 10 buc. – reducere 20%)

622238	Deschidere automata a usii prin tasta de comanda

pentru usa din fata de alimentare, la M 7s

622239	Deschidere automata a usii prin tasta de comanda

ca mai sus, pentru M 7t

628951	Pupitru de programare portabil, pentru SIEMENS 840 D

628954	Functiune de comanda SIEMENS « Safety integrated »

pret de baza pentru pana la 7 axe incl. arbore si WZW,

la axe suplimentare, pret suplimentar per axa	310 EUR

628970	Retea / modem

pentru comanda: retea / modem

SIEMENS 840:  628952	628953

BWO 910/920:   628971	628972

BWO 930:	   628923	628937

628973	Comanda CNC BWO 930/10” display cu PC integrat, cu XP

628974	Comanda CNC BWO 930/15’’ display cu PC integrat, cu XP

628975	Pupitru de comanda manuala, mobil, BWO 910RC pentru

Teachen la BWO 930

Alte tipuri de comanda, la cerere.

628095	Placute / versiune a comenzii in limba franceza

628096	Placute / versiune a comenzii in limba engleza

628088	Transformator pentru tensiune de functionare pentru UK 420V,

50 Hz

628098	Tensiune speciala de functionare (in afara de curent alternativ

400/420 V, 50 Hz)

Dotari si livrare MM 7

622205	MAKA CNC MM 7s, cu o masa, 1500 x 1500 x 650mm

Comanda CNC SIEMENS 840D

Sau la alegere BWO 910 RC ca pupitru de comanda manuala, mobil, pentru

functionare pentru comandare si pentru Teach demonstratii,

cu agregat HSK F63, putere nominala 10 kW de la 12000 1/min.,

rotatii reglabile fara trepte 2000 pana la 24000 1/min., racire cu apa,

cu magazie rotunda de scule, ce se misca impreuna, cu 10 locasuri,

cu masa plata, din aluminiu

622206	Pret suplimentar MM 7s lungimea cubului pe Y 2250mm

622207	Pret suplimentar MM 7s lungimea cubului pe Y 3000mm

622215	MAKA CNC MM 7t masa tandem, 2 x 1500 x 1500 x 650mm

= ca MM 7s, dar masina cu masa tandem

622216	Pret suplimentar MM 7t lungimea  pe Y 2250mm

622217	Pret suplimentar MM 7t lungimea pe Y 3000mm

622231	Arbore de frezare cu rapid  HSK E40 max. 35.000 1/min

racire cu apa, capacitate max. 6,5 KW

(pret = pret suplimentar in locul arborelui standard HSK F63

max. 24.000 1/min)

622420	Agregat de frezare MM 7 cu cap oblig 50o, pret suplimentar

622235	Inaltare la 1000mm a dimensiunii  axa Z

628706	Scara liniara cu sistem de masurare a miscarilor pe axa Z, MM 7

629089	Duza suflanta la agregat, comandata prin functiune M

628350	Sistem pentru span, reglabil pe inaltime, / capac exhaustare aer

din spatiu cu 1 stut de racord 200mm diametru

622400	Pachet de dotari pentru prelucrari in aluminiu pentru MM 7 =

Agregat de frezare cu cap oblig in 50o,

Pompa vacuum in dotare pentru functionare cu lichid

si lant pentru cabluri in X si Y in configurarea inchisa.

Calculul pretului =

5% din pretul de baza al masinii si pret suplimentar pentru marirea

dimensiunilor  plus instalatie de lubrefiat cu 2 sau 3 duze extra,

in functie de nevoie, dupa cum urmeaza :

629087	Instalatie de lubrefiat pentru prelucrarea aluminiului cu 2 duze

de pulverizat, comandate prin functiune M,  sau

629088	Instalatie de lubrefiat pentru prelucrarea aluminiului cu 3 duze

de pulverizat, comandate prin functiune M

628505	Bucse de filetare M12 in masa plata din aluminiu, fiecare

628506	Bucse de gaurit in masa plata, fiecare

(de la 10 buc. – reducere 20%)

622238	Deschidere automata a usii prin tasta de comanda

pentru usa din fata de alimentare, la MM 7s

622239	Deschidere automata a usii prin tasta de comanda,

ca mai sus, pentru MM 7t

628951	Pupitru de programare portabil, pentru SIEMENS 840 D

628954	Functiune de comanda SIEMENS « Safety integrated »

pret de baza pentru pana la 7 axe incl. arbore si WZW,

la axe suplimentare, pret suplimentar per axa	310 EUR

628970	Modem / retea Ethernet 10/100 cu Protocol TCP/IP

pentru comanda: retea / modem

SIEMENS:         628952	628953

BWO 910/920:   628971	628972

BWO 930:	   628923	628937

628973	Comanda CNC BWO 930/10” display cu PC integrat, cu XP

628974	Comanda CNC BWO 930/15’’ display cu PC integrat, cu XP

628975	Pupitru de comanda manuala, mobil, BWO 910RC, pentru

(Teachen) demonstratii la BWO 930

Alte tipuri de comanda, la cerere.

628095	Placute / versiune a comenzii in limba franceza

628096	Placute / versiune a comenzii in limba engleza

628088	Transformator pentru tensiune de functionare pentru UK 420V,

50 Hz

628098	Tensiune speciala de functionare (in afara de curent alternativ

400/420 V, 50 Hz)

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro