MAKA MD 6 Centru de prelucrare cu tehnica pe 5 axe

pentru prelucrare foarte dinamica a pieselor mici

Posibilitati de utilizare:

CNC MD 6 a fost special conceput pentru prelucrare extrem de dinamica a pieselor mici din aluminiu, ureol, acril, GFK/CFK si materiale lemnoase.

Producatorii profita de tehnica apreciata pe 5 axe, de comanda de generatia cea mai noua, suprafata redusa, si de raportul bun pret/calitate.

Pe langa valorile ridicate de acceleratie, precizia masinii, componentele apreciate din mecanica si electronica garanteaza siguranta de procesare si viabilitate si demonstreaza rentabilitatea seriei MD6.

Detalii tehnice MD6 Standard

Dotari

Comanda:			BWO 920 cu pregatire pentru conectare la retea

Arbore de frezare:		HSK F 63, racire cu apa, 7,5 KW de la 12.000 1/min,

pana la 24.000 1/min,

Agregat:			Agregat universal, cursa Z 650mm, B 110o

Antrenare a arborelui:		Axa X, Y, Z ax pe bile

Masa masinii:			Rotativa, plana din aluminiu , 600mm diam.

Cu cruce de nut pentru coordonate, bucse de fixare si filetate

Dispozitiv de protectie:	Capsulare partiala (alternativ totala cu capac)

Tabloul de comanda integrat

Managementul resturilor:	Carucior mobil pentru span,

optional: exhaustare de jos, evacuare span

Axa Z				Cursa 650mm

Axa B				110o (vertical +10o pana la -100o)

Axa A				360o (masa rotunda)

Domeniul de lucru in functionare cu  5 axe (dim. cubice)

Caracteristici:			La diam. scula 60mm si la lungime totala 130mm

Cilindru: 600mm diam x  400mm inaltime sau

Cub 400 x 400 x 400mm

Viteza de deplasare:		X =  45m/min, Y = 45 m/min, Z = 45m/min, A/B = 10.000o/min

Dinamica de miscare:

Acceleratie X, Y, Z		Mers rapid 3m/sec2, avans de lucru 3m/sec2

Magazia de scule :

Date :				Magazie rotunda, 10 locasuri D 60mm, lungime totala 130mm

Greutate max. 3 kg

O panza de circular cu max. 175mm

Dim. gabarit

Greutatea masinii:		ca. 3.500kg

Necesar de spatiu:		latime 3.000 x lungime 4.000 x inaltime 3.000mm

Dotare si livrare

622301	MAKA CNC MD 6

Centru de frezare de inalta capacitate cu masa rotativa cu comanda NC pe

5 axe pentru piese mici – prelucrari pana la dimensiuni cilindru diam 600 x

300mm inaltime, respectiv dimensiuni cubice 400 x 400 x 300mm inaltime.

Comanda CNC BWO 920.

Agregat de frezare cu axa B integrata 110o pentru frezari pe 5 axe, cu arbore

de frezare HSK F63, capacitate max. 10 KW, rotatii reglabile fara trepte

pana la 24.000 1/min., racire cu apa,

Cu magazie rotunda cu 10 locasuri de scule,

Masa rotunda din aluminiu cu axa de rotatie integrata de 360o, masa D600mm.

Pompa vacuum cu capacitate de absorbtie 54m3/h, 1 circuit vacuum.

Carucior mobil pentru resturi/spanuri, sub masa.

Carcasa a masinii de jur imprejur, sus deschisa,

cu usa de incarcare asigurata la contact, pe partea de deservire.

622231	Arbore de frezare cu rotor rapid  HSK E40 max. 35.000 1/min

racire cu apa, capacitate max. 6,5 KW

(pret = pret suplimentar in locul arborelui standard HSK F63

max. 24.000 1/min)

622320	Masina MD 6 inchisa sus cu capac din tabla

(la nevoie cu stuturi de racord pentru exhaustare a aerului)

629089	Duza suflanta la agregat, comandata prin functiune M

629087	Instalatie de lubrefiat pentru prelucrarea aluminiului cu 2 duze

de pulverizat, comandate prin functiune M

628183	Pret suplimentar pompa vacuum  pentru dotare

cu functionare cu lichid,  capacitate absorbtie 100 m3/h

(le nevoie prevazuta impreuna cu instalatia de pulverizat)

628965	Comanda CNC BWO 910 RC (in loc de BWO 920)

ca pupitru de comanda manual, mobil, pentru utilizare pentru

comanda si  demonstratii.

628971	Legatura retea Ethernet 10/100 cu protocol TCP/IP

pentru legarea comenzii la un PC / server al clientului

pentru transfer de files, back up, drip feed etc.

628972	Software pentru diagnoza la distanta pentru instalare pe

PC-ul/serverul clientului.

628095	Placute / versiune a comenzii in limba franceza

628096	Placute / versiune a comenzii in limba engleza

628088	Transformator pentru tensiune de functionare pentru UK 420V,

50 Hz

628098	Tensiune speciala de functionare (in afara de curent alternativ

400/420 V, 50 Hz)

Alte tipuri de comenzi se regasesc pe lista speciala, sau la cerere.

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro