MAKA PA 37 Centru de prelucrare cu tehnica pe 5 axe         OK

pentru prelucrari foarte rapide ale profilelor din aluminiu

Posibilitati de utilizare:

Centrul universal HSK de prelucrare PA 37 in constructie grea tip portal mobil cu actionare Gantry se potriveste special pentru prelucrari precise ale profilelor..

Producatorii de profile tehnice din constructia de vehicule si vehicule pe sine, precum si producatorii din intreprinderile de presare a aluminiului si cei de articole sanitare, de ferestre, usi de apartament si profile de fatada, apreciaza posibilitatea de prelucrare pe 6 parti.

Masina convinge prin inalta flexibilitate: frezarea, taierea, gaurirea/taierea de filete este posibila in aproape orice unghi; agregatul de frezare de inalta capacitate si magazia mare de scule fac posibila prelucrarea completa intr-o singura fixare; profilele groase dar si piesele masive cu volum mare de aschiere sunt prelucrate cu precizie constanta, economic.

Constructia dinamica, stabila, ghidajele precise, lubrefierea minimala pentru racire, tehnica de fixare solida cu mese cu console rapid reglabile, transportul resturilor in rezervor mare pentru spanuri, generatia cea mai noua de comenda si tehnica apreciata pe 5 axe de la MAKA sunt doar cateva avantaje ale seriei PA 37, care garanteaza rezultate optime.

Detalii tehnice PA 37 Standard

Dotari

Comanda:			Siemens 840 D cu PC integrat in pupitrul mobil sau

BWO 920 cu pregatire pentru legare la retea

Arbore de frezare:		HSK F 63, racire cu apa, 12 KW de la 6.000 1/min,

Rotatii 1000 pana la max. 24.000 1/min reglabil fara trepte

Agregat:			Agregat universal cursa Z 800mm, A 540o, B +/- 98o

Exhaustare:	Dispozitiv de captare spanuri pe agregat CNC, reglabil pe

inaltime, racord 1 x D 300

Antrenare a arborelui:		Axa X – bara dintata

Axa Y – bara dintata, actionare Gantry

Axa Z – ax pe bile

Masa masinii:			8 console din otel cu nut T, reglabile rapid

Statia de fixare:		2 statii de fixare

Dispozitiv de protectie:	Cabina se deplaseaza cu disp.de siguranta

Domeniu de lucru in functionare cu 3 axe

Caracteristici:			Diam. scula 160mm, lungime totala 160mm

X = 600mm, Y = 7400mm, Z = 420mm

Domeniu de lucru in functionare cu 5 axe

Caracteristici:			Diam. scula 160mm, lungime totala 160mm

X = 600mm, Y = 7000mm, Z = 420mm

Viteza de deplasare:		X =  45m/min, Y = 45 m/min, Z = 24m/min, A/B = 10.000o/min

Magazia de scule :		Magazie pe lant, locasuri 12 (standard), posibil 16, 24, 32

Date :				Diam. 160mm, lungime totala 160mm (D 90mm la magazie

cu 24, 32 locasuri)

Greutate scula max. 6 kg,

Panza circulara pana la max. 350mm diam., pickup pentru panza

D 450mm

Dim.gabarit :

Greutatea masinii :		ca. 8500 kg

Necesar de spatiu:		ca. 5700 x 13600 x inaltime 3600mm

Dotare si livrare

625402	MAKA CNC PA 37 pentru prelucrarea profilelor de aluminiu

Prelucrari  in 5 axe dim. 600 x 7000 x 420mm (Y/X/Z)

Comanda CNC SIEMENS 840D sau la alegere BWO 920,

agregat universal pentru frezari pe 5 axe, 12 kW / max. 24000/min

HSK F63, magazie pe lant cu 12 locasuri,

Dispozitiv de pulverizare cantitati minimale cu 3 duze de pulverizare

pentru racirea sculei aflate in functionare.

Masa:

8 console cu unitati pneumatice de fixare profile, pentru

utilizarea de mandrine de prindere rapide,

incl.  1 set de dispozitive de prindere pentru piese dreptunghiulare

Impartirea suprafetei mesei in 2 statii de fixare cu comanda

pentru lucrari in 2 statii, 2 opritoare pe lungime ce pot fi coborate

628142	Locas pickup panza circular max D 450mm in magazia pe lant

629201	Magazie de scule pe lant – completare la 16 locasuri (in loc de 12)

629202	Magazie de scule pe lant – completare la 24 locasuri (in loc de 12)

629203	Magazie de scule pe lant – completare la 32 locasuri (in loc de 12)

628414	Traverse de sustinere suplimentare cu unitati de prindere profile, fiecare

628101	Mandrine rapide pentru dispozitivul pneumatic de fixare PA 37

pentru profilele clientului	pret la cerere

628102	Pozitionare NC a consolelor la lungimea masinii, per consola

plus la SIEMENS 840D per NC consola poz. extra 	si la SIEMENS 840D este obligatoriu:

628954	Functiune de comanda SIEMENS “Safety integrated”

= pret de baza, plus pt PA 37 cu 8 NC console, pret suplimentar

si impreuna cu :

628172	Siguranta cu covor pe partea de deservire ca protectie utilizator, per m

(la Y 7000mm = 9 m necesari

Protectie la BWO 920 si pozitionare consolela cerere)

628116	Evacuare span pentru PA 37, Y 7000mm

628106	Ingradire de siguranta conform CE, axa Y 7000mm

s a u

628104	Protectie frontala dreapta / stanga pentru PA 37

conform CE la expunere masina cu spatele la perete fix, gard de

zabrele 2100mm inaltime, 1 usa de acces

Alte tipuri de comanda sau dotari – la cerere.

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro