MAKA PE 70 Centru cu comanda numerica cu 5 axe                   OK

pentru utilizari universale in prelucrarea lemnului

Posibilitati de utilizare:

CNC-ul universal PE 70, cu 5 axe de prelucrare, in constructie tip Gantry, este modelul economic  cu ghidare portal, care se recomanda  la prelucrarea treptelor,ferestrelor, usilor,si a altor piese lungi.

Masina are o magazie de scule orizontala, rotunda, un sistem de ghidare dublu pe axa X, o comanda Bosch Rexroth MTX si un recipient de colectare a spanului, pozitionabil pe inaltime.

Producatorii profita de tehnica perfectionata, cu 5 axe, cea mai noua tehnica de comanda si un raport pret-calitate excelent.

Pe langa rapiditatea si exactitatea masinii, componentele de calitate garanteaza, in mecanica si electronica, siguranta in procesare precum si fiabilitate lunga si demonstreaza avantajele noii linii PE 70.

Detalii tehnice PE 70 Standard

Dotari

Comanda:	Bosch Rexroth MTX, pupitru de comanda mobil cu  ecran plat 15”, PC integrat, racord de retea, Windows XP, tehnica digitala de actionare functiuni de siguranta integrate

Arbore de frezare:	HSK F 63, racire cu apa, 7,5 KW, (10 KW) de la 12.000 1/min, rotatii pana la 24.000 1/min (26.000 1/min), reglabil fara trepte

Agregat:	Agregat universal cursa Z 550mm, A 540o, B +/- 98o, A/B in unghi de 50o

Exhaustare			Dispozitiv de captare span, reglabil pe inaltime, racord 1 x 300

Antrenare a arborelui:		Axa X – ax pe bile

Axa Y – bara dintata, optiune tip Gantry

Axa Z – ax pe bile

Masa masinii:			8 console suport cu reglare rapida

la Y = 6.000mm

Statia de fixare:		pentru incarcare alternativa pe Y = 6.000mm

2 statii, fiecare dotata cu 1 circuit de comanda vacuum, 3 circuite de comanda (circuite pneumatice cu presiune controlata)

Dispozitiv de siguranta:	cabina de protectie mobila cu aparatoare de siguranta

Dimensiuni de lucru in  3 axe

Caracteristici:			Diam scula 160mm, lungime totala 160mm

X = 1.250mm, Y = 5.900 mm, Z = 300 mm

Dimensiuni  de lucru in  5 axe

Caracteristici:			Diam. scula 160mm, lungime totala 160mm

X = 1.250mm, Y = 5.700mm, Z = 300mm

Viteza de deplasare		X =  45m/min, Y = 45 m/min, Z = 24m/min, A/B = 10.000o/min

Magazia de scule

Date :				Magazia de scule orizontala, rotunda, locasuri pentru 20 de scule,

Diam 90mm, lungime totala 160mm, la sortarea sculelor pana

la D 160mm posibil, greutate scula max. 6 kg,  panza circular

pana la max. 350mm diametru, greutate totala ca. 60 kg,

optional magazie pe lant, orizontala cu 32 de locasuri

Gabarit

Greutate masina :		ca. 8.000 kg la NL 6.000mm

Necesar de spatiu 		ca. latime 6.300 x  Lungime 11.500 incl. cu spatiul de deservire

la NL 6.000mm		si spatiul de siguranta

Dotare si livrare

625351	MAKA CNC PE 70, 1250 x 4000 x 300mm

Comanda CNC BOSCH REXROTH MTX, agregat universal pt.

frezari pe 5 axe, max. 10 kW / max 24.000 1/min, HSK F63,

magazie de scule rotunda, orizontala, cu 20 de locasuri; 6 console

/ 4 opritoare piesa ce pot fi coborate, 12 suporti bazis cu

ventuza vacuum rotunda cu diametru 110mm; 1 pompa vacuum

128m3/h cu rezervor intermediar 250 l, 1 cicuit al spanului, cabina de

protectie ce se deplaseaza impreuna cu suportul agregatului.

625352	MAKA CNC PE 70, 1250 x 6000 x 300mm

aceeasi instalatie, dar in axa Y de 6000mm, 8 console

/ 2 x 4 opritoare de piesa ce pot fi coborate, 12 suporti bazis cu

ventuza vacuum rotunda diametru 110mm, si impartirea lungimii

mesei in 2 statii de fixare cu comanda pt 2 campuri de lucru

625356	Ax de frezare PE 70 HSK F63 12 KW / max. 24.000 1/min

(in locul 10KW)

625360	Magazie de scule PE 70, pe lant, pret suplimentar

Magazie de scule orizontala, pe lant, cu 32 locasuri pentru scule

a cate 90mm diam., respectiv sortat pana la 160mm diam.

625361	Unitate de gaurit PE 70, 7 arbori liniari pe directia X, C/C 32mm

la nevoie pot fi livrati 1 – 2 arbori ca dubla gaurire orizontala, sau

625362	Unitate de gaurit PE 70 de forma L, 7 arbori  in X /	5 arbori in Y,

C/C 32 mm. La nevoie pot fi livrati cate 1 - 2 arbori cu dubla gaurire

629189	Arbore palpator HSK F63 pentru faze de cant, de exemplu la

trepte / inel palpator  130 mm diametru

628820	Sina de ghidare 1000mm, poate fi coborata pneumatic

628277	Pachet ventuze vacuum pt. prelucrare trepte, pret suplimentar

(din 17 buc rotative, in locul celor 12 ventuze standard)

629113	Dispozitiv de fixare pentru balustrii / elem. curbe (4 unitati de fixare)

629115	Alta unitate(i) individuala de fixare pentru balustri / elem.curbe fiecare

629165	Dispozitiv de fixare trepte cu dispozitiv tip lift, incl. comanda

628109	Banda de transport aschii Y 4000mm

628110	Banda de transport aschii Y 6000mm

625358	Ingradire cu zabrele, de siguranta, conform CE, axa Y 4000mm,

pentru partea din fata si spate, gard din zabrele ca. 2100mm

inaltime, 1 usa de acces

625359	Ingradire cu zabrele de siguranta conform CE, axa Y 6000mm

sau

628104	Protectie frontala dreapta / stanga pentru PE 70

625357	PE 70 cu comanda CNC BWO 920 pret suplimentar

(in locul Bosch Rexroth MTX)

BWO 920 pentru frezare pe 5 axe cu functiune RTCP, RAM 1 mB.

Pupitru de comanda mobil cu display Touch Screen TFT 10,4”,

Racord retea pregatit Ethernet 10/100 cu protocol TCT/IP

(Microsoft) pentru legarea comenzii la un calculator al

clientului, pentru transferul de documente, back up, drip-feed etc.

Interfata este bucsa de contact in tabloul de comanda MAKA

(RJ 45). Pentru legarea la retea este necesara comandarea

software-ului de retea conform Art. Nr. 628971.

628971	Software pentru retea BWO 920 pentru Ethernet 10/100 cu

protocol TCP/IP pentru legarea comenzii la serverul clientului /

PC pentru transferul de documente, back up, drip feed etc.

Placa pentru retea din PC-ul clientului si software-ul trebuie

instalate de client pe PC sau.

628972	Software de diagnoza de la distanta BWO 920 pentru instalare

pe PC-ul /serverul clientului (doar impreuna cu software-ul de

retea 628971). Softwar-ul si modemul trebuie instalate pe PC-ul

clientului de catre client)

625365	Sistem WOP pentru PE 70, NC-HOPS 4.2 Basic, prima licenta,

incl. Postprocesor pachet Basis NC-HOPS 4.2 pentru variante cu

macrotehnica – deservire mai usoara prin fereastra de dialog si

geometrie ajutatoare.

Prelucrare pe mai multe fete pana la 5 axe.

DXF-Import pentru frezari verticale si gauriri verticale.

Prezentare a piesei 3D si simulatie 3D.

Incl. Postprocesor pentru 5 axe cu comanda BOSCH.

La dotarea masinii cu BWO 920, software-ul trebuie instalat

pe PC-ul clientului, care este legat la comanda prin retea.

Necesar: Windows ‘98SE, Windows 2000, Windows XP.

625366	Sistem WOP pentru PE 70, NC-HOPS 4.2 Bazis, a doua licenta

625367	Sistem WOP NC-HOPS optiune 4.2 aCADemy (2D CAD)

pret suplimentar

625368	Scolarizare sistem WOP NC-HOPS 4.2

Seminare la DIREKT, 2 persoane, (recomandat 3 zile)

Pentru fiecare pers. in plus, pret suplimentar pe persona

625369	Montare masina la client, pe zi

(durata maxima ca. 2 zile), plus costuri de transport

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro