MAKA SM 20 Centru universal cu comanda numerica    OK

pentru prelucrarea pieselor plane din lemn si material lemnos

Posibilitati de utilizare:

Centrul universal de comanda numerica din seria SM, in constructie tip portal, va fi folosit la prelucrari diverse ale pieselor plane din lemn si material lemnos. Placi, fronturi de bucatarie, trepte si alte piese pentru mobila sunt piesele principale ce pot fi prelucrate prin tehnica cu 3 sau 4 axe.

Constructia acestei serii are la baza un concept apreciat. Constructia stabila a masinii, tip portal fix, in combinatie cu un agregat de inalta capacitate, fac posibile rezultate de frezare de inalta calitate la mare dinamica de miscare.

Un standard mai inalt de siguranta va fi garantat prin mutarea operatiilor de lucru in spatiul din spate al masinii, pe partea din spate a portalului fix.

Optional poate fi montat un dispozitiv termo de finisare, care face posibila netezirea prin presiune si temperatura a fibrelor lemnului dintr-o placa MDF frezata, si placa astfel prelucrata poate fi lacuita fara alte prelucrari.

Acest procedeu inovativ evita eliminarea prafului fin din lemn si lac si duce la un cost scazut per piesa.

Date tehnice SM 20 Standard:

Dotari

Comanda:			Siemens 840 D cu PC integrat in pupitrul mobil sau

BWO 920 in pupitrul mobil

Arbore de frezare:		HSK F 63, racire cu apa, 12 KW de la 12.000 1/min

Rotatii pana la 24.000 1/min reglabile fara trepte

Agregat:			Agregat universal cursa Z 500mm

Exhaustare:			Dispozitiv de captare spanuri pe agregat

Racord central 1 x D 200mm

Antrenare a arborelui:		Axa X – bara dintata

Axa Y – bara dintata

Axa Z – ax pe bile

Masa masinii:			Masa raster din material stratificat cu frezari de nut

Statia de fixare:		Dispozitiv de fixare cu vacuum,

1 circuit vacuum per masa

Dispozitiv de siguranta :	Ingradire de siguranta cu usi in partea din spate a masinii

Disp. de siguranta la mese si portal, perete de mijloc,

Perdea de lamele de siguranta la intrarea  meselor

Domeniul de lucru in functionare pe 3 axe

Caracteristici:			Diam. scula 160mm, lungime toatala scula 160mm

X = 1.500mm, Y = 1.500mm, Z = 250mm

Masa tandem:			X = 2 x 1.500mm, Y = 1.500mm, Z = 250mm,

Domenii mai mari, optional

Viteza de deplasare :		X = 45m/min, Y = 45m/min, Z = 24m/min, A/B = 10.000o/min

Magazia de scule		Magazie rotunda de scule, 8 locasuri scule (standard)

Date :				Diam 160mm, lungime totala 160mm

Optional magazie de scule pe lant de 12,16, 24 sau 32 locasuri

(la magazie de 24, 32 fiecare D 90mm, max. D 160mm la sortare)

greutate scula max. 6 kg

Dim. de gabarit

Greutatea masinii:		ca. 10.000 kg la cursa Y 1.500mm

Necesar de spatiu:		dupa planul de fundament si suprafata

Dotare si livrare:

621010	MAKA CNC SM 20s, centru pentru trepte, 1500 x 1000 x 180mm

Comanda CNC SIEMENS 840D sau la alegere BWO 920,

1 agregat universal pentru frezari pe 3 axe, 12 kW / max. 24.000 1/min.,

HSK F63, cu magazie rotunda cu 8 locasuri ce se deplaseaza impreuna,

Masa masinii pentru productia de trepte,

Cu dispozitiv extensibil si vacuum pentru reglari automate corespunzatoare

marimii placii neprelucrate / formei treptelor,

marime max. placa neprelucrata 1500x800mm la 200mm cursa deschidere.

Suport piesa dupa sectiunea centrala sau linie laser de orientare (optional)

621021	MAKA CNC SM 20s, 1500 x 1500 x 250mm

Comanda CNC SIEMENS 840D sau la alegere BWO 920,

1 agregat universal pentru frezari in 3 axe, 12 kW / max. 24.000 1/min.,

HSK F63, cu magazie rotunda cu 8 locasuri ce se deplaseaza impreuna,

Masa masinii in configurare ca masa raster.

621031	MAKA CNC SM 20t, de 2 ori 1500 x 1500 x 250mm

Comanda CNC SIEMENS 840D sau la alegere BWO 920,

1 agregat universal pentru frezari pe 3 axe, 12 kW / max. 24.0001/min.,

HSK F63, cu magazie rotunda cu 8 locasuri ce se deplaseaza impreuna,

Masa masinii in configurare ca masa raster.

621032	MAKA CNC SM 20t, de 2 ori 1500 x 2250 x 250mm

Comanda CNC SIEMENS 840D sau la alegere BWO 920,

1 agregat universal pentru frezari pe 3 axe, 12 kW / max. 24.0001/min.,

HSK F63, cu magazie rotunda cu 8 locasuri ce se deplaseaza impreuna,

Masa masinii in configurare ca masa raster.

621033	MAKA CNC SM 20t, de 2 ori 1500 x 3000 x 250mm

Comanda CNC SIEMENS 840D sau la alegere BWO 920,

1 agregat universal pentru frezari pe 3 axe, 12 kW / max. 24.0001/min.,

HSK F63, cu magazie rotunda cu 8 locasuri ce se deplaseaza impreuna,

Masa masinii in configurare ca masa raster.

628327	Axa vector C, domeniul de rotire CNC 360o

628062	Axa Z mai inalta la 800mm  pt. inaltimea Z

420mm, per agregat

629232	Ax de frezare HSK F63 12kW /max. 26.000 1/min (in loc de

max. 24.000 1/min)

629233	Ax de frezare HSK F63 20 kW /max. 24.000 1/min (in loc de 12 kW)

629205	Lant de scule – in loc de magazia rotunda, 12 locasuri

629201	Magazie de scule pe lant – completare la 16 locasuri (in loc de 12)

629202	Magazie de scule pe lant – completare la 24 locasuri (in loc de 12)

629203	Magazie de scule pe lant – completare la 32 locasuri (in loc de 12)

629002	Unitate de gaurit multiplu cu 13 arbori verticali

montata pe agregatul principal, 5 arbori verticali pe X / 9 in Y

629003	Unitate de gaurit multiplu cu arbori 13 V/2 H

montata pe agregatul principal, 5 arbori verticali pe X / 9 in Y

2 arbori orizontali cu cate 2 exhaustari, 1 x in X, 1 x in Y

629008	Unitate de gaurit multiplu cu 20 arbori verticali

montata pe agregatul principal, 7 arbori verticali in X / 14 in Y

629009	Unitate de gaurit multiplu cu arbori 20 V/2 H

montata pe agregatul principal, 7 arbori verticali in X / 14 in Y

2 arbori orizontali cu cate 2 exhaustari, 1 x in X, 1 x in Y

629004	Cursa pneumatica pentru unitatea de gaurit multipla

obligatorie!!!

628058	Unitate de gaurit multipla cu propria axa X si cu axa Z de 250mm

13 arbori, cu alegere individuala, asezati in forma L =

7 arbori verticali in X, 3 arbori verticali in Y si

3 arbori dubli orizontali, cu gaurire in axa X

628064	Unitate de gaurire multipla ca anterior, dar fara propria axa X

(= cu bara  fixa cuplata pe agregatul principal)

628059	Dispozitiv de rotire pentru unitatea de gaurit multiplu

pneumatic pentru 2 pozitii pentru utilizarea la alegere a unitatii de gaurit

(si impreuna cu circularul de nutuit) in axa X sau Y

628060	Circular de nutuit, montat pe unitatea de gaurit multiplu, adancime de

taiere max. 20mm, functionare in axa X, respectiv cu dispozitivul de

rotire in axa X si Y

628063	Axa Z mai inalta 800mm cursa pentru unitatea de gaurit

(necesar la agregatul principal cu axa Z marita 800mm cursa)

628973	Comanda CNC BWO 930/10” cu PC integrat cu Windows XP

(pret suplimentar fata de SIEMENS 840 / BWO 920)

sau

628974	Comanda CNC BWO 930/15’’ display cu PC integrat cu XP

Alte tipuri de comenzi se regasesc pe lista speciala, sau la cerere.

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro