## MAKA-Masina automata de rindeluit pe 4 fete mod. VS 18/4

Detalii tehnice:					Art.Nr.

G703000

Tensiunea de functionare:				400V

Motoarele din dotare:					4 kW - arborele de rindeluit

5,5 kW	- dreapta/stanga -arborele vertical

4 kW - arborele de grosime

3 x 0,75 kW - motorul de avans

0,20 kW - motorul de reglare a inaltimii

Latimea de lucru min/max.				10/180 mm

Inaltimea de lucru min/max.				6/120 mm

Lungimea de lucru min.				380 mm

Viteza de avans					8 m/min.

Lungimea mesei suport				2000 mm

Viteza de rotatie a axului				6000 rot/min.

Diametrul capului de rindeluit			Ø 125 mm

Diametrul axului					Ø 40 mm

Diametrul valtului de avans 				Ø 140 mm

Incluzand:	-4 capete de rindeluit 130/190 x 125 x 40 mm

-freza pentru falt 145 x 12 x 40 mm

-ax vertical dreapta cu reglare pe orizontala +5/-2,5 mm

pentru profilari simple cu scula Ø 120-140 mm

-portcutit

-afisaj digital 1/10 mm ptr. inaltimea / latimea de rindeluit

-role cauciucate de transport la iesire

-2 stuturi de exhaustare Ø 100/120 mm

-reglarea grosimii prin limitator la intrare

-carcasa antizgomot cu iluminare

-sistem de avans fara lant, prin motoare de antrenare

-construit conf norm. CE

MAKA - mod. VS 22/4 dotare identica cu VS 18/4,

dar cu latimea de lucru de 220 mm				G704000

Dotari optionale:						Art.Nr.

-ungere automata mesei					G703001

-cap de rindeluire TERSA cu placute de frezat

falt in loc de cap normal - pt. 180 mm			G703002

-idem pentru VS 22/4 pentru 220 mm			G704002

-rola mecanica de presat 					G703003

-cilindru de alimentare cu cursa pneumatica			G703004

-masa de lucru 2.500 mm					G703005

-viteza de avans 6 + 12 m					G703006

-element de presare pneumatica pt. sistemul de avans	G703007

-motor de 5,5 kW in loc de 4 kW	la fiecare mot.		G703008

-motor de 7,5 kW in loc de 5,5 kW	la fiecare mot.		G703009

-motor de 9 kW in loc de 5,5 kW	la fiecare mot.		G703010

-role cauciucate pentru avans, cu latimea de 30/50 mm	G703012

-role de avans din otel, cu latimea de 20/30/50 mm		G703013

-cilindru de transport cu antrenare motorica, la iesire	G703014

-frane de motor pentru toate motoarele			G703015

-ax de grosime pentru scule 125-140 mm pentru profilare	G703017

-ax verical dreapta pentru scule 100-140 mm			G703018

Accesorii recomandate:

•Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. FT 400

•Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 160

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro