# MAKA - Masina de frezat cu ax inclinabil pe ambele parti

# mod. SF 4510i

### 400 V/ 4kW

Detalii tehnice:						SF 4510i

Art.Nr. 	1522 0000

## Dimensiunile mesei 						mm 1100 x 750

Reglare unghi							-45 +45o

Dorn de frezare 						MK 5/30

Turatii 	-rot/ min						1500-3200-4500-6000-9000

Scula maxima- 						mm 300 x 60mm

Stel de frezare cu reglare fina bilaterala si reglare

centralizata, precum dispozitiv de protectie si de presare

pentru frezari

Inclusiv:

- Sensul de rotatie stg.-dr

-Opritor de frezare cu reglare centrala si afisaj digital

mech. si buton de anulare, diametrul max. al sculei

260 mm

- Stuturi de racordare sus-jos 120 mm

- Reglarea inaltimii si a unghiului prin

manivela, cu un afisaj 1/10mm pt. inaltime

- Intrerupator principal cu protectie

- Priza pentru avans

- Frana de motor automata

- Dotare conform CE

Dotari optionale:						Art.Nr.

-Dorn de frezare suplimentar MK5/40 mm ,

compl. cu inele						G000113

- Dorn de frezari pentru mandrina				G000114

- Mandrina							G000115

-Masa pentru cepuire  –45 +45 grade, cu disp. de

prindere excentric si opritor Alu Telescop pentru

unghiuri = dotare "Z"					G305003

-Prelungitor de latime, numai pe dreapta  (pt. dotare Z)	G305004

-Prelungitor de latime dr. + stg. cu suport de rame

extractabil, latimea totala = 2.000 mm = dotare "V"	G305005

-Falci de opritori integrali compl. cu bolt si cu distantier 	G000112

-Placi de aluminiu pentru opritor				G000118

-Motor 5,5 kW in loc de 4 kW				G305007

-Motor 7,5 kW in loc de 4 kW				G305008

-Dispozitiv de rabatare a stelului de frezat			G000116

-Intrerupator automat stea-triunghi				G305009

-Panou de comanda superior incl. pornire automata

stea-triunghi							G305010

-Reglarea electrica a inaltimii si a unghiului cu afisaj  LED 	G305012

Pentru o productie universala inclusiv ferestre va recomandam urmatoarea dotare:

Masina de frezat SF 4510i					G305000

+ Dorn de frezare suplimentar MK5/40 mm ,

compl. cu inele						G000113

+ Masa pentru cepuire  –45 +45 grade, cu disp. de

prindere excentric si opritor Alu Telescop pentru

unghiuri = dotare "Z"					G305003

+ Prelungitor de latime, numai pe dreapta  (pt. dotare Z)	G305004

+ Motor 5,5 kW (statt 4 kW)					G305007

+ Dispozitiv de rabatare a stelului de frezat			G000116

+ Intrerupator automat stea-triunghi				G305009

Accesorii recomandate:

•Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. U3000

•Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 12/14

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro