### MAKA - Masina de gaurit multiplu mod. GF 23

400 V / 1,5 kW

Detalii tehnice:						GF 23

Art.Nr.	G352000

23 axe de gaurit, distanta 32 mm, 12 x dr., 11 x stg.

cu reglare pneumatica de la 0 - 90°, cu punct mecanic fix la 45°

turatia 2800 rot./min.

distanta maxima intre virfurile burghielor 704 mm

adincimea max. verticala de gaurire 100 mm

grosimea max. a piesei 90 mm

2 cilindrii de fixare

presiunea de functionare 6-8 atm.

Greutate cca. 340 kg

Incluzand:

- stel lateral 3000mm (divizibil 2x1500mm), cu 4 opritori rabatabili

- avans de gaurire pneumatic

- 5 cuple rapide, cleme de prindere 10mm

- afisaj analog pentru grosimea piesei

- pedala de picior pentru pornire, citirea imediata a adancimii

- prin sistemul “spiral”patentat

- executie conform normelor C.E.

#### MAKA - Masina de gaurit multiplu mod. GF 27		G352001

##### 400V/ 1,5 kW

identic cu modelul GF 23, dar cu 27 de axe

#### MAKA - Masina de gaurit multiplu mod. GF 35		G352002

##### 400V/ 1,5 kW

identic cu modelul GF 23, dar cu 35 de axe

Dotari optionale:

( nu sunt incluse in pretul standard al masinii )		Art.Nr.

- Cupla rapida cu clema de 10 mm				G352003

- Cilindru pneumatic de fixare, suplimentar			G352004

- Opritor rabatabil suplimentar				G352006

- Opritor in unghi 45o					G352007

- Stel din aluminiu de 1,5 m cu 2 opritori			G352008

Pentru fiecare masina aveti nevoie de atatea cuple rapide cate burghie doriti.

Accesorii recomandate:

•Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. U3000

•Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 12/14

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro