MAKA - Ferastrau panglica Model HB 400-700

Acest model este o masina cu o constructie sudata, solida cu volantele captusite cu cauciuc pentru a nu se incarca static. Inaltimea de lucru se regleaza mecanic, iar panza este ghidata atat in partea de sus cat si in partea de jos de cate 3 role de ghidare.

Masa de lucru se poate inclina de la 0-20o. Liniar montabil pe ambele parti, intinzator pentru panza si perii de curatare. Mai are 2 stuturi de exhaustare cu diametrul de 100mm, frana de motor. Intrerupator de urgenta cu sistem de blocare al panzei. Masina se livreaza cu panza si sculele necesare pentru schimbarea acesteia.

Dotare conform normelor CE.

Detalii tehnice:		HB 400	HB 500	HB 600	HB 700

Art.Nr.			G501000	G502000	G503000	5013 0000

Diametrul volantei,mm	400		500		600		700

Masa de lucru, mm		500x400	680x515	810 x 580	995 x 700

Inaltime / latime max,mm	230x390	300x480	365 x 580	440 x 680

Latimea rolelor,mm		25		35		35		40

Turatia	 rot/min		780		700		780 		750

Lungimea panzei,mm		3.150		3.950		4.390		5.110

Motor kW			1,1		1,5		2,2		3,0

Greutate kg			120		275		325		490

Dotari optionale:				Art.nr

Pentru HB 400

-role de transport al utilajului 			G000103

-motor 220V					G501001

-nut de masa cu opritor in unghi		G500101

-2 turatii					G503004

Pentru HB 500

-role de transport al utilajului 			G000103

-motor 2,2 kW					G502001

-dotare stanga (standard dreapta)		G502003

-nut de masa cu opritor in unghi		G500101

-2 turatii					G503004

Pentru HB 600

-role de transport al utilajului 			G000103

-motor 3,0 kW					G503001

-dotare stanga (standard dreapta)		G503003

-nut de masa cu opritor in unghi		G500101

-2 turatii					G503004

Pentru HB 700

-role de transport al utilajului cu

sistem de rabatare				G000101

-motor 4,0 kW					G504001

-dotare stanga (standard dreapta)		G504003

- 2 turatii 12,5/25m/sec			G504004

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro