MAKA - Ferastrau panglica Model HB 800-900

Acest model este o masina cu o constructie sudata, solida cu volantele captusite cu cauciuc pentru a nu se incarca static. Inaltimea de lucru se regleaza mecanic, iar panza este ghidata atat in partea de sus cat si in partea de jos de cate 3 role de ghidare.

Masa de lucru se poate inclina de la 0-20o. Liniar montabil pe ambele parti, intinzator pentru panza si perii de curatare. Mai are 2 stuturi de exhaustare cu diametrul de 100mm, frana de motor. Intrerupator de urgenta cu sistem de blocare al panzei. Masina se livreaza cu panza si sculele necesare pentru schimbarea acesteia.

Dotare conform normelor CE.

Detalii tehnice:			HB 800	HB 900	HB 900/R1

Art.Nr.				G505000	G506000	G507000

Diametrul volantei,mm		800		900		900

Masa de lucru,mm			1090 x 810	1205 x 810	1.205 x 810

Inaltime / latime max,mm		390 x 790	450 x 880	450 x 880

Latimea rolelor,mm			40		50		70

Turatia rot/min			680 		704 		704

Lungimea panzei,mm			5.485		6.200		6.230

Motor kW				4		5,5		11

Greutate kg				650		725		850

Dotari optionale:					Art. Nr.

Pentru HB 800

-role de transport al utilajului cu

sistem de rabatare					G000101

-motor 5,5 kW						G505001

-dotare stanga (standard dreapta)			G505003

-2 turatii						G505004

Pentru HB 900

-role de transport al utilajului cu

sistem de rabatare					G000101

-dotare stanga (standard dreapta)			G506003

-2 turatii						G506004

HB 900 / R1

400V / 11 kW

Dotat cu:

- Diametru panza 6.170 x 75mm

- Constructie solida din otel sudat

- cu roti turnate 70mm latimea, echilibrate static si dinamic

- cu reglare mecanica pe inaltime a ghidajului superior

- sus si jos ghidare speciala a panzei

- aparatoare cuprinzatoare a panzei

- afisare a tensionarii panzei

- masa turnata inclinabila pana la 20° cu scala

- rola de ghidare la intrare,

- frana automata de motor

- racta de curatare a panzei

- interrupator de sigurata motor / interrupator principal poate incheiat

- cu siguranta la subtensiune

- interrupator automat stea-triunghi si panza standard, precum si

- Dispozitiv de avans Mod. R1 / 400V / 0,5-0,7 kW

Cu valturi din otel si deschidere pneumatica

10 viteze de avans:	2,5-4-7-12,5-20

5-8-15-25-40 m/min

Latime de lucru max. 300mm – opritor panza max 100mm

avans panza max. 200mm

Inaltime de lucru max. 330mm

Conform CE

Optionale speciale:

- Panza standard					G507001

- Panza placata cu stelit				G507002

- Tensionare a panzei pneumatice - pret suplimentar	G507003

- Motor 15kW

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro