Masina de rindeluit la grosime MARTIN mod. T 45 – T45 Contour

Oferta valabila din 01.02.2009

MARTIN produce masini de rindeluit cu caracteristici unice la nivel mondial si de o calitate atat de inalta incat se garanteaza rindeluiri perfecte si dupa zeci de ani de utilizare.

- Batiul masinii, o constructie din beton-armat specifica la masinile MARTIN, garanteaza absorbtia optima a vibratiilor si o stabilitate absoluta. In conexiune cu arborii de rindeluit optimal montati, constructia masinii este o garantie pentru suprafete excelente.

- Constructia ce minimizeaza zgomotele garanteaza un lucru silentios, in ton ca de soapta.

- Masa masinii este montata pe 4 arbori-grinzi, prin care se va prelua marea forta de impingere si de apasare.

- Comanda electronica standard cu 99 dimensiuni de rindeluire memorabile.

Detalii tehnice:     				T 45

Latimea de lucru:     				630 mm

Inaltimea de lucru:     				2,8-300 mm

Lungimea min. a piesei:    			270 mm

Grosimea max. de rindeluit / trecere:   	12 mm

Greutatea:      					ca. 1200 kg

Turatia arborelui:      				5.000 rot/min

Lungimea mesei:				1260mm

Tensiunea de lucru:      			3 ~ / 400 V, 50 Hz

Comanda:  					1 comanda axiala pentru dimensiunea de rindeluire,

memorie pt max 99 programe, tasta pentru reglarea 						manuala rapida si fina a grosimii de rindeluit cu

afisaj digital, buton pentru pornit-oprit ax de rindeluit, 						cronometru integrat pentru orele lucrate

Arbore:     		TERSA-Z4, incl. cutite,  ∅ 125mm, blocaj ax pentru schimbarea simpla a cutitelor

Masa de grosime: 				reglare electrica a grosimii cu reglaj fin, viteza cursei

10mm/s, fixarea pe 4 cilindri, suprafata fina rectificata a 						mesei,

Viteza de avans: 				2 trepte 6 / 12 m/min, poate fi selectata electric si in

timp ce lucreaza masina, valt mare cauciucat de avans 						∅ 85mm, pentru egalizarea diferentelor de

grosime la piesele neuniforme, valt cauciucat pt protectie material si cu autocuratare, schimbare simpla a 	valtului, pod de presare la intrare

Exhaustarea:      				capac de exhaustare rabatabil, cu racord de ∅ 160mm

Dispozitiv de intretinere: 			ungere centralizata, ungere lager / arbore prin niplu

Accesorii: 					1 gresor vaselina,

1 gresor ulei,

1 tub de vaselina,

1cheie fixa,

2 perechi de cutite TERSA 640mm-calitate standard

1 pereche cutite oarbe 640mm

1 scula pentru schimbarea cutitului

Dotare electrica: 		intrerupator general ce poate fi incuiat, pornire stea triunghi, cleme pentru racordarea unui exhaustor, aparat electronic pornire lina-frana, releu de protectie 	motor si bobina, protectie la subtensiune, 2 butoane de urgenta, tensiune necesara 3 ~ / 400 V – 50 Hz

Emisie de praf: 				T 45 – conform BGI 739, anexa 4

T45Contour: profilare si rindeluire pe intreaga latime.

Solutie unica la nivel mondial pentru profilare sigura a suprafetelor, la trecere. Puteti alege intre

Contour15 si 25 .

Contour15: O masina de rindeluit la grosime ce poate si profila pana la 15,5mm adancime. Cand nu este montat nici un cutit de profilat, Contour15 este o apreciata masina de rindeluit la grosime.

Contour25: Cu aceasta masina puteti profila pana la 25mm adancime a profilului, dar rindelui puteti doar pana la 5mm.

T 45 Contour15 :

7,5 kW (10 CP) cu arbore T 4505/3-a TERSA „Countur“ Z4 si 2 nuturi pentru fixarea cutitelor de rindeluit respectiv profilat, adancimea profilelor max. 15,5mm, latimea profilelor max. 630mm, latimea de rindeluit 630mm, grosimea max. de rindeluit / trecere 12mm, blocaj pentru ax pentru schimbarea cutitelor de rindea si a cutitelor profilate, incl. 1 ghidaj si lera de reglare profile pentru  Contour, cu scala.

T 45 Contour25 :

7,5 kW (10 CP) cu arbore T 4505/3-a arbori de cutit complet din otel cu 4 TERSA si 2 nuturi pt preluarea cutitelor de rindeluit si profilat, adancimea profilelor max. 25 mm, latimea profilelor max. 630mm, latimea de rindeluit 630mm, grosimea max. de rindeluit / trecere 5 mm, blocaj pentru ax pentru schimbarea cutitelor de rindea si a cutitelor profilate, incl. 1 ghidaj si lera de reglare profile pentru  Contour, cu scala.

Dotare recomandata pentru masina T45 Contour:

T4503-a Capacitate motor 11kW

T4518-a Al doilea valt cauciucat la iesire ∅ 85mm

T4511-a  Viteza de avans reglabila fara trepte 2-12m/min

Dotari optionale:

T45P01-a  Tensiune speciala, pret suplimentar

T 4501-a Motor de 7,5 kW (10 CP) 3~ / 400V, 50 Hz, pret suplimentar

T 4502-a Motor de 11 kW (15 CP) 3 ~ / 400V, 50 Hz, pret suplimentar

T 4507-a Arbore portcutit cu canale, cu 4 cutite, incl. dispozitiv

de reglare cutite (nu pentru T45 Contour)

T 4509-a 2 buc. cutite de schimb pentru portcutit cu canale HSS

18,640 x 35 x 3mm

T 4510-a Avans reglabil fara trepte 5-25m/min

T 4515-a Valt de avans segmentat la intrare-din otel, ∅ 85mm, pentru

egalizarea diferentelor de grosime de pana la 2mm, complet

T 4516-a Valt de avans la intrare-din otel cu striatii,∅ 85mm,

pret suplimentar cpl. ax

T 4517-a Valt de avans la iesire-din otel, ∅ 85mm, pret suplimentar

cpl. ax (nu pentru Contour 45)

T 4518-a Al doilea valt de avans din cauciuc la iesire, ∅ 85mm,

pret suplimentar cpl. ax

T 4519-a Al doilea valt de avans din otel la iesire, ∅ 85mm, pret suplimentar

cpl. ax (nu pentru Contour 45)

T 4520-a Masa de grosime dotata suplimentar cu valturi de alunecare,

pentru fabricile de cherestea etc., pentru lemn umed si cu rasina

T 4521-a Prelungitor masa de rindeluit la grosime, cu suprafata

630 x 450mm, rabatabil, montare ulterioara este posibila

T 4522-a Prelungitor masa de rindeluit la grosime, cu suprafata

630 x 1200mm, montare ulterioara este posibila

T 4525-a Etrier de protectie pentru T 45, pentru combinarea T45/T54

T 4530-a Dispozitiv automat de aplicat ulei, rabatabil,  incl. 1 litru de ulei

T45P02-aUlei, 1 cana de 1litru Art.Nr. 038 943 00

T 4531-a Ungere centralizata, cu pompa de ulei

Cutitele de rezerva TERSA, HSS si cu videa le gasiti in lista de preturi – “Cutite de rindeluit MARTIN.”

Dotare speciala pentru T 45 Contour

T 4503-a Motor de 11 kW (15 CP) 3 ~ /400V, 50 Hz

T 4540-a Dispozitiv de presare special pentru operatiile de profilare,

montat pe partea de iesire, incl. Papuc de pesare

T 4541-a Al doilea ghidaj, folosit la operatiile de profilare,

dubleaza posibilitatile de folosire

Dotari speciale pentru prelucrarea elementelor din plastic si a pieselor subtiri:

T 4508-a Arbore portcutit cu canale, Z 4, unghi de taiere 18o pentru plastic 	la cerere

T 4511-a Avans reglabil fara trepte 2-12m/min

T 4551-a Suprafata mesei slefuita plan in loc de rindeluita fin

T 4552-a Masa cu vid-pentru rindeluirea pieselor subtiri din plastic,

2 camere vid reglabile separat, suprafata rectificata a mesei,

2 stuturi Ø60mm pt racordarea unei suflante de vid externa

T 4560-a Vid – ventilator reglat prin frecventa. Antrenare directa,

capacitate 205m3/h, 0,5 bar vid, 4,0kW (5,3 CP) 3~ / 400V/50Hz

Livrare incl. Filtru de aer, amortizare sonora, 2 robineti de inchidere

Si 1 manometru de subpresiune, legatura masina / pompa se realizeaza

de cate client

Pentru plastic pot fi oferite si cutite TERSA cu ascutire speciala.  			Pret la cerere.

Accesorii recomandate:

•Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. FT 400

•Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 160

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro