INFO – O F E R T A

Circular de retezat VARIO - LINE 	Typ VL 110

Typ VL 170

Poz.:	1	Banda de avans la alimentare FB 250

·	valt de actionare si de deviere, cu rulementi

·	statie de fixare la valturile de intoarcere

·	banda de avans cu ghidare   lungime de transp.	7.000	mm

latime banda	250	mm

Incl. masa de insemnat

Bilateral in fata statiei de masurat, montata langa banda  de alimentare

Lungime a	3.000	mm

Latime a	400	mm

Inaltime de lucru	900	mm

Poz.:	2	Statia de masurat VOS

Statie de masurat complet automata (pe mijloc peste bandade alimentare) cu masurare automata a lungimii piesei.

- Marcarea defectelor de catre utilizator cu un creion fluorescent

- Cap optic de citire, montat, pentru marcajele insemnate

- Proces de optimizare computerizat.

Optional pot fi prelucrate marcari diferite. Marcarile fluorescente vor fi aplicate in acest caz  lateral. In functie de felul marcarii se va activa lista de taiere respectiva.

Optional poate fi integrata o masurare automata a latimii. Alegerea listei are loc pe baza latimii masurate.

Poz.:	3	Instalatia de retezat Vario-Line

Sistemul de avans cu valturi, comandat electronic, cu angrenajul de pozitionare dinamic, este cel mai puternic al seriei VARIO-LINE. Constructia stabila din otel face posibila accelerari mari si viteze de avans precum si cele mai rapide taieri la prelucrare automatizata a pieselor tivite.

Cu VARIO-LINE puteti reteza lungimi fixe, defecte, si optimiza, si aceasta cu o exactitate de pozitionare de 1-3 mm.

Sistemul de avans cu valturi contine 6 valturi de avans actionate, cu actionare de sus, care masoara si pozitioneaza in acelasi timp.

- Prin plasarea apropiata a valturilor sunt posibile lungimi la alimentare de la min. 300 mm.

- Valturile de avans sunt din dotare standard striate si nutuite spiralat.

- Optional, valturile de avans pot fi si acoperite  PU.

Dotare standard

- Actionare valturi prin 2 respectiv 3 sine cu ungere centrala permanenta

- Roti ale sinei, calite

- Sinele la o calitate si precizie deosebita garanteaza timp indelungat de functionare

- Prelucrarea sectiunilor celor mai diferite fara reglare manuala direct una dupa alta.

- Piese curbe sau rasucite pot fi alimentate fara probleme, pozitionate si taiate.

- Cilindru cursa a panzei, cu absorbtie de socuri – pentru succesiuni rapide de taiere la durabilitate lunga

- Evacuarea deseurilor direct la panza, pe banda de evacuare

- Masina complet capsulata, cu capac cu deschidere larga.

VARIO-LINE Typ VL 110

Parametrii :

- Latime lemn: 	maximal: 	350 mm

minimal:	40 mm

- Grosime lemn: 	maximal : 	110 mm

minimal:	20 mm

- Taiere sectiune: 	de la:	50 x 350 mm

Pana la:	110 x 300 mm

Date tehnice:

Taiere per cursa	0,2 - 3	s

Putere motor	5,5	KW

Panza circular	500 x 30 x 4	mm

Turatie	3.600	rot/m

VARIO-LINE Type VL 170

Parametrii:

- Latime lemn: 	maximal: 	380 mm

minimal:	40 mm

- Grosime lemn: 	maximal : 	170 mm

minimal:	20 mm

- Taiere sectiune:	de la	50 x 380 mm

Pana la:	170 x 290 mm

Date tehnice:

Durata taiere per cursa	0,2 - 3	s

Precizie de pozitionare	1-2	mm

Putere motor	5,5	kW

Panza	600 x 30 x 4	mm

Turatie	3.600	rot/m

Exhaustare:

Stuturi de exhaustare	2 x Æ 125	mm

Viteza de exhaustare	30	m/s

Necesar de aer comprimat	6	bar

Agregat de avans:

Angrenaj servo reglat electr.

Viteza de avans max.	180	m/min

incetinire / intarziere	25	m/s2

putere motor	3,5	kW

Precizie de pozitionare	± 1	mm/m

Numarul valturilor actionate	6	buc.

Inaltime de lucru (Standard)	900	mm

Poz.:	4	Comanda electronica CONTROL 6.0

Comanda electronica dezvoltata REINHARDT CONTROL 6.0 pe baze Windows CE. Cu optimizare completa dupa indicarea prioritatilor si desigur si pentru taieri individuale si programate.

Introducerea de date are loc prin monitor Touch Screen .

Pana la 10 liste de taieri si maxim 300 lungimi preprogramabile (posibilitati largite la cerere) pot fi prelucrate una dupa alta.

Optimizare completa dupa indicarea prioritatilor:

Dupa fiecare lista de taiere pot fi indicate prioritatile dorite, precum si resturile admise. Calculatorul ia in considerare urmatoarele:

·	Prioritate "Lungime"  -  lungimea mai mare

·	Prioritate "numar de bucati"  -  cel mai mare numar de bucati

·	Prioritate “valorificare”   " -  cea mai buna valorificare

·	Prioritate "resturi mai putine"  -  resturi absolute mai putine

·	Prioritate "numar de bucati si valorificare"  -  rezultatul dintre numarul de resturi x valorificare.

Sortare lungimi:

Comanda sortarii de lungimi automate va fi comandata de la calculatorul de optimizare. Pentru fiecare lungime poate fi decisa, in calculator, locul corespunzator de evacuare. Preluarea pieselor prelucrate de catre utilizator va fi usurata substantial prin sortarea lungimilor diferite.

Contabilizare automata a datelor de taiere:

·	dupa taiere, in metru si procentual:

cantitate totala, cantitate pro lista de taiere, lungime rest, deseuri.

·	dupa listele individuale de taiere:

cantitati necesare, reale si resturi cu data si ora precum si timp de prelucrare net.

Comanda masinii are loc complet automat: lungimea totala a piesei precum si piese „bune“ si „rele“ le transmite statia de masurare in calculatarul de optimizare. Acesta transmite taierea optima din lungimile din listele de taiere sub supravegherea prioritatilor impuse.

Statia de taiat imparte apoi piesa dupa programul de taiere calculat, in timp ce alte piese vor fi deja masurate si optimizate.Dupa efectuarea pozitiilor programate (s-a ajuns la numarul de bucati programate), inceteaza taierea automat.

Situatia prelucrarilor este permanent vizibila pe ecran, la accesare

Date de bilant pot fi solicitate pentru un mare numar de scopuri de calculatie si control. (fluturase de salariu, controlul calitatii, cumpararea de materiale etc.)

Taieri individuale

- Pozitionare si taiere dupa caz

- Cota se introduce prin tastatura, pozitioneaza automat si se taie

- Cota preprogramata se acceseaza si se taie automat

- Taiere automata

Taiere cu program:

Prelucrarea automata a pana la 10 programe de taiere diferite, cu / fara repetitie a programului ales.

Diagnoza

In cazul unei erori apare direct pe ecran un anunt cu cauza erorii. Pe langa aceasta, vor fi reprezentate automat de calculator, ultimele 100 situatii ale masinii. Functiuni de diagnoza cuprinzatoare va stau pentru aceasta la dispozitie. Aceste date pot fi oricand accesate si urmarite retroactiv.

Poz.:	5	Banda de avans la evacuare FB 250

Cu sortare automata pe lungime prin 5 evacuatoare  ASP 250

- 5 evacuatoare  stabile pneumatice, pe o ghidare separata, solida.

- Declansarea evacuatoarelor are loc automat prin comanda masinii

- Valturi de actionare si deviere, cu rulmenti

·	valt de returnare cu statie de fixare

Lungime de transport	10.000 mm

Latime banda	250 mm

Lacuire

Suport 	gri deschis 	RAL 7035

Piese fixe	albastru marin 	RAL 5021

Piese mobile	galben 	RAL 1021

Lacuire speciala contra pret suplimentar.

Bransament electric

Dotare electrica cu toate intrerupatoarele necesare, cablate complet pentru racordarea la retea.

- Tensiune de functionare 400 Volt si 230 V   50 Hz

- Construit modular cu:

- Banda de alimentare

- Statie de masurat

- Banda de evacuare

- Agregat de taiere

VARIO – LINE Typ VL 110

VARIO – LINE Typ VL 170

Optiuni

A:	Alimentare automata cu material

Alimentare automata cu material, cu avans pe banda . Utilizatorul alimenteaza masina independent de tact.

Masina preia piesele complet automat. Astfel devine posibila o alimentare continua – cresterea capacitatii pana la 30% (valoare practica).

Lungime minima a piesei neprelucrate 800 mm (piesele mai scurte trebuie puse direct pe masa de alimentare a masinii)						Pret la cerere

B:	Extinderea comenzii

Modul suplimentar de optimizare a calitatii

Prin marcare vor fi reliefate pe piesa, de catre utilizator, diferitele calitati. Aceste marcari cu linie vor fi citite printr-un cap optic suplimentar.

Fiecare lista de taiere poate sa fie asociata unei anumite calitati a lemnului. Corespunzator calitatii indicate a lemnului, intervine calculatorul la optimizare in lista de taieri apartinatoare.

C:	Colectare de resturi

Evacuarea resturilor prin clapeta direct langa panza de taiere.

Resturile vor fi automat evacuate din masina si cu economie de spatiu transportate printr-o banda de avans intr-un rezervor care va fi realizat de catre client.

Latime banda	300 	mm

Inaltime de evacuare	1.800 	mm

Lungime banda	2.500	mm

C1	Banda de avans cu unghi drept pe directia de trecere

C2	Banda de avans paralela cu masa de alimentare

C3	Banda de avans paralela cu masa de evacuare

D4:	Evacuarea

Masa suport Typ ALT pentru piesele impinse.

Dotare solida, stabila cu suprafata plana din otel				Lungime masa	10.000	mm

Latime masa	600	mm

Inaltime masa	900	mm

Pret suplimentar/de la min. per metru ( masa suport)

E:	Altele

E1: 	Modem pentru diagnoza de la distanta / teleservice

Via Modem pot fi solicitate, in cazul unui caz de defectiune, informatiile de diagnoza ale masinii si evaluate de catre personaul specializat al firmei Reinhardt. Pe langa aceasta pot fi controlati parametrii si date ale masinii respectiv modificati sau adaptati.

E necesara o linie telefonica analoga, daca e posibil cu doza racord TAE direct langa sau in dulapul de comanda al masinii. Trebuie asiguratao legaturadirecta cu Fa Reinhard.

Va rugam aveti in vedere ca liniile telefonice trebuie asezate separat de cele de alimentare cu curent.

E2: REINHARDT PALETTI V2.0

Premise de sistem pentru instalarea  Paletti: Windows 2000/XP, min. 400 Mhz, 128MB memorie,	 200 MB placa de memorie, carte grafica standard, racord la retea

Software:		Microsoft Excel

Acces teleservice:	ISDN / analog / Internet

E2.1 Paletti job creator

Pentru introducere, intocmire si administrare a listelor de taieri pentru instalatia de retezat.

E 2.2. Paletti data importer

Importa liste de piese specifice clientului de ex. din EXCEL, ACCESS sau date text. Clarificari pe baza datelor test sunt in orice caz necesare.

E2.3. Paletti product manager

Pentru administrarea listelor de piese specifice produsului. Microsoft EXCEL ca baza.

E2.4. Paletti print manager

Pentru comanda printerului de etichete, sistem Ink-Jet sau ecrane.

E2.5 Paletti progress checker

Pentru reprezentare grafica a pasilor de productie.

E2.6. Paletti pre-optimiser

Prin Paletti pre-optimiser se decide lungimea lemnului, cu care taierea poate fi realizata la  costul cel mai mic. Doar prin alegerea lungimilor corecte la alimentare se pot atinge economii de pana la 20 %.

E3:	Pulverizator de cerneala

Sistemul inscripteaza rapid si sigur, cu tehnologia extrem de apreciata de printare HP,  rezultatele de taiere pe

- partea de sus: in timpul taierii sistemul se aseaza automat si aplica informatia dorita pe partea de sus a piesei.

- parte pe lungime: in timp ce piesa paraseste circularul de retezat, se  aplica printarea   pe lungime, automat.

- Frontal: imediat dupa  taiere piesa va fi impinsa transversal. Astfel sistemul aplica informatia dorita automat pe partea frontala a piesei.

Cerneala ecologica pe baza de apa in cartuse in culori negru, albastru, rosu sau verde. Cartusele vor fi asezate printr-o singura miscare in sistem si pot fi imediat folosite.

Date tehnice:

Inaltime de inscriptare	12,5	mm

Temperatura mediului:	5° pana la 40°	C°

Umiditate relativa:	10 pana la 90	% (necondensabila)

Cu aparatul pot fi printate si coduri de bara obisnuite. Suprafata mai mare de printare, la cerere.

Exemplu (12,5 mm inaltime):

E4:	Masa lift TLH 4000

Pentru ridicarea stivelor la nivel comod de lucru. Comanda are loc prin intrerupator de picior, prin utilizator. Viteza de coborare este reglabila printr-un ventil de franare.

Date tehnice:

Masa prin foarfecare dubla orizontala

Cursa utila	820	mm

Inaltimea constructiei	230	mm

Suprafata platformei	2600 x 800	mm

Capacitate de sustinere	4.000	kg

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro

Datele dvs

Va rugam notati datele dvs pentru piese. Noi va putem intocmi rapid si precis o oferta individuala. Circularele noastre si instalatiile pot prelucra, cu dotari corespunzatoare, aproape toate dimensiunile.

Alimentare material:

manual		destivuire mecanica			destivuire vid

dimensiuni stiva in mm:	L        	x l       	x i

greutate stiva (kg):		maximal:      	greutate piesa:

sipci de stivuit:	da		nu

Piese de prelucrat:

Lungime de alimentare a piesei:	min.:		mm	max.:		mm	ø:		mm

Grosime de alimentare a piesei:	min.:		mm	max.:		mm	ø:		mm

Latime de alimentare a piesei:	min.:		mm	max.:		mm	ø:		mm

Sectiunea piesei:	min.:	x		mm

max.:	x		mm

ø:	x		mm

Lungimea de evacuare a piesei in mm:	min.:	     	max. 	     	 ø:

Vor fi prelucrate concomitent grosimi diferite (in 1 Charge) 	da  		nu

Vor fi prelucrate concomitent latimi diferite (in 1 Charge)  	da  		nu

Tipul lemnului:	     	uscat	da  		nu

tivit:		netivit		nerindeluit		rindeluit			profilat

cantitate de prelucrare: 	      m.

Tipul prelucrarii:

retezare:		toleranta de lungime:	+ 1 - 3 mm 		+ 0,5 mm  		+ 3 mm

retezare defecte:	da  		nu

optimizare:		nu  	  			distante Rastermaße (optimizare partiala) 		latime

liste ref. comanda 	(optimizare completa)

calitate

1	 2	 3	 4

program de taiere	da  		nu

etichetare:	nu  	etichete  		frontal TS  		sus TS

sortare:		nu  	numarul locurilor de sortare (buc):

incarcare dubla:

masurare:	masurare latime		masurare grosime

legarea la alta masina: 	da 			nu