Freza pentru elemente curbe STEGHERR tip BOF

Freza speciala pentru profilarea sipcilor curbate sau arcuite din lemn masiv sau din lamele incleiate.

Frezarea are loc de sus in contra sensului sau in sensul de avans. Sistemul de avans flexibil cu 5 role se adapteaza singur formei piesei, si ghideaza piesa sigur si fara a deforma profilul, prin masina. Bucatile taiate pot  fi puse pe un sablon si frezate.

Avansul e fara trepte reglabil de la 1 pana la 7m/min.

Se pot folosi scule cu cursa de min. 120mm si max. 160mm si latimea de max. 100mm pentru 7500 rot/min. Gaurire 30mm. Exhaustarea spanului are loc prin capacul pentru span peste freza si prin masa.

Optiuni:

- opritor pentru sipci	drepte

- impachetare (pentru transportul pe uscat)

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro