WINTERSTEIGER Minigatter de debitat dulapi in lamele DSG 150 eco plus

Acest minigatter a fost proiectat special pentru debitarea economicoasa a diferitelor esente de lemn in lamele, de exemplu pentru parchet, placi stratificate, usi, mobila, scandurele pentru creioane, instrumente muzicale etc., gata pregatite pentru incleiere. DSG eco plus impresioneaza prin inalta sa stabilitate. Motivul pentru aceasta este constructia compacta. Constructia cu perete gros din fonta amortizeaza vibratiile gaterului si ofera stabilitate. Fereastra din partea laterala garanteaza accesul usor la toate componentele importante ale masinii. Pentru siguranta ce o ofera zeci de ani si inalta economie, minigatterul WINTERSTEIGER a ajuns liderul mondial din acest domeniu.

In dotarea standard sunt incluse:

- Opritorul lateral si cel din mijloc garanteaza nenumarate modalitati de folosinta.

(Canalul de intrare patentat pentru prelucrarea a 2-5 dulape este optional.)

- 1 buc. rama pt. panze

Cu un DSG 150 eco plus pot fi prelucrate ca. 400-450m2 lamele  intr-un schimb de 8 ore.

Detalii tehnice:

Tensiunea:      					400-415V/50Hz

Motor principal:     				11 kW

Viteza de avans:     				0,3 - 1,5 m/min

Cursa ramei:       				210mm

Numarul curselor efectuate:    		450 curse/min

Inaltimea de taiere, reglabila fara trepte:  	30 - 200mm

Diferenta max. dintre inaltimea butucilor:  	+/- 0,5mm

Latimea de taiere cu opritorul lateral:  	60-150mm

Latimea de taiere cu opritorul din mijloc:  	2x30 - 70mm

Lungimea min. a butucului:    		250mm

Grosimea lamelelor (depinde de soiul

de lemn utilizat si de inaltimea de taiere):  	de la 1,5mm

Precizia de taiere:     				ca. +/- 0,2mm

Pierderile (depind de lungimea de taiere):  	1,25 / 1,4mm

Stuturi de exhaustare:     			3x120mm

Dimensiunile masinii:

Lungimea:      					cca. 3500mm

Latimea:      					cca. 750mm

Inaltimea:      					cca. 1900mm

Greutatea:      					cca. 2000kg

Masina de baza Art. 5850-01-01

Accesorii recomandabile:

1 buc. Air-Jet Modul DSG 150 ECO Art. Nr. 5862-01

Pastreaza curate lamelele de praf si rumegus, raceste panza de ferastrau, tine

curat locasul unde se aduna rumegusul, prelungind astfel durata de intrebuintare

a panzelor. In afara de acestea folosirea acestui modul garanteaza precizia

constanta a lamelelor.

1 buc. Rama pentru panze 500 Art. Nr. 5842

Constructie stabila din otel si aluminiu. Pot fi folosite pana la 30 de panze.

Lungimea de taiere 500mm, inaltimea de taiere max. 200mm.

1 buc. Rama de montaj DSG 150 ECO Art. nr. 5801-13111-V2

Se foloseste la fixarea ramei in timpul schimbarii panzelor. Inlesneste fixarea

rapida si exacta a panzelor.

1 buc. Cheia de masurare precisa a puterii de stangere

Art. Nr. 5801-14111-V2

Pentru fixarea (strangerea) exacta a panzelor. Interval de masurare: 40 - 200 Nm.

70 buc. distantiere, folosibile sus si jos, Art. Nr.5840-050

Servesc la reglarea distantei lamelelor. Distanta dupa dorintele clientilor

de la 1 - 30mm. Fiecare bucata costa EUR 11,00.

60 buc. Panza de ferastrau Sharp Stellit Gold 500 Art. Nr. 58-129-250

Calitate excelenta, potrivita pentru esenta tare si moale, pentru o suprafata foarte

curata. Lungimea 500mm, pozitionate la distanta de 15mm, latimea 40mm,

grosimea panzei 0,9mm, adancimea de patrundere 1,40mm.

Fiecare bucata costa EUR 27,00.

Punere in functiune si scolarizare (la client)

Accesorii optionale:

Sistem de canale DSG 150 ECO, constand din

1 buc. Canal de intrare patentat, cu 4 canale, Art. 5850999

Pentru prelucrarea simultana a mai multor dulapi rindeluiti.

In combinatie cu pinze laterale  sistemul patentat de canale ofera dimensiunile

canalelor in functie de dorinta clientului, numarul canalelor in functie de

latimea dulapului, simplu de redotat.

|  | Canal de intrare patentat Sistem usor schimbabil pentru prelucrarea in acelasi timp al mai multor dulapi. In combinatie cu panze de aschiere acest sistem va ofera avantaje mari in fabricarea lamelelor. Dulapi rindeluiti se sectioneaza fara resturi. Acest lucru este neaparat necesar, daca lamelele urmeaza sa fie prelucrate automat mai departe. Dimensiunile canalului: conform solicitarii clientului Numarul canalelor: depinde de dimensiunea canalului, 2 - 4 canale |
| --- | --- |

16 buc. Panze de aschiat Sharp 500

Calitate premium, pentru spintecarea fara pierderi a dulapilor rindeluiti

Lungimea 			500mm

Latime 			35mm

Pas 				15

Grosimea panzei 		2,4mm

Latimea de taiere (rost) 	2,9mm

Art. Nr. 5892-1124-250, buc.

6 buc. Sipci protectie pinze de aschiere 500

pentru sustinerea pinzelor de aschiere in conditii ingreunate,

Lungime 500mm, latime in functie de grosimea de aschiere.

Art. Nr. 5890-050, buc.

| ar de aschiere Stellit 2,9 mm lat Panza de circular Stellit | Panze de aschiere Panze de aschiere late Stellit prelucreaza partile exterioare ale fiecarui butuc. Prin aceasta se garanteaza latimea corecta a fiecarei lamele. In combinatie cu sistemul patentat de canale de intrare panze de aschiere va garanteaza precizia maxima si fac posibile prelucrarea mai departe a tuturor lamelelor fara ca acestea sa fie sortate. In cazul unor conditii mai grele exista modalitatea de a intari aceste panze prin aplicarea unor sipci de suport. |
| --- | --- |

Optional

Agregat dublu de rindeluire SP2 DSG 150 Eco

Aceasta unitate dubla de rindeluit montata pe masina elimina micile ciobituri si urme lasate pe partea de sus si jos ale lamelelor.

Ajungeti la o precizie foarte exacta si o paralelitate a lamelelor. Aceasta inseamna ca lamele taiate pot fi prelucrate mai departe fara finisari ulterioare.

Detalii tehnice:

Numarul axelor de rindeluit sus si jos cate 1 buc.

Diametrul axelor de rindeluire 80 mm

Turatia 1400 U/min

Motoare de rindeluit sus si jos:  2,2 kW

Marja de precizie a lamelelor  +/- 0,1 mm

Grosimea de rindeluit, sus, reglabila fara trepte 0 - 2,5 mm

Grosimea de rindeluit, jos, reglabila in trepte      0 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

Sistem de masurare digital pentru reglarea pe inaltime a axului de sus

Inaltimea dulapului: 45 - 200 mm

Latimile dulapilor urmeaza sa fie clarificate.

Reglajul latimii de rindeluit se efectueaza prin sine de rindeluit.

Reglarea inaltimii de rindeluit prin montarea unor seturi de sine de inaltimi diferite, depinzand de precizia dorita

Inclus 1 masa de rindeluit si 1 set sine de rindeluit

Art. Nr.: 5863-01

1 Set sine de rindeluit pentru 4-5 canale DSG 150 ECO

Sistem de schimbare pentru reglarea latimii de rindeluit si inaltimii de rindeluit

Art. Nr. 5863-999

Optional pentru pregatirea panzelor :

Masina de ascutit panze de circular MICRO GRINDER HT

Cu unitate de ascutit cu racire

Constructie speciala pentru circulare DSG

400 – 415 V / 50 HZ und 220 V / 50 HZ

Masina a fost construita in special pentru ascutirea panzelor de ferastrau Stellit, folosite si in DSG.

Fiecare panza se ascute separat. Sistemul de ascutire continua face posibila o ascutire rapida si precisa, se elimina fixarea panzelor.

Mutarea mai departe a panzei urmeaza direct de la dinti, iar prin aceasta se elimina eventualele greseli, care ar putea apare. Astfel devine posibila ascutirea panzelor de mai mult de 20 de ori.

Arborele de ascutit stabil si fixarea panzei permit o ascutire curata fina si cu consum redus de material de slefuit (saiba de slefuit).

Schimbare usoara a camelor.

Panze cu diferite grosimi pot fi centrate usor prin utilizarea unui ceas de masurat.

Unitatea de ascutit cu racire pentru slefuiri extrem de fine si pentru menajarea saibei de ascutit, rezervor integrat in batiul masinii.

Detalii tehnice:

Diam. saiba de ascutit 	150 mm

Pasul dintilor 			5 - 25 mm

Inaltimea dintilor 		3 - 15 mm

Latimea panzei 		20 - 60 mm

Lungimea panzei dupa plac

Viteza de avans 		cca. 65 dinti/min

Timp de ascutit 		cca. 1 min/panza

Motor de ascutit 		0,65 KW

Motor de avans 		0,12 KW

Greutate 			cca. 280 kg

Art. Nr.: 58-120-001

Dispozitiv de tensionare a panzei TENSION MASTER

Variante de tensiune: 380 – 415 V/ 50/60 HZ, 208 - 230 V/ 50/60 HZ

Pentru tensionarea ulterioara a panzelor DSG. Daca refaceti tensiunea in zona dintilor cu Tension Master, veti avea din nou o capacitate de taiere, ca si la o panza noua. Calitatea de taiere va fi uniforma si durata de viata a panzei se va mari simtitor.

Sistemul continuu va reduce considerabil timpul de tensionare. In set este inclus si un liniar de verificare.

Poate fi montat la masina de ascutit Micro Grinder sau pe o placa de lucru. Un suport poate fi cumparat optional.

Distanta valtului de spatele panzei 6,5 - 30,5 mm

Pentru panze avand grosimi pana la 1,5 mm

Art. Nr.: 5835

1 buc. Picior suport pentru Tension Master

Dotare stabila, garanteaza pentru o inaltime de lucru optimala.

Art. Nr. 5835-01

Termen de livrare: 8-10 saptamani

Pentru capacitati mai mari se pot livra urmatoarele modele:

Mod. SONIC, ca. 500-600m2 lamele per schimb, pret complet

Mod. DSG 200, ca. 700-900m2 lamele per schimb, pret complet

Va vom trimite cu placere o oferta detaliata si pentru aceste masini.

Accesorii recomandate:

•Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. FT 403

•Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 160

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro